- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  - Πίνακας συμμόρφωσης για τα συστήματα Wi-Fi (Access Point)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να αναφέρεται Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πλήθος Access point | 19 |  |  |
| 3 | Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους (outdoor enclosure) και στεγανότητα για αδιάβροχη λειτουργία. Πιστοποίηση IP67. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει ενσωµατωµένες πολυκατευθυντικές (omnidirectional) κεραίες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μία θύρα Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps ) RJ 45 η οποία να έχει δυνατότητα για τροφοδοσία πάνω από το Ethernet με βάση το πρότυπο 802.3 af και 1 θύρα 1000BASE-X SFP με το αντίστοιχο sfp | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μέγιστη κατανάλωση 71 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τεχνολογίας Wi-Fi 6 dual radio ,Dual-band 4x4 MIMO 802.11ax με δυνατότητα συνολικής ταχύτητας τουλάχιστον 2.97 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υποστήριξη προτύπων ασύρµατης επικοινωνίας IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g,802.11n, 802.11ac, 802.11ax µε ταυτόχρονη χρήση οµάδων συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει ξεχωριστό τροφοδοτικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Oι κεραίες να έχουν συγκεντρωτικό antenna gain >= 4.4 dBi στα 2.4GHz, και >= 5.8dBi στα 5GHz. Να αναφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει integrated Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να παρέχεται εξοπλισμός ανάρτησης (mounting) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Υποστήριξη MU-MIMO | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να υποστηρίζεται λειτουργία των ασύρματων σημείων χωρίς την χρήση Controller. Να υποστηρίζεται κεντρική διαχείριση όλων των ασύρματων σημείων από ένα σημείο ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Υποστήριξη τεχνολογίας MRC και Beamforming | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Υποστήριξη Balance Bands | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Υποστήριξη >= 256 QAM στα 2.4GHz και στα 5GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Υποστήριξη Packet aggregation | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Υποστήριξη λειτουργίας mesh | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον 1024 συνδέσεις ανά radio | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να διαθέτει multi-color LED led For system and radio status | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως 65 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συμβατότητα µε Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Προδιαγραφές Ασφαλείας - IEC 60950, EN 60950 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών RED Directive 2014/53/EU EMC Directive 2014/30/EU | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κάθε AP να μπορεί να υποστηρίζει τουλάχισον 16 SSIDs | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων σύνδεσης WEP, WPA, WPA2, WPA3 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x για πιστοποίηση χρηστών με δυνατότητα υλοποίησης των πρωτοκόλλων EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Υποστήριξη κρυπτογράφησης TKIP και AES | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Υποστήριξη PMK, OKC, και 802.11r για γρήγορο Layer-2 roaming | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Υποστήριξη Facebook check-in | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Υποστήριξη walled-garden | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Υποστήριξη φιλτραρίσματος άσεμνου περιεχομένου | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχων λειτουργίας του AP απομακρυσμένα , throughput test, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του RF (Events, Clients, Channel Utilization, Usage) | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Lifetime |  |  |

  - Πίνακας συμμόρφωσης για τους μεταγωγείς

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να αναφερθεί το προσφερόμενο µοντέλο και η εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τις υπόλοιπες κατηγορίες δικτυακού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλήθος προσφερόμενων μεταγωγέων. | 1 |  |  |
| 4 | Να μπορούν να τοποθετηθούν σε ικρίωμα 19” και να περιλαμβάνεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την τοποθέτησή τους. | NAI |  |  |
| 5 | Μέγιστο ύψος κάθε μεταγωγέα 1U. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας. | -5oC to 45oC |  |  |
| 7 | Εύρος υγρασίας λειτουργίας. | 10% to 90% |  |  |
| 8 | Συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ασφάλειας: IEC/UL 60950-1, EN 60825-1. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: FCC Part 15 Subpart B CLASS A , EN 55032 CLASS | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Πλήθος ενσωματωμένων θυρών 100/1000 SFP | 16 |  |  |
| 11 | Πλήθος ενσωματωμένων θυρών SFP+ 1/10 GbE | 4 |  |  |
| 12 | Να διαθέτει θύρα διαχείρισης (console port) για διαχείριση μέσω τερματικού. | NAI |  |  |
| 13 | Συνολικό πλήθος προσφερόμενων SFP long range transceiver modules συμβατών με τον προσφερόμενο μεταγωγέα | 19 |  |  |
| 14 | Απόδοση (throughput). | ≥ 95 Mpps |  |  |
| 15 | Ικανότητα μεταγωγής (switching capacity). | ≥ 128 Gbps |  |  |
| 16 | Τιμή καθυστέρησης (latency) για πακέτα 64 bytes στην ταχύτητα του 1Gb. | < 5,0 μs |  |  |
| 17 | Τιμή καθυστέρησης (latency) για πακέτα 64 bytes στην ταχύτητα των 10Gb. | < 3 μs |  |  |
| 18 | Δυνατότητα διπλής παροχής τροφοδοσίας. Να προσφέρεται τουλάχιστον 2 τροφοδοτικά . | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Παραμετροποίηση / διαχείριση μέσω web-based γραφικού περιβάλλοντος. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Layer 3 routing | Static IP routing RIP (RIPv1, RIPv2) Route maps |  |  |
| 21 | Υποστήριξη IPv6. | NAI |  |  |
| 22 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων SNMPv1, v2 & v3. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Υποστήριξη IEEE 802.1q με 4094 Vlan IDs. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SSH. | NAI |  |  |
| 25 | Υποστήριξη Link Aggregation | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου IEEE 802.ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Υποστήριξη λειτουργικότητας ελέγχου broadcast κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Λειτουργικότητα DHCP protection για την αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένων εξυπηρετητών DHCP. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ελεύθερη πρόσβαση σε τυχόν αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω ιστοσελίδας του κατασκευαστή για όλη τη διάρκεια ζωής των μεταγωγέων. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Lifetime |  |  |

  - Πίνακας συμμόρφωσης για τo λογισμικό διαχείρισης   (control/management)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα διαχείρισης (NMS) με γραφικό περιβάλλον για την διαχείριση του συνόλου του προσφερόμενου δικτυακού εξοπλισμού (ενσύρματου + ασύρματου). Υποστήριξη εξοπλισμού πολλαπλών κατασκευαστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για τη διαχείριση των δικτυακών συσκευών για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αutomatic & manual discovery των συσκευών και των υποσυστημάτων τους για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Inventory management. Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης απογραφής (inventory) παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για κάθε δικτυακό στοιχείο (π.χ. serial number, part number, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διαχείριση σφαλμάτων. Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης γεγονότων και σφαλμάτων (event and alarm management) για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το σύστημα NMS δύναται να λειτουργεί σε Εικονική μηχανή (virtual appliance) Ξεχωριστή φυσική μηχανή (hardware appliance). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προγραμματισμός, η πλήρη διαχείριση και τα reports του εξοπλισμού θα γίνεται κεντρικά από το dashboard της εφαρμογής | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η εφαρμογή να είναι αδειοδοτειμένη για όλες τις προτεινόμενες διασυνδεμένες συσκευές | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Multi-user περιβάλλον. Να υπάρχει διαχωρισμός των επιπέδων ασφάλειας πρόσβασης μεταξύ των χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Yποστήριξη επιβολής συνθηματικού για την είσοδο στο dashboard | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει ανοιχτό API για ενοποίηση με άλλα συστήματα ή την ανάπτυξη εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Υποστήριξη καταγραφής των συμβάντων σε syslog server | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τοπολογία. Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης και γραφικής απεικόνισης της δικτυακής τοπολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Παραμετροποίηση συσκευών. Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες παραμετροποίησης των υποστηριζόμενων συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αυτόματη ενημέρωση με αποστολή μηνυμάτων σε περίπτωση όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα λειτουργίας του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διατίθεται και mobile App για διαχείριση με χρήση smart phone/tablet | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυνατότητα προβολής κατόψεων για την ακριβή τοποθέτηση των AP | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Απεικόνιση των εφαρμογών και το εύρος ζώνης που οι εφαρμογές καταναλώνουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Απεικόνιση του εύρους ζώνης που καταναλώνει κάθε συνδεδεμένη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Αναγνώριση και αναφορά της τοποθεσίας που συνδέεται μία συσκευή στο δίκτυο. Απεικόνιση στο χάρτη/κάτοψη. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Αναγνώριση του τύπου της συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Υποστήριξη αδιάληπτης σύνδεσης των χρηστών που μετακινούνται μεταξύ των APs – roaming | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Δυνατότητα ενοποίησης με active directory/AAA server | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Υποστήριξη χαρτών εικονικής αναπαράστασης της ραδιοκάλυψης (RF coverage) των ασύρματων δικτύων πρόσβασης που παρέχεται μέσω των Wireless Access Points | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Παροχή Analytics reports με πληροφορίες για συνδεδεμένες συσκευές, επισκέπτες ή περαστικούς με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών σημείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Δυνατότητα αναγνώρισης rogue Access Point και να διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας για την αντιμετώπιση τους | ΝΑΙ |  |  |