ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφερεια κρητησ

δημοσ χανιων

διευθυνση τεχνικων υπηρεσιων

Πληροφοριεσ: Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73 135

Τηλ.:28213-41718-Fax:28210-73847

www.chania. gr.,email: dimos@chania. gr

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 45000,00ΕΥΡΩ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

α) Τεχνική Έκθεση.

β) Τεχνικές Προδιαγραφές.-Σκαριφήματα οργάνων

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ./ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Βολάνη Φιλιώ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73 135

Τηλ.:28213-41718-Fax:28210-73847

www.chania. gr.,  email: dimos@chania. gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών προκειμένου να αντικατασταθούν τα φθαρμένα όργανα στις παιδικές χαρές του Δήμου μας με καινούργια που θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης(ΕΛΟΤ) ΕΝ 1176 όλης της σειράς αυτής ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις 28492/11-5-09 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων».

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 45000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 19%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995.

- Την Πι/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΦΕΚ 112/Β)

- Του Ν3463/06(Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.:Βολάνη Φιλιώ

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.: 28213-41718-Fax:28210-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1. Κούνια νηπίων 2θέσεων μεταλλική

Κούνια διαστάσεων περίπου: Μήκος 3,00μ., πλάτος 1,	70μ, ύψος 2,30μ. .(βλέπε σκαρίφημα 1.)

Το όργανο αποτελείται από:

4 ορθοστάτες-χαλυβδοσωλήνες διατομής περίπου Φ60 (πάχους περίπου 2mm). Στο άνω μέρος τους οι χαλυβδοσωλήνες καταλήγουν σε μεταλλικό έλασμα  στραντζαριστό κατάλληλο διαμορφωμένο ώστε να συνδέεται με οριζόντια μεταλλική δοκό διατομής 130Χ70Χ4mm και μήκους 3,0μ περίπου. Το κάτω μέρος των ορθοστατών πακτώνεται τουλάχιστον 50 εκατοστά στο έδαφος.

Σε αποστάσεις ασφαλείας, επί της οριζόντιας μεταλλικής δοκού προσαρμόζονται 4 στηρίγματα μεταλλικά (κουζινέτα με γρασαδόρο), δύο για την συγκράτηση κάθε καθίσματος.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι ασφαλείας έχουν εργονομικό σχεδιασμό με μαλακές επιφάνειες γύρω από την μέση και ανάμεσα στα πόδια για αποφυγή τραυματισμών, με υλικά βραδυφλεγή, ανεκτικά στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, αναπαυτικά και άνετα στη χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ11176. Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται στα καθίσματα είναι περίπου πάχους 6mm με εσωτερικό διάκενο μικρότερο των 8mm, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ1176.

Όλα τα τμήματα μετάλλων (κοχλίες-αλυσίδες-βάσεις κ.λ.π.) είναι επίσης αδιαβροχοποιημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με καμπυλωμένες ακμές.

Βάφεται ηλεκτροστατικά με χρώματα μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).						Τεμάχια 5,0

2. Κούνια παιδιών 2θέσεων μεταλλική

Κούνια διαστάσεων περίπου: Μήκος 3,00μ., πλάτος 1,	70μ, ύψος 2,30μ. .(βλέπε σκαρίφημα 2.)

Το όργανο αποτελείται από:

4 ορθοστάτες-χαλυβδοσωλήνες διατομής περίπου Φ60 (πάχους περίπου 2mm). Στο άνω μέρος τους οι χαλυβδοσωλήνες καταλήγουν σε μεταλλικό έλασμα  στραντζαριστό κατάλληλο διαμορφωμένο ώστε να συνδέεται με οριζόντια μεταλλική δοκό διατομής 130Χ70Χ4mm και μήκους 3,0μ περίπου. Το κάτω μέρος των ορθοστατών πακτώνεται τουλάχιστον 50 εκατοστά στο έδαφος.

Σε αποστάσεις ασφαλείας, επί της οριζόντιας μεταλλικής δοκού προσαρμόζονται 4 στηρίγματα μεταλλικά (κουζινέτα με γρασαδόρο), δύο για την συγκράτηση κάθε καθίσματος.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι κατασκευασμένα από υλικά μεγάλης αντοχής, βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες και έχουν διαστάσεις περίπου 400Χ125 & πάχους 2mm. Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικά & άνετα στην χρήση τους. Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα διατομής 6mm περίπου η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα.

Όλα τα τμήματα μετάλλων (κοχλίες-αλυσίδες-βάσεις κ.λ.π.) είναι επίσης αδιαβροχοποιημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με καμπυλωμένες ακμές.

Βάφεται ηλεκτροστατικά με χρώματα μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαικής Ενωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).						Τεμάχια 5,0

3. Κούνια νηπίων 2θέσεων ξύλινη

Κούνια διαστάσεων περίπου: Μήκος 3,30μ., πλάτος 1,	70μ,ύψος 2,50μ.(βλέπε σκαρίφημα 3.)

Το όργανο αποτελείται από:

4 ξύλινους δοκούς- ορθοστάτες-διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ260 εκατοστά, ανά δύο σε σχήμα Λ, οι οποίες στο πάνω μέρος τους φέρουν οπές για την συναρμογή τους και στην συγκράτηση μιας οριζόντιας δοκού διαστάσεων περίπου 10Χ10 εκατοστά και μήκους 3,30μέτρα. Στο κάτω σημείο κάθε ορθοστάτη προσαρμόζεται μία βάση πάκτωσης ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο, η οποία έχει μελετηθεί ώστε να φέρει το κάθε όργανο σε τέτοιο ύψος ασφαλείας για να μην έρχεται σε επαφή το ξύλο με το φυσικό έδαφος.

Σε αποστάσεις ασφαλείας, επί της οριζόντιας ξύλινης δοκού προσαρμόζονται 4 στηρίγματα μεταλλικά (κουζινέτα με γρασαδόρο), δύο για την συγκράτηση κάθε καθίσματος.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι ασφαλείας έχουν εργονομικό σχεδιασμό με μαλακές επιφάνειες γύρω από την μέση και ανάμεσα στα πόδια για αποφυγή τραυματισμών, με υλικά βραδυφλεγή, ανεκτικά στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, αναπαυτικά και άνετα στη χρήση. σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ1176. Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται στα καθίσματα είναι περίπου πάχους 6mm με εσωτερικό διάκενο μικρότερο των 8mm, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ1176.

Όλα τα τμήματα μετάλλων (κοχλίες-αλυσίδες-βάσεις κ.λ.π.) είναι επίσης αδιαβροχοποιημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με καμπυλωμένες ακμές.

Η Ξυλεία είναι σύνθετη τρικολλητή ειδικής επεξεργασίας( εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς), υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052, που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074.(ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).Τελική υγρασία του Ξύλου κατά DIN 52183: 8-12%

Τα ξύλινα μέρη της κούνιας πρέπει να είναι εμβαπτισμένα σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένα με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).			Τεμάχια 3,0

4. Κούνια παιδιών 2θέσεων ξύλινη

Κούνια διαστάσεων περίπου: Μήκος 3,30μ., πλάτος 1,	70μ,ύψος 2,50μ.(βλέπε σκαρίφημα 4.)

Το όργανο αποτελείται από:

4 ξύλινους δοκούς-ορθοστάτες-διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ260 εκατοστά, ανά δύο σε σχήμα Λ, οι οποίες στο πάνω μέρος τους φέρουν οπές για την συναρμογή τους και στην συγκράτηση μιας οριζόντιας δοκού διαστάσεων περίπου 10Χ10 εκατοστά και μήκους 3,30μέτρα. Στο κάτω σημείο κάθε ορθοστάτη προσαρμόζεται μία βάση πάκτωσης ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο, η οποία έχει μελετηθεί ώστε να φέρει το κάθε όργανο σε τέτοιο ύψος ασφαλείας για να μην έρχεται σε επαφή το ξύλο με το φυσικό έδαφος.

Σε αποστάσεις ασφαλείας, επί της οριζόντιας ξύλινης δοκού προσαρμόζονται 4 στηρίγματα μεταλλικά (κουζινέτα με γρασαδόρο), δύο για την συγκράτηση κάθε καθίσματος.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι κατασκευασμένα από υλικά μεγάλης αντοχής, βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες και έχουν διαστάσεις περίπου 400Χ125 & πάχους 2mm. Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικά & άνετα στην χρήση τους. Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα διατομής 6mm περίπου η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα.

Όλα τα τμήματα μετάλλων (κοχλίες-αλυσίδες-βάσεις κ.λ.π.) είναι επίσης αδιαβροχοποιημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με καμπυλωμένες ακμές.

Η Ξυλεία είναι σύνθετη τρικολλητή ειδικής επεξεργασίας( εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς), υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052, που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074.(ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).Τελική υγρασία του Ξύλου κατά DIN 52183: 8-12%

Τα ξύλινα μέρη της κούνιας πρέπει να είναι εμβαπτισμένα σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένα με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).			Τεμάχια 4,0

5.Όργανο μεταλλικό με 2 τσουλήθρες, με πατάρι - σκάλα

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 2,00μ, πλάτος 3,50μ και ύψος 1,70μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 5.)

Το όργανο αποτελείται από

1 πατάρι μεταλλικό, διαστάσεων 1,0Χ1,0μ σε ύψος 0,90μ περίπου

4 μεταλλικές βάσεις κολώνες (αναλόγου διαμέτρου,

εγκιβωτισμένες στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 0,50μ.

1 σκάλα μεταλλική

2 τσουλήθρες 1,5μ για πατάρι ύψους 0,90μ περίπου

4 βάσεις πάκτωσης

Το πάτωμα του παταριού και η σκάλα, κατασκευάζονται από λαμαρίνα αντιολισθητικής μορφής «κριθαράκι», πάχους περίπου 3mm. Περιμετρικά το πατάρι και η σκάλα έχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, αναλόγων διαστάσεων από χαλυβδοσωλήνα.

Οι τσουλήθρες έχουν ύψος περίπου 0,90μ και πλάτος περίπου 0,50μ., στην είσοδος τους υπάρχει ανάλογη μπάρα κρατήματος και προστατευτικά πλαϊνά ξύλινα. Η ζώνη ολίσθησης αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα, πάχους περίπου 2mm, κατάλληλα στηριγμένη (σε πλαίσιο από πλακάζ θαλάσσης και χαλυβδοσωλήνα) ώστε να μην υπόκειται σε παραμορφώσεις λόγω καταπονήσεων.

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με τις διαστάσεις τους επαρκής ώστε να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου (προστατευτικά εισόδου και πλαϊνά τσουλήθρας), αποτελούνται από πλακάζ θαλάσσης ή σουηδική ξυλεία Α΄ ποιότητας, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).					Τεμάχια 3,0

6. Τσουλήθρα νηπίων ξύλινη με πατάρι - σκάλα

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 3,00μ, πλάτος 2,00μ και ύψος 2,00 περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 6.)

Το όργανο αποτελείται από:

1 σκάλα για πατάρι περίπου ύψους 1,00μ περίπου

1 πατάρι, διαστάσεων 1,0Χ1,0μ σε ύψος 1,00μ περίπου

4 βάσεις πάκτωσης

1 τσουλήθρα 2,00μ για πατάρι ύψους 1,00μ περίπου

Το πατάρι (πάτωμα και πλαϊνά ) κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης Α΄ ποιότητας ανάλογων διαστάσεων για υψηλή αντοχή.

Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης και Ξυλεία πεύκης  Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351, με διαστάσεις υλικών κατάλληλες για υψηλές κατακονήσεις.

Η τσουλήθρα είναι διαστάσεων 2,00Χ1,00μ περίπου και πλάτος περίπου 0,50μ., στην είσοδος της υπάρχει ανάλογη μπάρα κρατήματος από χαλυβδοσωλήνα και προστατευτικά πλαϊνά ξύλινα στη ζώνη ολίσθησης η οποία αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα, πάχους περίπου 2mm, κατάλληλα στηριγμένη(σε πλαίσιο από πλακάζ θαλάσσης και χαλυβδοσωλήνα) ώστε να μην υπόκειται σε παραμορφώσεις λόγω καταπονήσεων.

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι Πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με την ΕΝ 351, ειδικής επεξεργασίας(εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς). Είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074(Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις), πρέπει να είναι εμβαπτισμένη σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένη με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με τις διαστάσεις τους επαρκής ώστε να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).

Τεμάχια 3,0

7. Όργανο για παδιά Ξύλινο & μέταλλο (Πατάρια-τσουλήθρες-σκάλες)

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 5,50μ, πλάτος 3,50μ και ύψος 2,50μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 7)

Το όργανο αποτελείται από:

1 πύργο με πατάρι 1,00Χ1,00μ, σε ύψος 1,50μ περίπου

1 πύργο με πατάρι 1,00Χ1,00, σε ύψος 1,00μ περίπου

1 μεταλλική σκάλα για πατάρι ύψους 1,50μ περίπου

1 ξύλινη σκάλα για πατάρι ύψους 1,00μ περίπου

1 τσουλήθρα 2,00μ. περίπου

1 τσουλήθρα 3,00μ. περίπου

1 κάθοδος πυροσβέστη

6 βάσεις πακτώσεως

Ο ψηλός πύργος επικοινωνεί με μία κατακόρυφη μεταλλική σκάλα, στην απέναντι πλευρά της οποίας υπάρχει η 3μετρη τσουλήθρα και στην πλαϊνή της πλευρά η κάθοδος του πυροσβέστη.

Ο χαμηλός πύργος εφάπτεται του ψηλού, στην απέναντι πλευρά από την επαφή υπάρχει ξύλινη σκάλα και στην διπλανή της πλευρά η 2μετρη τσουλήθρα.(αντιδιαμετρικά από την μεγάλη τσουλήθρα)

Οι διαστάσεις των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων του οργάνου θα είναι επαρκείς, ώστε να αντέχει τις καταπονήσεις που είναι μελετημένο να δέχεται.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου είναι από Πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με την ΕΝ 351, ειδικής επεξεργασίας(εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς). Είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074(Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις), πρέπει να είναι εμβαπτισμένη σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένη με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).	Τεμάχια 2,0

8. Μύλος παιδιών μεταλλικός

Διαστάσεις οργάνου: Διάμετρος περίπου 1,60μ. (βλέπε σκαρίφημα 8.)

Το όργανο αποτελείται από:

1 μεταλλική βάση

1 περιστρεφόμενο τμήμα

Η βάση του οργάνου αποτελείται από μεταλλικό άξονα διατομής Φ50 μήκους 1,20μπερίπου (με βάθος πάκτωσης τουλάχιστον 0,50μ.) με μεταλλική βάση διατομής τουλάχιστον Φ33. Στο επάνω μέρος του ο άξονας φέρει ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν), αντίστοιχου διατομής με τον άξονα.

Ο σκελετός του κινητού μέρους του μύλου αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα διατομής και πάχους κατάλληλου ώστε να αντέχει τις καταπονήσεις που είναι μελετημένο. Το πάτωμα του οργάνου είναι από πλακάζ θαλάσσης, που στηρίζεται σε σκελετό από γωνιές χαλύβδινες αναλόγου διατομής.

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με τις διαστάσεις τους επαρκής ώστε να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου (πάτωμα), αποτελούνται από πλακάζ θαλάσσης, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).						Τεμάχια 3,0

9. Τραμπάλα μεταλλική παιδιών

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 5,50μ, πλάτος 0,60μ και ύψος 0,50μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 9.)

Το όργανο αποτελείται από:

1 μεταλλική βάση

1 μεταλλικός μηχανισμός κίνησης

1 μεταλλική δοκός οριζόντια

Η βάση του οργάνου αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ60 περίπου και πάχους τουλάχιστον 2mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης.

Ο μηχανισμός κίνησης αποτελείται και αυτός από χαλυβδοσωλήνα διατομής ώστε να αντέχει τις καταπονήσεις που θα δεχτεί, και στα σημεία τριβής θα χρησιμοποιηθούν αυτολιπαινόμενα κουζινέτα.

Η οριζόντια δοκός αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ60 περίπου και πάχους τουλάχιστον 3mm, κατάλληλα διαμορφωμένη στο μέσον της, ώστε να επικάθεται στο μηχανισμό κίνησης. Στις άκρες της προσαρμόζονται καθίσματα (από πλακάζ θαλάσσης ή άλλο υλικό), με χειρολαβές ασφαλείας. Κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά ελαστικά τα οποία αποσβένουν την κρούση του οργάνου με το έδαφος ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με τις διαστάσεις τους επαρκής ώστε να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου (κάθισμα), αποτελείται από πλακάζ θαλάσσης, βαμμένο και επεξεργασμένο, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).						Τεμάχια 2,0

10. Τραμπάλα ξύλινη παιδιών με ζωάκια

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 2,50μ, πλάτος 1,00μ και ύψος 1,00μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 10)

Το όργανο αποτελείται από:

2 μεταλλικές βάσεις πάκτωσης

2 μεταλλικά ελατήρια

1 ξύλινη δοκό οριζόντια

2 φιγούρες ζώων -καθίσματα

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο έδαφος κάτω από τα ελατήρια στήριξης(κατάλληλης διατομής), συνδεδεμένη με αυτά ώστε να δημιουργείται ένα δικτύωμα ασφαλείας για να προστατεύει το όργανο από τις δημιουργούμενες ροπές κατά την χρήση του. Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα κατάλληλης διατομής (εξαρτήματα ασφαλείας-περικόχλια) για την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.

Πάνω στα σπειροειδή ελατήρια στήριξης (διατομής και υλικού για μεγάλες καταπονήσεις), τοποθετείται τραπέζι από πλακάζ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 40mm., το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες τοποθετώντας του ειδικές χειρολαβές.

Η ξύλινη οριζόντια δοκός, κατασκευάζεται από δύο τεμάχια (διαστάσεων περίπου 15Χ220Χ4εκ), όπου ανάμεσα τους προσαρμόζονται δύο φιγούρες ζώων από πλακάζ θαλάσσης με τα καθισματάκια τους. Τα ζωάκια φέρουν στο κορμό τους χειρολαβές και στηρίγματα για τα πόδια. Όλα τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες, ροδέλες και περικόχλια κατάλληλων διαστάσεων. Στις χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών προσαρμόζονται πλαστικά χερούλια πολυπροπυλενίου, υλικό αβλαβές για τα παιδιά με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανακυκλώσιμο.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου είναι από Πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με την ΕΝ 351, ειδικής επεξεργασίας(εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς). Είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074(Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις), πρέπει να είναι εμβαπτισμένη σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένη με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).          Τεμάχια 2,0

11. Τραμπάλα μοτοσικλέτα

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 1,00μ, πλάτος 0,30μ και ύψος 1,00μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 11.)

Το όργανο αποτελείται από:

1 μεταλλική βάση πάκτωσης

1 μεταλλικά ελατήρια

1 όργανο μορφής μοτοσικλέτας

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο έδαφος κάτω από το ελατήριο στήριξης(κατάλληλης διατομής), συνδεδεμένη με αυτά ώστε να δημιουργείται ένα δικτύωμα ασφαλείας για να προστατεύει το όργανο από τις δημιουργούμενες ροπές κατά την χρήση του. Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα κατάλληλης διατομής (εξαρτήματα ασφαλείας-περικόχλια) για την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.

Το κυρίως  όργανο αποτελείται από τεμάχια πλακάζ θαλάσσης προσαρμοσμένα μεταξύ τους ώστε να έχει μορφή μοτοσικλέτας. Στις χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών προσαρμόζονται πλαστικά χερούλια πολυπροπυλενίου, υλικό αβλαβές για τα παιδιά με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανακυκλώσιμο. Το κάτω μέρος του προσαρμόζεται στο ελατήριο ανάρτησης.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου (μοτοσικλέτα), από πλακάζ θαλάσσης, που είναι βαμμένο και επεξεργασμένο, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τιε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176).          Τεμάχια 2,0

12. Οριζόντια κλίμακα Ξύλινη για παιδιά

Διαστάσεις οργάνου: Μήκος 3,00μ, πλάτος 1,00μ και ύψος 2,30μ περίπου.(βλέπε σκαρίφημα 12.)

Το όργανο αποτελείται από:

4 ξύλινες κολώνες, διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ230εκ. περίπου

2 ξύλινους οριζόντιους δοκούς διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ3,00

1 μεταλλική οριζόντια κλίμακα

2 μεταλλικές κάθετες κλίμακες

4 βάσεις πάκτωσης

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ230εκ., στις οποίες προσαρμόζονται στο κάτω μέρος τους οι βάσεις πάκτωσης και στο πάνω μέρος οι οριζόντιοι δοκοί διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ300, κατάλληλα συνδεδεμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του οργάνου. Ανάμεσα από κάθε ζεύγος κολωνών τοποθετείται μία μεταλλική σκάλα κατασκευασμένη από αναλόγου διαστάσεων χάλυβα, η οποία βοηθά την πρόσβαση του παιδιού στην οριζόντια κλίμακα, καθώς και από μία χειρολαβή σε κάθε κολώνα.

Το οριζόντιο μέρος του οργάνου αποτελείται από 2 δοκούς διαστάσεων περίπου 10Χ10Χ300εκ., όπου ανάμεσα τους τοποθετείται μεταλλική οριζόντια κλίμακα από 6 τουλάχιστον τεμάχια χαλυβδοσωλήνα δεμένη στα πλαϊνά ελάσματα από χάλυβα, αναλόγων διαστάσεων.

Τα ξύλινα μέρη του οργάνου είναι από Πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με την ΕΝ 351, ειδικής επεξεργασίας(εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς). Είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074(Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις), πρέπει να είναι εμβαπτισμένη σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από σαράκι-μύκητες (κατά DIN 68805) και βαμμένη με βερνίκια αδιάβροχα ,υψηλής προστασίας αβλαβή (κατά DIN 53160), σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδικά παιχνίδια (safe for children).

Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, βαμμένα και επεξεργασμένα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 1176). `	Τεμάχια 3,00

Όλα τα παιδικά όργανα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για την συναρμολόγηση- πάκτωση και τοποθέτηση τους στους χώρους των παιδικών χαρών.

Τα πλαστικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους θα είναι από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο, ακίνδυνα για τα παιδιά, ανακυκλώσιμα, με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Όλες οι συνδέσεις κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, θα καλύπτονται από τάπες πολυπροπυλενίου για προστασία από τραυματισμούς.

Η δαπάνη για την προμήθεια τους έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 45000,00€ (με το Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995.

- Την Πι/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΦΕΚ 112/Β)

- Του Ν3463/06(Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

Όλα τα παραπάνω όργανα θα είναι Α΄ ποιότητας και θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας

Χανιά Μάρτιος 2010

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ.                     		   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ                    		   Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      		 ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε.

| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ:"Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  | χαρές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Είδος υλικού | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠ.ΜΕΡ. |  |  |  | ΔΑΠ. ΟΛΙΚΗ |  |  |  |
|  | 1. ΟΜΑΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  | 730,00 | 3650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  | 530,00 | 2650,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  | 950,00 | 2850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |  | 780,00 | 3120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ-2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΠΑΤΑΡΙ ΣΚΑΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  | 1280,00 | 3840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ -ΣΚΑΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  | 1990,00 | 5970,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ –ΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΣΚΑΛΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  | 3370,00 | 6740,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  | 790,00 | 2370,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  | 350,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  | 1090,00 | 2180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  | 390,00 | 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  | 780,00 | 2340,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 37190,00 |  |  |  | 37190,00 |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 21% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7810,00 |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |
| Χανιά Mάρτιος 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Υ. Δ. Χ. |  |  | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ |  |  | Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πολιτικός Μηχανικός |  |  | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |  |  | . |  |  |  |  |

| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ:"Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  | χαρές |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Είδος υλικού | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠ.ΜΕΡ. |  |  | ΔΑΠ. ΟΛΙΚΗ |  |  |
|  | 1. ΟΜΑΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ-2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΠΑΤΑΡΙ ΣΚΑΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ -ΣΚΑΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ –ΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΣΚΑΛΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χανιά 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |