ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤEIΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πληροφ. ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:  0821-95555

Fax:  0821 -  90950

www.chania.gr , email: gmarin@chania.gr

18-7-08

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΧΑΝΙΩΝ.

-Οι πομποδέκτες θα πρέπει να έχουν τα εξής παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές λειτουργίας :

- Εύκαμπτη κεραία και άγκιστρο ζώνης

- Ισχύς εξόδου 5W

- Δυνατότητα HIGH-LOW επιλογή ισχύος.

- Αριθμός δίαυλων τουλάχιστον 15.

- Προγραμματιζόμενη διαυλοποίηση 12,5 & 25kHz

- Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας 136-174MHz.

- Μονάδα CTCSS προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για κάθε κανάλι.

- Μονάδα πεντατονίας  5-tone.

- Διαμόρφωση FM ή PM

- Να εργάζονται με τρόπο λειτουργίας SIMPLEX & DUPLEX.

- Επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή τουλάχιστον 1900mAh

- Δυνατότητα φίμωσης αυτόματη ή εξωτερική (SQUELCH)

- Εξωτερικό διακόπτη επιλογής διαύλου.

- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσο H/Y.

- Ένδειξη κατάληψης καναλιού (Busy) ,εκπομπής και χαμηλής μπαταρίας (Low bat).

- Να έχουν ενσωματωμένο μεγάφωνο και μικρόφωνο.

- Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού Μικρομεγάφωνου πέτου.

- Να έχουν εξωτερικό αυτόματο επιτραπέζιο ταχυφορτιστή.

-Οι πομποδέκτες θα πρέπει να είναι προγραμματισμένοι

σύμφωνα με της οδηγίες της υπηρεσίας όσον αφορά :

- Τις συχνότητες εκπομπής λήψης.

- Την υποτονία για τον αναμεταδότη.

- Την πεντατονία για την αναγνώριση ταυτότητας.

-Οι πομποδέκτες θα πρέπει να έχουν τα εξής παρελκόμενα:

- Δερμάτινη θήκη προστασίας

- Μικρομεγάφωνο πέτου βαρέως τύπου.

- Εύκαμπτη κεραία low profile VHF.

- Επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή τουλάχιστον 1900 mAh.

- Αυτόματο επιτραπέζιο ταχυφορτιστή.

- Άγκιστρο ζώνης.

-Οι πομποδέκτες θα πρέπει να συνοδεύονται από :

- Το κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού αυτών.

- Το καλώδιο η την ανάλογη συσκευή προγραμματισμού και διασύνδεσης αυτών με τον υπολογιστή.

-Οι πομποδέκτες θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση και έγκριση τύπου.

Εθεωρήθη

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ

Συντάξας

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ.ΗΛ/ΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜ/ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤEIΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πληροφ. ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:  0821-95555

Fax:  0821 -  90950

www.chania.gr , email: gmarin@chania.gr

18-7-08

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΧΑΝΙΩΝ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α      ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                         ΤΙΜΗ                                   ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ

- 22          Φορητοί πομποδέκτες                               480,00€           10560,00€

- 30          Μικρομεγάφωνα πέτου                               95,00€             2850,00€

- 30          Δερμάτινες θήκες προστασίας                    25,00€               750,00€

- 8          Εφεδρικοί Συσσωρευτές                             95,00€               760,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :             14920,00 €

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Ο ΦΠΑ 19%

Συντάξας

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ.ΗΛ/ΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜ/ΣΗΣ

Εθεωρήθη

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ