ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυρομμάτης

Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά  Κρήτης, 73135

### Τηλ.: 	2821-3-41723

Fax:    2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δήμου Χανίων, που αφορούν στην προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος, χωρητικότητας 2,50 κυβικών μέτρων.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπό προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα / μηχανισμούς / διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισμών του μηχανήματος από τους κατάλληλους υπαλλήλους του Δήμου και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Γ.1. Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά

Γ.1.α. Γενικά.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.

Οι διαστάσεις γενικά του μηχανήματος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι παραγωγής  2,5 κυβικών μέτρων σκυροδέματος.

Οι επιγραφές στο όχημα θα καθορισθούν μετά τη σύμβαση από το Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση.

Γ.1.β. Κινητήρας.

Ο κινητήρας του μηχανήματος πρέπει να είναι DIESEL, ισχύος 55KW, τετράχρονος, υδρόψυκτος και με απευθείας έγχυση καυσίμου.

Γ.1.γ. Σύστημα κίνησης.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, κλειστού κυκλώματος, με κίνηση και στους τέσσερεις (4) τροχούς (4X4).

Το μηχάνημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινείται με ταχύτητα 25 Km/h.

Γ.1.δ. Σύστημα διεύθυνσης.

Το σύστημα διεύθυνσης του μηχανήματος πρέπει να είναι πλήρως υδροστατικό, να ελέγχει και τους τέσσερεις τροχούς και να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της διεύθυνσης ως εξής:

• Σε όλους τους τροχούς.

• Μόνο στους εμπρόσθιους.

• Πλαγιοδιεύθυνση (σύστημα CRAB), με κίνηση και στους τέσσερεις (4) τροχούς.

Γ.1.ε. Σύστημα πέδησης.

Το σύστημα πέδησης του μηχανήματος πρέπει να είναι υδραυλικό με δισκόφρενα, ενώ πρέπει να υπάρχει και χειρόφρενο στάθμευσης.

Γ.1.στ. Ελαστικά.

Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίστρωτα κατάλληλα για την κίνησή του εντός και εκτός δρόμων.

Γ.1.ζ. Ηλεκτρικό σύστημα.

Το ηλεκτρικό σύστημα του μηχανήματος πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 ή 24 Volt και εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Το μηχάνημα πρέπει να  φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του μηχανήματος, κ.λ.π.) καθώς και περιστρεφόμενο φάρο πάνω από το θάλαμο οδήγησης

Γ.1.η. Κάδος ανάμιξης.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάδο παραγωγής 2,5 κυβικών μέτρων σκυροδέματος, ο οποίος να έχει διπλές ελικοειδείς λεπίδες για τέλεια και ομοιογενή ανάμειξη καθώς και να μπορεί να περιστραφεί με υδραυλική κίνηση κατά τουλάχιστον 180ο.

Γ.1.θ. Κάδος φόρτωσης.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάδο φόρτωσης αδρανών υλικών στο κάδο ανάμιξης, ο οποίος θα κινείτε με υδραυλικό σύστημα και αυτόματο άνοιγμα της θυρίδας για την φόρτωση των αδρανών.

Γ.1.ι. Δεξαμενή νερού.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δεξαμενή νερού 500lt.

Γ.1.ια. Χρωματισμός.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή και η μακροβιότητα των μερών του που θα έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά.

Γ.1.ιβ Εξοπλισμός μηχανήματος.

Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής εξοπλισμό:

• Κλειστή καμπίνα χειριστού με υαλοπίνακες.

• Δυνατότητα περιστροφής της θέσης του οδηγού κατά 180ο.

• Πλήρη σειρά οργάνων ελέγχου οδήγησης στο ταμπλό.

• Δύο σέσουλες (προεκτάσεις) μήκους 1,50 μέτρα περίπου η κάθε μία.

• Σύστημα πλύσης του κάδου ανάμιξης.

• Σύστημα χειρισμού από το έδαφος.

• Εύκαμπτο σωλήνα μήκους 6 μέτρων  περίπου  για ανεφοδιασμό με  νερό.

• Ηλεκτρονικό μετρητή νερού.

• Εξωτερικούς καθρέπτες.

• Σύστημα VHF συμβατό με το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας του Δήμου.

• Κλείθρα ασφαλείας σε κρίσιμα σημεία, όπως στο πώμα δεξαμενής καυσίμου, στην εργαλειοθήκη, στους συσσωρευτές κ.τ.λ..

• Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών.

• Εργαλειοθήκη με εργαλεία συχνής χρήσης (να υπάρχει στην τεχνική προσφορά λίστα με τα προσφερόμενα εργαλεία).

• Πλήρης φαρμακείο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εργασία.

Γ.2. Ποιότητα

Για τον έλεγχο της ποιότητας του μηχανήαμτος, πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. Απαραίτητη επί ποινή αποκλεισμού είναι η έγκριση ποιότητας σειρά ISO ή άλλης ισοδύναμης μεθοδολογίας πιστοποίησης του κατασκευαστεί, για το σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανήματος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αν προσκομίζονται σε φωτοτυπία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα και αν είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Δ.1. Ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην υπηρεσία για το προσφερόμενο μηχάνημα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές, καθώς και να τα παραδίδει σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) ημερών (υπεύθυνη δήλωση).

Ο προμηθευτής  υποχρεούται ακόμη να δηλώσει εγγράφως αν έχει αντιπρόσωπο ή συνεργείο στη περιοχή του Δήμου και τα στοιχεία αυτού.

Δ.2. Εγγυήσεις.

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Δήμο.

Αξιολογείτε ο μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για το πλήρες μηχάνημα.

Ακόμη απαιτείται εγγύηση αντισκωρικής προστασίας του μηχανήματος για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.

Οι εγγυήσεις πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από το κατασκευαστή.

Ο προμηθευτής στη διάρκεια της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για την αντικατάσταση ή την επισκευή των εξαρτημάτων του μηχανήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμού του προσωπικού. Η αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών θα γίνεται στο τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός εύλογου διαστήματος, μετά από έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

Στην προσφορά πρέπει να αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης.

Δ.3. Εκπαίδευση.

Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει δύο (2) τεχνικούς του Δήμου σε θέματα συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου μηχανήματος σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή.

Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των τεχνικών, καθώς και η παρουσία διερμηνέα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής του οχήματος.

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ε.1. Ουσιώδεις απαιτήσεις.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, για τις οποίες αναφέρεται ¨επί ποινή αποκλεισμού¨, θεωρούνται ουσιώδεις.

Ε.2. Εγκρίσεις – Παρελκόμενα.

Ο ίδιος ο προμηθευτής μετά την παραλαβή του μηχανήματος, πρέπει να φροντίσει με δικά του έξοδα, για τον εφοδιασμό του με τις απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας του. Οι πινακίδες κυκλοφορίας του πρέπει να εκδοθούν στο αρμόδιο τμήμα του νομού της έδρας του Δήμου.

Για το τύπο του προσφερόμενου μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούνται να παραδώσει δύο (2) σειρές βιβλίων ανταλλακτικών και επισκευής (Work Shop Manual), γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επιθυμητό και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΧΑΝΙΑ 21-12-2010

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 	ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙKΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυρομμάτης

Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά  Κρήτης, 73135

### Τηλ.: 	2821-3-41723

Fax:    2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αυτοκινούμενος αναμικτήρας παραγωγής σκυροδέματος, χωρητικότητας 2,50 κυβικών μέτρων | ΤΕΜ. | 1 | 65.040,65€ | 65.040,65€ |
|  |  |  |  | ##### ΣΥΝΟΛΟ | 65.040,65€ |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% | 14.959,35€ |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 80.000,00€ |

ΧΑΝΙΑ 21-12-2010

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 	ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙKΟΣ