ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυρομμάτης

Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά  Κρήτης, 73135

### Τηλ.: 	28213-41723

Fax:    28210-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

τεχνικεσ προδιαγραφες χημικων τουαλετων

Α. Περιγραφή του αντικειμένου

Για την εξυπηρέτηση πωλητών και αγοραστών στις υπαίθριες μετακινούμενες αγορές και των λουομένων των παραλιών του Δήμου Χανίων, απαιτείται η προμήθεια επτά (7) ατομικών μεταφερόμενων χημικών τουαλετών συνολικά. Από αυτές τρεις (3) προορίζονται για τις υπαίθριες μετακινούμενες αγορές, δύο (2) για την παραλία Νέας Χώρας εκ των οποίων μία  (1) ΑμεΑ, μια (1) για τους Αγίους Αποστόλους και μια (1) ΑμεΑ για την παραλία Μαράθι της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον χρήστη) με απολυμαντικό υγρό.  Η λειτουργία τους συνοψίζεται στα εξής:

Μετά τη χρήση της τουαλέτας γίνεται χρήση μοχλού ώστε η διαχωριστική ταινία να περιστραφεί και να αδειάσει τα λύματα στην δεξαμενή.   Ταυτόχρονα με την περιστροφή παρουσιάζεται η άλλη πλευρά της ταινίας, η οποία έχει καθαριστεί μηχανικά από ειδική μεταλλική λεπίδα.  Το κάθισμα της λεκάνης με αυτόματο μηχανισμό μετά από κάθε χρήση θα βρίσκεται σε κάθετη θέση και θα παραμένει στεγνό. Η αντλία που καθαρίζει το διαχωριστικό διάφραγμα, χρησιμοποιεί μόνο καθαρό απολυμαντικό υγρό, που περιέχεται σε δεξαμενή ανεξάρτητη από την δεξαμενή λυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα στον χρήστη και διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στον χώρο της χημικής τουαλέτας.

Β. Τεχνικες προδιαγραφες Καμπινασ χημικης τουαλετας

### Υλικά κατασκευής

- Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς.

- Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.

- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.

- Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.

- Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

Διαστάσεις

- Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 110  cm x 100 110 cm (βάση) και 200 220 cm (ύψος).

- Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνησή της

- Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες περιοχές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης

- Η λεκάνη να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό ανύψωσης του καπακιού σε κάθετη θέση μετά από κάθε χρήση.

- Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.

- Να πληρεί τις προδιαγραφές για χρήση από ΑμεΑ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής

- Ο  σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.

- Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που εμποδίζει την οπτική επαφή με τα λύματα ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγονται τυχόν πιτσιλίσματα, που μπορούν να μολύνουν το δέρμα του χρήστη και να λερώσουν το κάθισμα. Το διάφραγμα της δεξαμενής να είναι εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής.  Η δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός καμπίνας) και να περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και να εξασφαλίζει την απολύμανση.

- Για τον καθαρισμό του διαφράγματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά απολυμαντικά υγρά σε δεξαμενές εντελώς ξεχωριστές από τη δεξαμενή των λυμάτων. Το διάφραγμα διαχωρισμού θα διαθέτει ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ταινία καθαριζόμενη με μηχανική δράση από ειδική λεπίδα.  Η απολύμανσή του διαφράγματος θα γίνεται με ψεκασμό υγρού διαλύματος.

- Απαγορεύεται ρητώς η ανακύκλωση των λυμάτων (ακόμη και αν φιλτράρονται) για τον καθαρισμό του διαφράγματος γιατί τα λύματα ακόμη και όταν φιλτράρονται παραμένουν μολυσμένα σε υψηλό βαθμό.

Γενικά -  Δυνατότητες

- Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων της με ISO ή άλλης μεθοδολογίας πιστοποίησης, όπως επίσης και η εταιρία κατασκευής των χρησιμοποιούμενων καθαριστικών. Τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά πρέπει να φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα.

- Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.

- Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για αερισμό.

- Η πόρτα θα πρέπει να έχει ένδειξη γένους και μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί.

- Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος χεριών μέσω ενσωματωμένου συστήματος παροχής καθαρού νερού και υγρού σαπουνιού ή σύστημα απολύμανσης χεριών. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των χεριών πρέπει να περιέχει απολυμαντικό ώστε να εξασφαλίζεται η εξουδετέρωση των μικροβίων. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται χάρτινες πετσέτες.

Τοποθέτηση – Απομάκρυνση

Οι τουαλέτες (3) που προορίζονται για τις μετακινούμενες αγορές, πρέπει να τοποθετούνται από τον προμηθευτή, καθ’ υπόδειξη του Δήμου Χανίων ανά ζεύγη ή μεμονωμένα στις Λαϊκές Αγορές στον ενδεδειγμένο χώρο, στην αρχή της κάθε ημέρας δηλαδή στις 5:005:30 π.μ. και όχι από την προηγούμενη και να παραμένουν στο χώρο έως τις  3:003:30 μ.μ. οπότε θα απομακρύνονται με τη μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.

Οι τουαλέτες (4) που προορίζονται για τις παραλίες του Δήμου Χανίων,  θα τοποθετούνται  από τον προμηθευτή, στο χώρο ή στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο Χανίων, στις 7:007:30 π.μ. (όχι από την προηγούμενη), θα παραμένουν στο χώρο έως τις  2:002:30 μ.μ., οπότε θα αντικαθίσταται με τη μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή με άλλες, οι οποίες με την σειρά τους θα αντικαθίστανται στις 5:005:30 μ.μ. από τον προμηθευτή, με άλλες που θα παραμένουν στο παραπάνω χώρο έως τις 8:008:30 μ.μ., οπότε και θα απομακρύνονται όλες τις μέρες τις εβδομάδας (Δευτέρα-Κυριακή).

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και απομάκρυνσή τους.

Έλεγχοι – Δοκιμές – Παραλαβή

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία των παραλαμβανόμενων τουαλετών, αν δηλαδή αυτές πληρούν τις προδιαγραφές και παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις.

Παραλαβή δεν θα γίνεται δεκτή αν το προσφερόμενο αντικείμενο δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.  Επίσης παραλαβή δεν μπορεί να γίνει δεκτή αν κατά τη δοκιμή αποδειχθεί ότι η τουαλέτα δεν έχει όλες τις δυνατότητες, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν παρέχει όλες τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή των τουαλετών, και η εκπαίδευση του προσωπικού στην αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων καθώς και η παράδοση γραπτών αναλυτικών οδηγιών συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.  Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών (χωρίς περιορισμό συχνότητας χρήσεων) και θα καλύπτει όλα τα μηχανικά μέρη, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.

Γ. Προϋποθέσεις μίσθωσης

Για τη  σωστή λειτουργία των τουαλετών κατά την περίοδο της ενοικίασης ο μισθωτής θα πρέπει να αναλάβει:

- Τη μεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισμένους χώρους, τους απαιτούμενους τακτικούς καθαρισμούς και την απομάκρυνση της τουαλέτας μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ή της ώρας παραμονής τους στις παραλίες του Δήμου Χανίων, όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους.

- Το σχολαστικό καθάρισμα των τουαλετών πριν τη μεταφορά τους στη θέση τους, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  - Το άδειασμα της δεξαμενής (τουλάχιστον άπαξ ημερησίως ή και συχνότερα), λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές συνθήκες και τον αριθμό των χρηστών.

  - Εκκένωση της δεξαμενής της τουαλέτας με αναρρόφηση και απομάκρυνση των λυμάτων από ειδικά βυτία.  Θα ακολουθεί καθαρισμός με πίεση και απολύμανση με χημικό διάλυμα του εσωτερικού της δεξαμενής των λυμάτων.

  - Καθάρισμα και απολύμανση του εσωτερικού της τουαλέτας με νερό υπό πίεση αμέσως μετά την εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων, έτσι ώστε να μη μένουν υπολείμματα λυμάτων στα εσωτερικά της τοιχώματα με κίνδυνο τον πολλαπλασιασμό μικροβίων, δημιουργία οσμών και κακή εν γένει λειτουργία.

  - Ανανέωση των χημικών για τη διάσπαση των λυμάτων και τοποθέτηση αναλωσίμων (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες χεριών, υγρό σαπούνι κλπ).

  - Όλοι οι απαιτούμενοι καθαρισμοί θα γίνονται σε χώρο που διαθέτει ο προμηθευτής και όχι στο χώρο τοποθέτησης ή στο όχημα μεταφοράς.

- Ο προμηθευτής πρέπει να προβλέπει ότι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια χρήσης των τουαλετών γι΄ αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες.

- Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής από αρμόδια όργανα.  Οι τουαλέτες θα επιθεωρούνται και θα εγκρίνεται ή όχι η τοποθέτησή τους.  Σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης προς την επιτροπή προμηθειών στο οποίο θα αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

- Η μη τήρηση των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται τη λύση της σύμβασης και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

ΧΑΝΙΑ 6-07-2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 	ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙKΟΣ