ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) | ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή) |
| --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Πρόσφατης Κατασκευής- πρότυπο STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6, έτος κατασκευής. |  |  |
| Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% (ακολουθεί το ΕΝ-840). |  |  |
| Να διαθέτει στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου δύο κυλινδροειδείς σωλήνες για την εκκένωση των κάδων από απορριμματοφόρου . |  |  |
| 1. Ειδικά |  |  |
| Κατασκευή πλαστικών μερών μονομπλοκ υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. |  |  |
| Το βάρος του κάδου θα είναι τουλάχιστον 50 κιλά. |  |  |
| Πάχος του σώματος περίπου τουλάχιστον 5 χιλιοστά. |  |  |
| 2. Κυρίως Σώμα |  |  |
| Το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών |  |  |
| Εγκατάσταση για σύνδεση ασυρμάτου και κεραίας ασυρμάτου. |  |  |
| Το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες (πλάτους 4 εκ τουλάχιστον) μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών |  |  |
| 3. Τροχοί |  |  |
| Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο . |  |  |
| Ο κάθε κάδος θα διαθέτει χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. |  |  |
| 4. Οπή καθαρισμού |  |  |
| Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, για την εκροή των υγρών. |  |  |
| 5. Καπάκι κάδου |  |  |
| Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. |  |  |
| 6. Άλλα στοιχεία |  |  |
| Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. |  |  |
| Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως. |  |  |
| 6. Πρόσθετα στοιχεία |  |  |
| Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. |  |  |
| Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου ή επιλογή του Δήμου και θα επιτευχθεί στην α’ ύλη. |  |  |
| Επίσης οι κάδοι θα διαθέτουν εκτύπωση πολυχρωμίας στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος, τύπου IML (In-Mould-Labeling). Οι διαστάσεις της ετικέτας θα είναι περίπου 60Χ40 και το ακριβές περιεχόμενο θα καθορισθεί από τον Φορέα. |  |  |
| 7. Συμπληρωματικά στοιχεία |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του διαγωνιζόμενου θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης |  |  |
| Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6-από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων ( χωρητικότητα, κ.α) |  |  |
| Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001 |  |  |
| Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει 3 ημέρες πρίν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. |  |  |
| Έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 κλπ.) |  |  |
| Οι προσφέροντες που δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά. |  |  |
| Κατάσταση ομοίων προμηθειών (κάδοι απορριμμάτων),σε φορείς του Δημοσίου, του διαγωνιζόμενου για την τελευταία τριετία. |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 			                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……….