|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Γρηγορίου Ε΄ αρ. 50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41747 Fax: 28210-72070 www.dlt-chania.gr , email: dimlimeniko@chania.gr |
| --- | --- |

Χανιά : 03-04-2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για προμήθεια και τοποθέτηση καμερών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του (ISPS) στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων

Το Δ.Λ.Τ.Χ. υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων, συστημάτων ασφαλείας με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις :

- Του Διεθνή Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) International Ship and Port Facility Security του ν. 3622/2007 (Α’ 284)

- Της συνθήκες Sehengen, του κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για την βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες και

- Των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων  (Σ.Α.Λ.Ε) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.).

Όπως τοποθέτηση καμερών και άλλες ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις access point κλπ, με τις οποίες δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους

Για το λόγο αυτό το Δ.Λ.Τ.Χ. προτίθεται

- Να προμηθευτεί και να τοποθετήσει επτά σταθερές και τέσσερεις κινητές κάμερες σε επιλεγμένα σημεία όπως στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.

- Να προμηθευτεί και να τοποθετήσει επτά  προβολείς υπερύθρων IRSM-V80.

Οι εργασίες τοποθέτησης του παραπάνω εξοπλισμού βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε τέτοιο ύψος ώστε να διασφαλίζετε η καλύτερη γωνία λήψης αφενός και αφετέρου να αποφευχθεί η οποιασδήποτε μορφή δολιοφθοράς αυτών

Τεχνικά χαρακτηριστικά καμερών IP εξωτερικού χώρου

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Τύπος | IP κάμερα εξωτερικού χώρου |  |  |
| Αισθητήρας | 1/3” Progressive Scan CMOS |  |  |
| Ανάλυση | 1280 x 1024 |  |  |
| Ελάχιστος φωτισμός | ≤ 0,15 Lux (1/30 sec.), 0,08 Lux (1/5 sec.) |  |  |
| Frame rate | ≥ 30 fps at 1280 x 1024 |  |  |
| Video compression | H.264, MJPEG |  |  |
| Video Stream | Dual streams from H.264 and MJPEG |  |  |
| Φωτισμός υπέρυθρων | 16 IR LEDs infrared illumination |  |  |
| Memory card slot | SD/SDHC cars slot |  |  |
| Defog | ΝΑΙ |  |  |
| Motion detection | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές προστασίας | IP66 |  |  |
| Two-way audio | ΝΑΙ |  |  |
| Audio compression | G.711 |  |  |
| Tampering alarm | ΝΑΙ |  |  |
| Διασύνδεση | Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | HTTP, HTTPS,TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF |  |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά | iPhone, iPad, Android & 3GPP |  |  |
| Τροφοδοσία | DC 12V / AC 24V / PoE |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |

Τεχνικά χαρακτηριστικά καμερών IP εξωτερικού χώρου περιστρεφόμενες

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Τύπος | Full HD IP Speed Dome κάμερα εξωτερικού χώρου |  |  |
| Αισθητήρας | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |  |  |
| Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |  |
| Οπτικό zoom | ≥ 18x |  |  |
| Ψηφιακό zoom | ≥ 10x |  |  |
| Ελάχιστος φωτισμός | ≤ 0,01 Lux B/W, 0,05 Lux Color |  |  |
| Frame rate | ≥ 25 fps at 1920 x 1080 |  |  |
| Video compression | H.264, MJPEG |  |  |
| Video Stream | Dual streams from H.264 and MJPEG |  |  |
| Motion detection | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές προστασίας | IP66 |  |  |
| Two-way audio | ΝΑΙ |  |  |
| Audio compression | G.711 |  |  |
| Tampering alarm | ΝΑΙ |  |  |
| Digital Noise Reduction | ΝΑΙ |  |  |
| Κίνηση |  |  |  |
| Pan travel | 360o endless |  |  |
| Tilt travel | -10 o ~ 190 o |  |  |
| Ταχύτητα | ≥ 5 o ~ 400 o / sec |  |  |
| Ακρίβεια θέσης | ≤ 0,225 o |  |  |
| Διασύνδεση | Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| Memory card slot | Micro SD/SDHC cars slot |  |  |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | HTTP, HTTPS,TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, SNMP, QoS, ONVIF |  |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά | iPhone, iPad, Android & 3GPP |  |  |
| Τροφοδοσία | AC 24V ± 10% |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται

- Η έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των καμερών και του παρελκόμενου εξοπλισμού

- Η έγκριση διάθεσης δαπάνης

- Την ψήφιση πίστωσης από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ.Χ, δέκα πέντε χιλ € (15.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. Οικονομικού έτους 2013 σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.006 «Προμήθεια καμερών για την ασφάλεια χώρων Λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων και λιμενίσκου Ν. Χώρας»

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΤΕ 19