| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΠΙΠΛΑ

ΕΠ1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Γραφείο Εργασίας |  |  |
| Διαστάσεις: | 1,30*0,60*0,75 |  |  |
| Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ. Μεταξύ πλαϊνών και επιφάνειας υπάρχει κενό, το οποίο δημιουργείται με αποστάτες σε δύο σημεία κάθε πλαϊνού και οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διέλευση καλωδίων. |  |  |
| Ποιοτικά χαρακτηριστικά: | Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, πάχους 24 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. |  |  |
| Σύστημα σύνδεσης: | Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. |  |  |

ΕΠ2.: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Συρταριέρα τροχήλατη |  |  |
| Διαστάσεις: | 45*60*60 εκ. (± 5εκ) |  |  |
| Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». |  |  |
| Ποιοτικά χαρακτηριστικά: | Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. |  |  |
| Σύστημα σύνδεσης: | Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους. |  |  |

ΕΠ3: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Κάθισμα γραφείο με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό SYNCHRO |  |  |
| Διαστάσεις: | Ολικό ύψος από το δάπεδο: 90-110 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ.), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ), |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Βάση στήριξης 5 ακτίνων, με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος. |  |  |
| Κέλυφος έδρας: | Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία. |  |  |
| Ρύθμιση πλάτης – έδρας: | Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με μηχανισμό SYNCHRO, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. |  |  |
| Βραχίονες: | Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ το υλικό κατασκευής και το σχήμα τους αφήνεται στην κρίση του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. |  |  |
| Εσωτερική επένδυση: | Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για την πλάτη 25 kg/m3 και πάχους 40 mm. |  |  |
| Εξωτερική Επένδυση: | Η εξωτερική επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασμα σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο. |  |  |

ΕΠ4. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Τραπέζι συνεδριάσεων οκτώ (8) ατόμων |  |  |
| Διαστάσεις: | 2,00*1,00*0,75 (γενική απόκλιση ±0,10 m, ειδικά για το ύψος ±0,02 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, 2 μεταλλικά πόδια με κυκλικό πέλμα. Οι δύο μικρές πλευρές θα είναι ημικυκλικές σε κάτοψη για να υπάρχει η δυνατότητα συνεδρίασης περισσοτέρων ατόμων. Στο κάτω μέρος της βάσης θα υπάρχει σύστημα απόσβεσης κραδασμών και εξασφάλισης της οριζοντιότητας. |  |  |
| Επιφάνεια εργασίας: | Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, ποιότητας Ε1πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm στρογγυλεμένη με ακτίνα R=3mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η μελαμίνη θα είναι εργοστασιακά επενδυμένη με μελαμίνη σαγρέ-ματ μονόχρωμη σε απομίμηση καπλαμά, το χρώμα του οποίου θα επιλεγεί από την υπηρεσία. |  |  |
| Πόδια: | Τα πόδια θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικά και θα αποτελούνται από κολώνα διαμέτρου 12-15 εκ. και κυκλική βάση διαμέτρου 55-60 εκ. για σταθερότητα στην έδραση. Θα στερεώνονται στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας μέσω λάμας περ. 20*20 εκ.. |  |  |
| Μεταλλικά τμήματα: | Όλα τα μεταλλικά τμήματα θα πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας |  |  |
| Σύστημα σύνδεσης: | Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών του τραπεζιού θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. |  |  |

ΕΠ5: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενο |  |  |
| Διαστάσεις: | Ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. |  |  |
| Σκελετός: | Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, πάχους 2 mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. |  |  |
| Χαρακτηριστικά πλάτης – έδρας: | Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. |  |  |
| Βραχίονες: | Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. |  |  |
| Εσωτερική επένδυση: | Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. |  |  |
| Εξωτερική επένδυση: | Η εξωτερική επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. |  |  |
| Ακμές: | Οι ακμές θα πρέπει να είναι καμπύλες για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού, ενώ οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) θα πρέπει να είναι απόλυτα λείες. |  |  |
| Εργονομία – λειτουργικότητα: | Τα καθίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση. |  |  |

ΕΠ6. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Κάθισμα επισκεπτών με μεταλλικό σκελετό |  |  |
| Διαστάσεις: | Ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα. |  |  |
| Σκελετός: | Ο σκελετός του καθίσματος θα πρέπει να είναι μονοκόμματος σχήματος C κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα min πάχους 2 χιλ. χωρίς ραφή με μεγάλη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα μαύρο. Οι καμπύλες του σκελετού θα είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μασίφ μέταλλο διατομής Φ18. Το πάνω μέρος του σκελετού είναι ταυτόχρονα και τα μπράτσα του καθίσματος στο σημείο όπου ακουμπούν τα χέρια θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετημένα κελύφη από πολυαμίδιο. Στα σημεία επαφής με το πάτωμα θα προσαρμόζονται καλαίσθητα κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από σκληρό πλαστικό για τη σταθερότητα και τη μείωση των θορύβων. |  |  |
| Χαρακτηριστικά πλάτης –έδρας: | Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος και θα έχουν εσωτερικά αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά επένδυση από απομίμηση δέρματος (δερματίνη) σε μαύρο χρώμα. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι βαμμένα σε φούρνο με εποξειδική βαφή πούδρας. |  |  |
| Ακμές: | Οι ακμές θα πρέπει να είναι καμπύλες για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού ενώ οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) θα πρέπει να είναι απόλυτα λείες. |  |  |
| Εργονομία – Λειτουργικότητα: | Τα καθίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά την σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση . |  |  |

ΕΠ7: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής ενώ στο εσωτερικό της θα έχει ράφια. Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει συνεχής διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. |  |  |
| Χαρακτηριστικά πορτών: | Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. |  |  |

ΕΠ8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Βιβλιοθήκη ανοικτή σε όλο το ύψος της |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή με ράφια. Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) από επενδυμένη μοριοσανίδα, τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο και 3 κινητά ράφια από επενδυμένη μοριοσανίδα, ένα στο κλειστό τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο ανοικτό. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. |  |  |

ΕΠ9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Βιβλιοθήκη ανοικτή άνω και με πόρτες στο κάτω ήμισυ |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό (ένα στο κλειστό τμήμα και δύο στο ανοικτό), ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα είναι ανοιχτό στο επάνω μέρος με ράφια, ενώ στο μπροστινό κάτω μέρος θα φέρει ζεύγος πορτάκια ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχουν ράφια. Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) από επενδυμένη μοριοσανίδα, τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο και 3 κινητά ράφια από επενδυμένη μοριοσανίδα, ένα στο κλειστό τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο ανοικτό. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. |  |  |
| Χαρακτηριστικά πορτών: | Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. |  |  |

ΕΠ10: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΠΡΟΘΗΚΗ  ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Κατακόρυφη προθήκη, επίτοιχη, με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού, ανοιγόμενους υαλοπίνακες και ράφια. |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,30*2,00m (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από ένα γυάλινο παραλληλεπίπεδο με ξύλινη βάση, πλάτη και οροφή και 3 διαφανείς όψεις από υαλοπίνακες ασφαλείας. Στο εσωτερικό θα φέρει τρία γυάλινα ράφια. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Η οροφή και η βάση θα είναι κατασκευασμένες από μασίφ ξύλο, ενώ και στις ακμές θα υπάρχουν ξύλινοι ορθοστάτες για να διασφαλίζεται η δομική ακεραιότητα της κατασκευής και να δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ραφιών για τα εκθέματα (όπλα, κεραμικά, ασημικά, κεντήματα, μουσικά όργανα κ.λπ.). Οι κατακόρυφες όψεις θα είναι κατασκευασμένες από υαλοπίνακες ασφαλείας πάχους 10mm , μη ανακλαστικούς ώστε να επιτρέπεται η θέαση των εκθεμάτων από περισσότερες από μία γωνίες. |  |  |
| Χαρακτηριστικά ραφιών: | Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα επίσης από γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm. Τα στηρίγματά τους θα βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά των περιμετρικών ξύλινων ακμών και θα είναι κατά το δυνατόν αφανή. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της απόστασης μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τα εκθέματα. Οι 3 υαλοπίνακες θα είναι σταθεροί και συγκολλημένοι στους ξύλινους ορθοστάτες των ακμών ενώ ο εμπρόσθιος θα λειτουργεί ως ανοιγόμενη θύρα πρόσβασης προς τα εκθέματα. |  |  |
| Επένδυση: | Στην εσωτερική όψη της πίσω πλευράς θα υπάρχει επένδυση από ύφασμα (τσόχα), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης εκθεμάτων μικρού πλάτους και βάρους (π.χ. κοσμήματα) και ενημερωτικού υπομνήματος χωρίς να βλάπτεται το κατασκευαστικό υλικό. |  |  |
| Φωτισμός: | Στην οροφή θα υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού στην άνω εσωτερική επιφάνεια, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή φωτιστικών. Ο φωτισμός εντός της προθήκης θα γίνεται από τρία φωτιστικά σώματα τύπου LED, χρώματος ζεστού λευκού, τα οποία θα βρίσκονται στο καπάκι της προθήκης και θα καλύπτονται από πλέγμα από προανοδειωμένο αλουμίνιο έτσι ώστε ο φωτισμός να διαχέεται ομοιόμορφα στην προθήκη και να αποκρύπτει τους λαμπτήρες. Εναλλακτικές λύσεις φωτισμού είναι εξίσου αποδεκτές εφόσον είναι αφανείς και ο τύπος λαμπτήρα που θα χρησιμοποιηθεί είναι ασφαλής για τα εκθέματα. |  |  |
| Θύρες πρόσβασης: | Οι θύρα πρόσβασης θα φέρει μεντεσέδες βαρέως τύπου, κατά το δυνατόν αφανείς, ενώ θα υπάρχει σύστημα απόσβεσης κρούσεων για την αποφυγή βλάβης τους από απότομο κλείσιμο. Θα υπάρχει επίσης κατά το δυνατόν αφανές σύστημα κλειδώματος της προθήκης. |  |  |
| Ρυθμίσεις στήριξης: | Στη βάση της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο. Η προθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να οριζοντιωθεί με την χρήση των ρεγουλατόρων και να αγκυρωθεί για τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης λόγω σεισμού. Η αγκύρωση αυτή πρέπει να γίνει με φαρδύ συνθετικό ιμάντα ή γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα μορφής ‘Γ’ και βύσματα ούπα και να συνδέει το άνω μέρος της προθήκης με σταθερό σημείο του κτιρίου. |  |  |
| Στεγανότητα: | Δεν απαιτείται απόλυτος έλεγχος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ωστόσο η προθήκες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αεροστεγανές για την προστασία των εκθεμάτων από τη σκόνη. |  |  |

ΕΠ11: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΠΡΟΘΗΚΗ  ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Οριζόντια, περίοπτη, επιδαπέδια προθήκη-βιτρίνα για εκθέματα. |  |  |  |
| Διαστάσεις: | 1,20*1,20*1,00m (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,10 m) |  |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα έχει σχήμα Π ( σε πλάγια προβολή) και θα αποτελείται από μία τετράγωνη επιφάνεια που θα φέρεται σε δύο πόδια, ενώ επάνω από αυτήν θα υπάρχει υάλινο πλαίσιο. Τα πόδια του Π θα καταλαμβάνουν όλο το μήκος της πλευράς (1,20 m), θα έχουν πλάτος 0,15 m και ύψος 0,55 m. Η καθεαυτή εκθεσιακή επιφάνεια θα έχει μήκος 1,20 m, πλάτος 1,20 m και ύψος 0,15 m. Η εκθεσιακή επιφάνεια θα φέρει εσωτερικές ενισχύσεις και κατάλληλες υποδοχές για να μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια το υπερκείμενο υάλινο πλαίσιο. Το υάλινο πλαίσιο θα έχει σχήμα ανοικτού ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (4 πλευρές + καπάκι), με διαστάσεις 1,20*1,20*0,30 m, και ακμές από μασίφ ξύλο οξιάς, τετραγωνικής διατομής 3*3 cm. Οι δύο (απέναντι) πλάγιες πλευρές του πλαισίου θα είναι ανοιγόμενες σε γωνία 270ο, για την τοποθέτηση/συντήρηση/αντικατάσταση των εκθεμάτων. Δεν απαιτείται απόλυτος έλεγχος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ωστόσο η προθήκη θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αεροστεγανή για την προστασία των εκθεμάτων από τη σκόνη. |  |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Η προθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 24 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα από καπλαμά οξιάς, με τελειώματα από μασίφ ξύλο. Το υάλινο πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από γυαλί ασφαλείας με πάχος 8 mm, μη ανακλαστικό. |  |  |  |
| Μεντεσέδες: | Οι μεντεσέδες των ανοιγόμενων πλευρών, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αφανείς, ενώ θα πρέπει να υπάρχει σύστημα απόσβεσης κρούσεων για την αποφυγή βλάβης από απότομο κλείσιμο. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης κατά το δυνατόν αφανές σύστημα κλειδώματος της προθήκης σε κάθε μία από τις ανοιγόμενες πλευρές. Στη βάση της προθήκης θα υπάρχουν ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο. |  |  |  |

ΕΠ12. ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Χαμηλό ντουλάπι με πόρτες για την τοποθέτηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,60*0,70 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Θα είναι δίφυλλο και στο εμπρός μέρος του θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής ενώ στο εσωτερικό του θα υπάρχει ράφι. Στο κάτω μέρος του ντουλαπιού θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Το ντουλάπι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους του ραφιού και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Χαρακτηριστικά ραφιών: | Το ράφι θα είναι σταθερό (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού), τοποθετημένο στο μέσον του ύψους Το ράφι και η στήριξή του θα πρέπει να έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. |  |  |
| Χαρακτηριστικά πορτών: | Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. |  |  |

ΕΠ13. ΥΠΟΠΟΔΙΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενική Περιγραφή: | Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος. |  |  |  |
| Διαστάσεις: | Ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ., διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50*30 εκ. (±5 εκ.) |  |  |  |
| Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: | Δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες θέσεις ύψους. Αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάσης στήριξης. |  |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμό τους). |  |  |  |

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. |  |  |
| Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία. Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. |  |  |
| Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0/00). |  |  |
| Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές. |  |  |
| Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες. |  |  |
| Στα ξύλινα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=2,5~3 mm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές κάθε επίπλου. Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη. |  |  |
| Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). |  |  |
| Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια. |  |  |
| Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα. |  |  |
| Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο. |  |  |
| Όλα τα προσφερόμενα είδη της ομάδας αυτής, θα συνοδεύονται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης καθώς επίσης και επισκευής για ενδεχόμενη βλάβη, επίσης δε και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή μιας βλάβης. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα αντικατασταθεί ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, ή εάν είναι ελαττωματικό, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού μετά από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, καθώς και την εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |  |  |
| Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και συναρμολόγηση των επίπλων στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. |  |  |

ΟΜΑΔΑ 2η :  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (DESKTOP)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κουτί |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος κουτιού | Midi tower ATX, m-ATX |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο, SECC chassis |  |  |
| Θέσεις περιφερειακών | ≥ 4 x 5,25”, 4 x 3,5” (εσωτερικά) |  |  |
| Θέσεις επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC |  |  |
| Ανεμιστήρες | Πίσω μέρος 12x12x2,5 cm (1200rpm), Πλάι 12x12x2,5 cm (1200rpm) |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Tool-free design |  |  |
| Βάρος | ≥ 6 κιλά |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος τροφοδοτικού | ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91 |  |  |
| Μέγιστη ονομαστική ισχύς | 500W |  |  |
| Συνδέσεις | Τουλάχιστον 1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCIE 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata |  |  |
| Ανεμιστήρας | ≥ 1x130mm χαμηλού επιπέδου θορύβου |  |  |
| MTBF | ≥ 100.000 hrs |  |  |
| Προστασία | Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Active PFC |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 5 έτη |  |  |
| Μητρική (Motherboard) |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος | ATX |  |  |
| Τύπος υποδοχής επεξεργαστή | Socket LGA1155 |  |  |
| Υποστήριξη μνήμης | ≥ 2 x DDR3 1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 32GB |  |  |
| Υποστήριξη δίσκων | ≥ 2xSATA 6GB/s, 4 x SATA 3Gb/s, (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10) |  |  |
| Υποστήριξη καρτών γραφικών | ≥ 1 x PCI Express x16 |  |  |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ PS/2 πληκτρολόγιο, ποντίκι, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x Παράλληλη |  |  |
| Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| On board VGA | ΝΑΙ |  |  |
| High definition audio 7.1 channel | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη |  |  |
| Επεξεργαστής |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τεχνολογία κατασκευής | ≤ 22nm |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3,0 GHz |  |  |
| Πυρήνες | ≥ 4 |  |  |
| Socket 1155 | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη cache | ≥ 6 MB |  |  |
| Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης | DDR3 1066/1333 non ECC |  |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| Κανάλια μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| Μέγιστο bandwith μνήμης | ≥ 21 GB/s |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη |  |  |
| Μνήμη RAM |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος μνήμης | DDR3 PC3-10666/1333MHz |  |  |
| Μέγεθος μνήμης | ≥ 4GB / τεμάχιο |  |  |
| Ταχύτητα διαύλου | ≥ 1333MHz |  |  |
| Χρονισμοί | ≤ 9-9-9-24 |  |  |
| Ψύξη | Παθητική, ψύκτρα αλουμινίου |  |  |
| Εγγύηση | Εφ όρου ζωής |  |  |
| Σκληρός δίσκος |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Μέγεθος | 2,5” |  |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA 3Gbps |  |  |
| Χωρητικότητα | ≥ 320 GB |  |  |
| Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 rpm |  |  |
| Μνήμη | ≥ 16 ΜΒ |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 5 έτη |  |  |
| Συσκευή DVD recorder |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA |  |  |
| Ταχύητα εγγραφής | ≥ 22x |  |  |
| Μνήμη | ≥ 2 ΜΒ |  |  |
| Μέσα εγγραφής | DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Οθόνη |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος | Widescreen (16:9) |  |  |
| Τεχνολογία | LED |  |  |
| Μέγεθος | ≥ 21’’ |  |  |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |  |
| Συνδεσιμότητα | DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI |  |  |
| Αντίθεση (DCR) | ≥ 5000000 : 1 |  |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 5 ms |  |  |
| Γωνία Θέασης | ≥ 160° vertical / 170° horizontal |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος διασύνδεσης | USB |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS) | NAI |  |  |

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Chipset | Να αναφερθεί |  |  |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 2.66GHz |  |  |
| Cache | ≥ 3MB L2 Cache |  |  |
| System Memory | ≥ 4GB 1066MHz DDR3 |  |  |
| Maximum System Memory | ≥ 8GB |  |  |
| DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| HDD | ≥ 320GB (7.200 Rpm) |  |  |
| VGA | ≥ 1024MB of dedicated DDR3 |  |  |
| DVD+/-RW Drive | DVD+/-RW Drive |  |  |
| - Display | ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768) |  |  |
| Wireless Network | 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 |  |  |
| Webcam | ΝΑΙ |  |  |
| Net Card | Gigabit Ethernet |  |  |
| Θύρες | 1x RJ45 ≥3x USB 2.0 Microphone jack Headphone/speaker out 2-in-1 card reader 1x HDMI connector 1x 15-pin VGA video connector |  |  |
| Keyboard | Full size |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS) |  |  |
| Battery | 6-cell LI-ION |  |  |
| Energy Star 5.0 | NAI |  |  |
| Βάρος | ≤ 3.0 kg |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |  |  |
| Χρώμα | ναι |  |  |
| Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200 DPI |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 σελ/λεπτό |  |  |
| Έξοδος πρώτης σελίδας | < 8 sec |  |  |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 540 MHz |  |  |
| Τυπική μνήμη | ≥ 128 MB |  |  |
| Μέγιστη μνήμη | ≥ 640 MB |  |  |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) | 100 sheets |  |  |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) | 500 sheets |  |  |
| Βασικοί δίσκοι χαρτιού | 2 sheets |  |  |
| Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 250 |  |  |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: | A4, A5, A6, B5, |  |  |
| Δίσκος 2: | A4, A5, A6, B5 |  |  |
| Τυπική συνδεσιμότητα | USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |

ΗΕ4.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |  |  |  |
| Laser fax απλού χαρτιού | NAI |  |  |  |
| Δικτυακός εκτυπωτής | NAI |  |  |  |
| Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής και φωτοαντιγραφικό | NAI |  |  |  |
| εκτύπωση | 24 σελίδων ανά λεπτό |  |  |  |
| Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές | NAI |  |  |  |
| Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής | NAI |  |  |  |
| PC Fax | NAI |  |  |  |
| Δικτυακή σύνδεση | 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet |  |  |  |
| Τοπική σύνδεση USB | NAI |  |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | 20 σελίδων |  |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 250+ φύλλα |  |  |  |
| Εκτυπωτής |  |  |  |  |
| Ταχύτητα εκτυπωτή | Ως και 24 σελίδες/1 λεπτό |  |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |  |  |  |
| Φωτοαντιγραφικό |  |  |  |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής * | 2 Ως και 24 αντίγραφα το λεπτό |  |  |  |
| Ανάλυση φωτοαντιγράφου | 600 x 600 dpi |  |  |  |
| Σμίκρυνση / Μεγέθυνση | 25 % - 400 % (1 % βήματα) |  |  |  |
| Σάρωση |  |  |  |  |
| Έγχρωμη σάρωση / Μόνο | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | Ως και 600 x 1200 dpi (Oπτικά) Ως και 9600 x 9600 dpi (με παρεμβολή) |  |  |  |
| Φαξ |  |  |  |  |
| Συμβατότητα |  | 33.6 kbps Super G3 |  |  |
| Μέγεθος μνήμης |  | 3.5 MB |  |  |
| Τηλεφωνικός κατάλογος |  | ΝΑΙ |  |  |
| Διακόπτης Φαξ/ Tel |  | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |  |  |
| Έτος κατασκευής | Να αναφερθεί το έτος κατασκευής |  |  |
| Μέθοδος αντιγραφής | Laser ηλεκτροστατική μεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί |  |  |
| Ταχύτητα φωτοαντιγράφων | Τουλάχιστον 19 αντίγραφα το λεπτό για Α4 |  |  |
| Ψηφιακή ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 600 x 600 dpi |  |  |
| Προεπιλογέας αντιγράφων | Τουλάχιστον από 1 έως 99 |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα |  |  |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα |  |  |
| Σμίκρυνση – μεγέθυνση | 50 – 200 % σε βήματα του 1% |  |  |
| Μνήμη αντιγραφής | Τουλάχιστον 16ΜΒ |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτίου | Εμπρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύπου Α5 – Α3 και ποιότητας 60 – 90 g/m2 |  |  |
| Βοηθητικός δίσκος (By pass) | Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύπου Α6 – Α3 και ποιότητας 52 – 162 g/m2 |  |  |
| ADF | Αυτόματη τροφοδοσία/ αναστροφή πρωτοτύπων τουλάχιστον 30 φύλλων |  |  |
| Κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτημάτων | Πέντε (5) τουλάχιστον έτη |  |  |
| Συμβόλαιο πλήρους συντήρησης | Δύο (2) έτη |  |  |

ΗΕ6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τεχνολογία απεικόνισης | DLP by Texas Instruments® |  |  |
| Φυσική Ανάλυση εικόνας | XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels |  |  |
| Υποστηριζόμενη ανάλυση | VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) |  |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 4.200 ANSI Lumens |  |  |
| Αντίθεση (contrast) | ≥ 5300:1 |  |  |
| Μέγεθος εικόνας | ≤ 40” έως ≥ 300” |  |  |
| Λόγος βελενεκούς | ≥ 1,4 ~ 2,24 (70” @ 2 meter) |  |  |
| Zoom ratio | ≥ 1,6 :1 |  |  |
| Λόγος εικόνας | 4:3 native, υποστήριξη επιπλέον ρυθμίσεων aspect ratio (16:9, 16:10) . |  |  |
| Διάρκεια ζωής λάμπας | ≥ 3000 ώρες (Economic mode) |  |  |
| Είσοδοι / Έξοδοι | PC in: D-sub 15pin x 2 Monitor out: D-sub 15 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio : Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Audio out: Mini Jack x 1 Microphone in: Stereo Mini Jack x 1 Speaker: ≥10W X 2 HDMI V1.3 x 1 LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) USB (Type A) x 1 RS232 DB-9 pin x 1 |  |  |
| Συμβατότητα video | NTSC, PAL. SECAM |  |  |
| Συμβατότητα HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |  |  |
| Γλώσσες ενδείξεων οθόνης | Να υποστηρίζει και Ελληνικά |  |  |
| Υποστήριξη 3D | NAI |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 μήνες για τη λάμπα ή 2000 ώρες ζωής στη λάμπα). |  |  |

ΗΕ7. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Φορητή με τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις | ≥ 2,00m x 2,00 m |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 3η : ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΛΕ1. Αφυγραντής για χώρο 20 μ2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού |  |  |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | min 2 lt |  |  |
| Ασφάλεια χρήσης | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει |  |  |
| Ψυκτικό μέσον | R134a |  |  |
| Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης | πλενόμενο |  |  |
| Εύρος λειτουργίας | Θερμοκρασία 7oC -30 oC |  |  |
| Υγροστάτης | Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. |  |  |
| Ικανότητα συμπύκνωσης | Min 10lt/24h |  |  |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται | Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. |  |  |

ΛΕ2. Αφυγραντής για χώρο 30 μ2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού |  |  |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | min 2 lt |  |  |
| Ασφάλεια χρήσης | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει |  |  |
| Ψυκτικό μέσον | R134a |  |  |
| Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης | πλενόμενο |  |  |
| Εύρος λειτουργίας | Θερμοκρασία 7oC -30 oC |  |  |
| Υγροστάτης | Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. |  |  |
| Σύστημα αποχέτευσης | Διπλό σύστημα αποχέτευσης νερού: με εξάλειψη των συμπυκνώσεων έτσι ώστε να αποχετεύεται η αφαιρούμενη υγρασία στο ντεπόζιτο ή αδιάκοπα μέσω κατάλληλου μικρού σωλήνα |  |  |
| Ικανότητα συμπύκνωσης | Min 15 lt/24h |  |  |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται | Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. |  |  |

ΛΕ3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) | Από 16.000- 18.000 Btu/h |  |  |
| Θερμική Απόδοση (Ονομαστική) | Από 16.000-22.000 Btu/h |  |  |
| Τύπος Λειτουργίας | INVERTER |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | Α+ |  |  |
| Λειτουργία Ύγρανσης | ΟΧΙ |  |  |
| Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 Ο C έως και 45ΟC) | NAI |  |  |
| Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ιονιστής | ΝΑΙ |  |  |
| Ψυκτικό Μέσο | R410A |  |  |
| Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερική Μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |  |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζονται | Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. |  |  |

ΛΕ4. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) | Από 17.000- 22.000 Btu/h |  |  |  |
| Θερμική Απόδοση (Ονομαστική) | Από 17.000-24.000 Btu/h |  |  |  |
| Τύπος Λειτουργίας | INVERTER |  |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |  |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | Α+ |  |  |  |
| Λειτουργία Ύγρανσης | ΟΧΙ |  |  |  |
| Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 Ο C έως και 45ΟC) | NAI |  |  |  |
| Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ιονιστής | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ψυκτικό Μέσο | R410A |  |  |  |
| Οθόνη | ΝΑΙ |  |  |  |
| Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |  |
| Εξωτερική Μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |  |  |
| Εγγύηση |  | 2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |  |
| Ανταλλακτικά |  | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο για τον οποίο προορίζεται |  | Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. |  |  |

ΟΜΑΔΑ 4η :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΕ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πίνακας | - Ηλεκτρονικός πίνακας οκτώ (8) προγραμματιζόμενων ζωνών συναγερμού - Τέσσερις (4) προγραμματιζομενες έξοδοι, προγραμματιζόμενη έξοδος relay (ξηρές επαφές) - 8+8 ασύρματοι κωδικοί χρήσης - ενσωματωμένος έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής - τροφοδοτικό πίνακα |  |  |
| Πληκτρολόγιο | - οχτώ (8) ζωνών LCD με εικονίδια και φωτιζόμενα πλήκτρα |  |  |
| Ανιχνευτής | - Διπλός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής (Quad) απόστασης 11m x 11m - απρόσβλητος από σκόνη και έντομα λόγω του τύπου κατασκευής - Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ευαισθησίας του για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών |  |  |
| Επαφές | - Μαγνητικές |  |  |
| Σειρήνα | - Εξωτερική σειρήνα - αδιάβροχη - 2 μεταλλικά καπάκια - βαφή Strobe - Flash - 128dB |  |  |
| Εγκατάσταση: | Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την εγκατάσταση σε έτοιμη καλωδίωση |  |  |
| Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 36 μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία εγκατάστασης/θέσης σε λειτουργία. |  |  |

Το σύστημα ασφαλείας που περιγράφεται παραπάνω αναφέρεται στο συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο οι προμηθευτές μπορούν να επισκεφθούν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών.

ΟΜΑΔΑ 5η :  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΠΕ1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ  6 KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ  ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Χωρητικότητα:. | 6Kg |  |  |
| Κατασβεστική ικανότητα: | 21A 113B C D E |  |  |
| Υλικό κατάσβεσης : | ABC 40% Ξηρά Σκόνη |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30°C μέχρι 60°C |  |  |
| Πίεση δοκιμής: | 26bar |  |  |
| Πάχος δοχείου: | 125,00mm |  |  |
| Υλικό δοχείου: | St12 |  |  |
| Σπείρωμα λαιμού: | 30 x 1,5 mm |  |  |
| Βαλβίδα ασφαλείας: | 22-26 bar |  |  |
| Υλικό κλείστρου: | HPb59-1 |  |  |
| Βαφή | RAL 3000 |  |  |
| Προσεγγ. Μεικτό βάρος: | 9,00Kg |  |  |
| Προσεγγ. Διαστάσεις: | 550 x 160 mm |  |  |
| Συσκευασία: | Χάρτινη ατομική συσκευασία |  |  |
| Πιστοποίηση: | CE, EN3 |  |  |

ΠΕ2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ EXCLUSIVE MOBIAK

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Χωρητικότητα: | 3Kg |  |  |
| Κατασβεστική ικανότητα: | 13A 55B C D E |  |  |
| Υλικό κατάσβεσης: | ABC 40% Ξηρά Σκόνη |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30°C μέχρι 60°C |  |  |
| Υλικό δοχείου: | SUS304 |  |  |
| Βαφή: | RAL 3000 |  |  |
| Πιστοποίηση: | CE, EN3 |  |  |