| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠ.: | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμος Χανίων 73.699,99 € ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της ροής των υδάτων σε τμήματα ρεμάτων και ποταμών στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κυδωνίας, Θερίσου και Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων. Στόχος είναι η διατήρηση των ρεμάτων και ποταμών σε καλή κατάσταση, τόσο για τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων όσο και την προστασία από την επέκταση πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα αντικείμενο της βασικής εργασίας είναι ο καθαρισμός κοιτών ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με εργάτες όσο και με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, τόσο με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων (όπου το πλάτος της κοίτης το επιτρέπει) όσο και με φόρτωση, μεταφορά και απόθεση μακράν της θέσης των εργασιών. Προσοχή, καταγραφή και μέριμνα κατά την διάρκεια των εργασιών θα δοθεί και στα εντοπιζόμενα δίκτυα υποδομών τόσο των Δημοσίων Επιχειρήσεων ή/και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  (Δ.Ε.Κ.Ο. ή/και Ο.Κ.Ω. αντίστοιχα), όσο και άλλων τεχνικών έργων και λοιπόν εμποδίων στις κοίτες.

Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού κοιτών ποταμών και ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς αφαίρεση εδαφικού υλικού, με την φόρτωση των προϊόντων καθαρισμού και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

Οι θέσεις που θα εκτελεστούν οι πιο πάνω εργασίες είναι στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κυδωνίας, Θερίσου και Ελευθερίου Βενιζέλου του Καλλικρατικού Δήμου.

Η αξιολόγηση και ιεράρχηση του φυσικού αντικειμένου θα γίνει σε συνεργασία με τη  Δημοτική Αρχή η οποία θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των Προέδρων των Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκειμένου να κατανεμηθεί ρεαλιστικά το φυσικό αντικείμενο.

Ωστόσο, εκτός από τις πιο πάνω συγκεκριμένων θέσεων εργασίες,  από το παρόν έργο θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά (τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, απομάκρυνση εμποδίων, καθαρισμοί ξηρής βλάστησης, διανοίξεις προσβάσεων, καθαρισμοί φερτών υλικών στο οδόστρωμα κλπ), σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσα Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων και τρίτων ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Επιπλέον, η τήρηση κατά την διάρκεια των εργασιών ημερολογίου καθώς και η σχετική σύνταξη σχεδίων, λήψη φωτογραφιών ή/και συμπλήρωση εντύπων θα καταστεί πολύ σημαντική για την δημιουργία αρχειακής πηγής στοιχείων που ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει για τον μελλοντικό σχεδιασμό, προγραμματισμό έργων ή εργασιών καθώς και παρακολούθησης διάθεσης πόρων, χρόνου και κόστους.

Προϋπολογισμός

Με την παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται η καταβολή γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.), επειδή δεν πρόκειται για εκτέλεση έργου αλλά εργασιών.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στα 59.918,69 € χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής :

| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 52.103,21 € |
| --- | --- |
| ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 7.815,48 € |
| ΦΠΑ 23, 00% | 13.781,30 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 73.699,99 € |

Η Δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Χανίων του έτους 2014 και συγκεκριμένα από τον κωδικό K.A. Εξόδων  70-6279.001

| Χανιά, Φεβρουάριος 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΚΟΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. |