ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Χανίων έχει στο δυναμικό του, οχήματα που φέρουν ανυψωτικούς μηχανισμούς( γερανοφόρα-καλαθοφόρα) και στα οποία πρέπει να υπάρχει το ανάλογο  πιστοποιητικό καταλληλότητας κάθε έτος.

Για το έτος 2014 απαιτείται ο έλεγχος και η  πιστοποίηση στα παρακάτω οχήματα :

ΟΧΗΜΑ

ΜΕ 91111( ΝΙSSAN) KHY 2444(IVECO) KHY 4811 (VOLVO) KHY 4851 (MITSUBISHI) ΚΗΙ 2481 ( MERCEDES) ΜΕ 123660 ( IVECO)

Και στα οποία πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΓΕΝΙΚΑ | ΙΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | ΙΙΙ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| 1. Μελέτη : Έλεγχος Πληρότητας | 1. Μέσα ευστάθειας, Αναβολείς πτώσης | 1.Στατική Δοκιμή |
| 1.1 Μελέτη – Σχεδιαγράμματα (Έλεγχος πληρότητας της μελέτης) | 2. Στοιχεία οχήματος, Σήμανση, Προειδοποίηση | ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (tn) = 1,25*P (tn) αν P ≤ 20 (tn) |
| 1.2 Πιστοποιητικά (Δήλωση CE, Εξαρτήματα, Ταυτοποίηση Υλικών) | 3. Σύστημα ελέγχου ανύψωσης από τον θάλαμο | ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (tn) = (P+5) (tn) αν 20(tn)≤P ≤ 50 (tn) |
| 1.3 Εγχειρίδιο λειτουργίας | 4. Σκελετός οχήματος, Τροχοί | ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (tn) = 1,1*P (tn) αν P ≥ 50 (tn) |
| 1.4 Βιβλίο συντήρησης και ελέγχων | 5. Προστασία καμπίνας οδηγού |  |
| 2. Σήμανση |  | 2.Δυναμική Δοκιμή |
| 2.1 Πινακίδα στοιχείων ανυψωτικού |  | ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (tn) = 1,1*P (tn) |
| 2.2 Ένδειξη ανυψωτικής ικανότητας |  |  |
| 2.3 Προειδοποιητικές σημάνσεις - μέτρα |  | - Έλεγχος Ευστάθειας |
| 3. Δομικά Στοιχεία & Μηχανολογικός Εξοπλισμός | P: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ F: ΒΑΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ (tn) = 1,25*P (tn) + 0,1*F (tn) |
| - Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης και μετατροπών |  |  |
| - Έλεγχος συμμόρφωσης με σχέδια μελέτη και πιστοποιητικά |  | - Έλεγχος Διάταξης Υπερφόρτωσης |
| - Βάση Κορμός & Βραχίονες Ανυψωτικού |  |  |
| 3.1.1 Δομικά στοιχεία |  |  |
| 3.1.2 Συγκολλήσεις |  |  |
| 3.1.3 Σύνδεσμοι |  |  |
| 3.1.4 Μέσα Ανύψωσης (Συρματόσχοινα, Αλυσίδες, Έμβολα) |  |  |
| 3.1.5 Αποσβεστήρες – Τέρματα διαδρομής |  |  |
| - Διαδρομή Κίνησης του Ανυψωτικού |  |  |
| 3.2.1 Δομικά στοιχεία |  |  |
| 3.2.2 Σύνδεσμοι – Συγκολλήσεις |  |  |
| 3.2.3 Κινητήριος μηχανισμός, Φρένα |  |  |
| 3.2.4 Τροχιές, Οδηγοί, Ράουλα – Τροχοί κίνησης |  |  |
| 3.2.5 Οριοθέτες, Αποσβεστήρες |  |  |
| 3.2.6 Συστήματα ασφάλισης |  |  |
| 3.6 Άλλα στοιχεία |  |  |
| 3.6.1 Τροχοί πορείας |  |  |
| 3.6.2 Μέσα ευστάθειας – Αναβολείς πτώσης |  |  |
| 3.6.3 Άξονες, Συνδεσμολογία αξόνων |  |  |
| 3.6.4 Τύμπανα περιελίξεως |  |  |
| 3.6.5 Τροχαλίες |  |  |
| 3.6.6 Οδοντωτοί τροχοί |  |  |
| 3.6.7 Κοχλίες, περικόχλια, σφήνες |  |  |
| 3.6.8 Υδραυλικά και πνευματικά Συστήματα |  |  |
| 3.6.9 Συστήματα προειδοποίησης, οριακού τερματισμού, Προστασία υπερφόρτισης, Βαλβίδα ασφαλείας |  |  |
| 3.6.10 Προφυλακτήρες και συστήματα προστασίας |  |  |
| 3.7 Συστήματα Λίπανσης |  |  |
| 4. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Χειριστήρια |  |  |
| 4.1 Διακόπτες και ενεργοποιητές |  |  |
| 4.2 Γραμμές τροφοδοσίας, γειώσεις, μονώσεις |  |  |
| 4.3 Πίνακες, Καταναλωτές ισχύος |  |  |
| 4.4 Συστήματα, Διακόπτες ασφαλείας |  |  |
| 4.5 Χειριστήρια |  |  |
| 4.6 Θάλαμοι χειρισμού |  |  |
| 4.7 Φωτισμός |  |  |
| 4.8 Γείωση |  |  |
| 5. Εξοπλισμός Χειρισμού Φορτίου |  |  |
| 5.1 Συρματόσχοινα |  |  |
| - Άλλα εξαρτήματα ανάρτησης Φορτίου |  |  |
| 5.3 Άγκιστρα, Αρπάγες κ.λ.π. |  |  |
| 6. Προστασία Οδηγού |  |  |
| 6.1 Προστασία καμπίνας οδηγού |  |  |
| 6.2 Θέση οδηγού - Χειριστή |  |  |
| 6.3 Χειριστήρια, Αντιεκρηκτική προστασία, Σύστημα προστασίας και ειδοποίησης χειριστή |  |  |
| 6.4 Σύστημα προστασίας και ειδοποίησης χειριστή |  |  |

Ο προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες είναι € 2.450

Διονύσης Παρασκάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός