ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. Ευθυμίου Γιώργος

Α. Παπανδρέου 100

Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.: 28210-29147 -Fax: 28210-93300

www.chania.gr , email: gefthymiou@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για «Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής Σκαφών Κωπηλασίας Δήμου Χανίων»

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής   των σκαφών κωπηλασίας. Η  εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών κρίνεται αναγκαία, αφενός γιατί τα σκάφη είναι ηλικίας 10 έως και 15 ετών  χωρίς να έχουν συντηρηθεί μέχρι σήμερα και αφετέρου γιατί  έχουν υποστεί φθορές λόγω συνεχούς και καθημερινής χρήσης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η επισκευή και συντήρησή τους  για την ασφάλεια των αθλητών και αθλητριών που προπονούνται με αυτά.

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι οι εξής:

α.	Γενικό βάψιμο σκαφών κωπηλασίας

β.	Κόλλημα πρύμνης σκαφών σε όλα τα σκάφη

γ.	 Επισκευή διαφόρων χτυπημάτων

δ.	 Επισκευές κουβέρτας σκαφών

ε.      Γυάλισμα όλων των σκαφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  αναλυτικά  για  κάθε  σκάφος

1.	 ΙΤΑΛΙΚΟ 4Χ  μήκους 12 μέτρων . Γενικό βάψιμο άσπρο, κόλλημα γύρω – γύρω και

επισκευή των χτυπημάτων του.

2.	 ΙΤΑΛΙΚΟ 2Χ μήκους 8 μέτρων. Γενικό βάψιμο, κόλλημα πρύμνης και επισκευή των

χτυπημάτων. (2 σκάφη)

3.      ΓΑΛΛΙΚΟ 1Χ  μήκους 7 μέτρων. Γενικό βάψιμο και επισκευή των

χτυπημάτων. (4 σκάφη)

4.      ΚΙΝΕΖΙΚΟ  4Χ μήκους 12 μέτρων  (WOODI).    Γενικό βάψιμο και επισκευή των

χτυπημάτων.

5.      ΚΟΚΚΙΝΟ 1Χ  μήκους 8 μέτρων.   Γενικό βάψιμο.

6.      ΙΤΑΛΙΚΟ  2-  μήκους 10 μέτρων. Γενικό βάψιμο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ακριβείς διαστάσεις των υλικών θα ληφθούν από τον προμηθευτή, κατά τη φάση της επισκευής και συντήρησης των σκαφών κωπηλασίας.  Όλα τα υλικά επίστρωσης και βαψίματος, πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους εάν είναι σε καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους). Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται ή /και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες στις ορθές αναλογίες με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία, σωστά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος που συνιστά ο παραγωγός τους. Για την επισκευή και συντήρηση των σκαφών θα χρησιμοποιηθούν:

α) Πολυεστέρας - υαλόπανα

β) Ρητίνη για επικόλληση

γ) Χρώμα πολυουρεθάνης ή χρώμα Gel Coat (ειδικά χρώματα για το βάψιμο των σκαφών)

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη του υλικού και απαγόρευση χρησιμοποίησης του.

Μετά από έρευνα, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.200 με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου της εργασίας καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών προκειμένου η νέα εγκατάσταση να λειτουργεί κανονικά.

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.:15-6265.007 προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2014, από ίδιους πόρους.

Οι προσφέροντες, θα κριθούν στην τιμή που θα δώσουν για την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας όπως περιγράφεται.

Η εκτέλεση της διέπεται από:

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.4. του Ν. 3463 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 σε συνδυασμό με του άρθρο 83 του Ν.2362/1995.-

Χανιά Ιούνιος 2014

Θεωρήθηκε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Ευθυμίου Γιώργος	                              ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός	                             Πολιτικός Μηχανικός