| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΠΙΠΛΑ

ΕΠ1. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος: | Τραπέζι ξύλινο παραδοσιακού τύπου |  |  |
| Διαστάσεις: | Μήκος*πλάτος*ύψος: 1,60*0,60*0,75 μέτρα (γενική απόκλιση ±5 εκ) |  |  |
| Σκελετός: | Κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς ξηραντηρίου, τετραγωνική διατομή ποδιών 8,5*8,5 εκ. (±5) |  |  |
| Επιφάνεια εργασίας: | Από συγκολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ θαλάσσης) πάχους 30 mm, από ξύλο σημύδας για χρήση σε εξωτερικό χώρο (weather and boil proof) και περιμετρικό ξύλινο πηχάκι από ξύλο οξιάς, ενωμένο στις γωνίες υπό 45ο . |  |  |
| Συνδέσεις: | Η σύνδεση των ποδιών μεταξύ τους θα γίνεται με τραβέρσες ορθογωνικής/ τετραγωνικής διατομής 4*4 εκ οι οποίες σχηματίζουν το γράμμα Η (σύνδεση των μικρών πλευρών μεταξύ τους και σύνδεση των τραβερσών των μικρών πλευρών μεταξύ τους στο μέσον του μήκους τους. Είναι επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες, οι διακοσμητικές αποτμήσεις των κάθετων ακμών των ποδιών. Σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα πόδια μέσω τραβέρσας ορθογωνικής διατομής, με χειροποίητο σκαλιστό κόσμημα στις γωνίες κάτω από την επιφάνεια εργασίας. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Κατασκευή από άριστης ποιότητας ξύλο/ξυλεία με μέγιστο ποσοστό υγρασίας 10%, ομοιόχρωμο, χωρίς ρόζους ή άλλα ελαττώματα (ανεκτό ποσοστό <10%) το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία προστασίας από ξυλοφάγα έντομα ή άλλους μικροοργανισμούς. |  |  |
| Χρωματισμός: | Χρωματισμός και βερνίκι και στις αφανείς επιφάνειες των επίπλων σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. |  |  |
| Συνδέσεις: | Συνδέσεις μόρσου-εγκοπής για τα ορθογωνικά στοιχεία, συνδέσεις καβίλιας για τις κυκλικές διατομές, βοηθητικές συνδέσεις π.χ. μεταλλικές γωνιές αφανείς, χωρίς εμφανή περισσεύματα κόλλας. |  |  |

ΕΠ2: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος: | Κάθισμα ξύλινο παραδοσιακού τύπου |  |  |
| Διαστάσεις: | Περ. 0,40*0,40*100 (γενική απόκλιση ±5 εκ), μήκος Χ πλάτος καθίσματος Χ ύψος πλάτης καθίσματος από το δάπεδο. |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο οξιάς ξηραντηρίου |  |  |
| Πλάτη καρέκλας: | Αποτελούμενη από δύο οριζόντια στοιχεία ορθογωνικής διατομής, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 3 χειροποίητα τορναριστά στοιχεία (καγκελάκια). Στο επάνω οριζόντιο στοιχείο θα υπάρχει χειροποίητο διακοσμητικό κόσμημα, επιλογής της Υπηρεσίας. Διακοσμητικά τελειώματα στα κάθετα στοιχεία της πλάτης του καθίσματος. |  |  |
| Κάθισμα: | Χειροποίητο από φυσική ψάθα (όχι τελάρο ψάθας) |  |  |
| Τραβέρσες σύνδεσης ποδιών: | Μία ορθογωνικής διατομής στην πρόσοψη, πέντε κυκλικής διατομής: από δύο σε κάθε πλάγια πλευρά και μια στο πίσω μέρος της καρέκλας |  |  |
| Χρωματισμός: | Χρωματισμός και βερνίκι και στις αφανείς επιφάνειες των επίπλων σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. |  |  |
| Συνδέσεις: | Μόρσου-εγκοπής για τα ορθογωνικά στοιχεία, συνδέσεις καβίλιας για τις κυκλικές διατομές, βοηθητικές συνδέσεις (π.χ. μεταλλικές γωνιές) αφανείς, χωρίς εμφανή περισσεύματα κόλλας. |  |  |

ΕΠ3: ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Κάθισμα γραφείου με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο σε άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό SYNCHRO |  |  |
| Διαστάσεις: | Ολικό ύψος από το δάπεδο: 90-110 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ.), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ). |  |  |
| Βάση στήριξης: | Πέντε ακτίνων, με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος. |  |  |
| Κέλυφος της έδρας: | Από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία. |  |  |
| Μηχανισμοί: | Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με μηχανισμό SYNCHRO, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. |  |  |
| Βραχίονες: | Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ το υλικό κατασκευής και το σχήμα τους αφήνεται στην κρίση του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. |  |  |
| Εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης: | Από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για την πλάτη 25 kg/m3 και πάχους 40 mm. |  |  |
| Εξωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης: | Από αντιιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασμα σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο. |  |  |

ΕΠ4.α: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα. |  |  |
| Διαστάσεις: | (μήκος-πλάτος-ύψος) 1,30*0,60*0,75 |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, πάχους 24 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. |  |  |
| Συνδέσεις: | Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. |  |  |
| Μηχανισμοί Ρύθμισης: | Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. |  |  |
| Οπή διέλευσης καλωδίων: | Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ. Μεταξύ πλαϊνών και επιφάνειας υπάρχει κενό, το οποίο δημιουργείται με αποστάτες σε δύο σημεία κάθε πλαϊνού και οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διέλευση καλωδίων. |  |  |

ΕΠ4.β: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, 3 συρτάρια, μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. |  |  |  |
| Διαστάσεις: | (μήκος-πλάτος-ύψος) 45*60*60 εκ. (± 5εκ) |  |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. |  |  |  |
| Οπές: | Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. |  |  |  |
| Σόκορα: | Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm |  |  |  |
| Μολυβοθήκη: | Η μολυβοθήκη έχει εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζει σταθερή και ομαλή λειτουργία. |  |  |  |
| Συρταριέρα: | Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζει σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους. |  |  |  |
| Εσωτερική διαρρύθμιση συρταριέρας: | θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. |  |  |  |
| Πόμολα: | Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». |  |  |  |

ΕΠ5: ΥΠΟΠΟΔΙΟ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος. |  |  |
| Διαστάσεις: | Ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ., διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50*30 εκ. (±5 εκ.) |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμό τους) |  |  |
| Μηχανισμοί προσωπικών ρυθμίσεων: | Δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης ύψους με χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης αδιαβάθμητο ή με συγκεκριμένες θέσεις ύψους |  |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά επιφάνειας: | Αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάσης στήριξης |  |  |

ΕΠ6: ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΛΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Κατακόρυφη προθήκη, επίτοιχη, με ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού, ανοιγόμενους υαλοπίνακες και ράφια. Θα αποτελείται από ένα παραλληλεπίπεδο με ξύλινη βάση, πλάτη και οροφή και 3 διαφανείς όψεις από υαλοπίνακες ασφαλείας. Στο εσωτερικό θα φέρει τρία γυάλινα ράφια. |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 1,40*0,30*2,00m (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά οροφής και βάσης: | Η οροφή και η βάση θα είναι κατασκευασμένες από μασίφ ξύλο, ενώ και στις ακμές θα υπάρχουν ξύλινοι ορθοστάτες για να διασφαλίζεται η δομική ακεραιότητα της κατασκευής και να δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ραφιών για τα εκθέματα (όπλα, κεραμικά, ασημικά, κεντήματα, μουσικά όργανα κ.λπ.). Οι κατακόρυφες όψεις θα είναι κατασκευασμένες από υαλοπίνακες ασφαλείας πάχους 10mm, μη ανακλαστικούς ώστε να επιτρέπεται η θέαση των εκθεμάτων από περισσότερες από μία γωνίες. |  |  |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά ραφιών: | Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα επίσης από γυαλί ασφαλείας πάχους 8 mm. Τα στηρίγματά τους θα βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά των περιμετρικών ξύλινων ακμών και θα είναι κατά το δυνατόν αφανή. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της απόστασης μεταξύ των ραφιών ανάλογα με τα εκθέματα. |  |  |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπινάκων: | Οι 3 υαλοπίνακες θα είναι σταθεροί και συγκολλημένοι στους ξύλινους ορθοστάτες των ακμών ενώ ο εμπρόσθιος θα λειτουργεί ως ανοιγόμενη θύρα πρόσβασης προς τα εκθέματα. |  |  |
| Επένδυση: | Στην εσωτερική όψη της πίσω πλευράς θα υπάρχει επένδυση από ύφασμα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης εκθεμάτων μικρού πλάτους και βάρους (π.χ. κοσμήματα) και ενημερωτικού υπομνήματος χωρίς να βλάπτεται το κατασκευαστικό υλικό. |  |  |
| Φωτισμός: | Στην οροφή θα υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού στην άνω εσωτερική επιφάνεια, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή φωτιστικών. Ο φωτισμός εντός της προθήκης θα γίνεται από τρία φωτιστικά σώματα τύπου LED, χρώματος ζεστού λευκού, τα οποία θα βρίσκονται στο καπάκι της προθήκης και θα καλύπτονται από πλέγμα από προανοδειωμένο αλουμίνιο έτσι ώστε ο φωτισμός να διαχέεται ομοιόμορφα στην προθήκη και να αποκρύπτει τους λαμπτήρες. Εναλλακτικές λύσεις φωτισμού είναι εξίσου αποδεκτές εφόσον είναι αφανείς και ο τύπος λαμπτήρα που θα χρησιμοποιηθεί είναι ασφαλής για τα εκθέματα. |  |  |
| Θύρα πρόσβασης: | Η θύρα πρόσβασης θα φέρει μεντεσέδες βαρέως τύπου, κατά το δυνατόν αφανείς, ενώ θα υπάρχει σύστημα απόσβεσης κρούσεων για την αποφυγή βλάβης τους από απότομο κλείσιμο. Θα υπάρχει επίσης κατά το δυνατόν αφανές σύστημα κλειδώματος της προθήκης. |  |  |
| Ρύθμιση βάσης – τοποθέτηση. | Στη βάση της προθήκης προβλέπονται ειδικοί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι στήριξης για την σωστή προσαρμογή της προθήκης στο δάπεδο. Η προθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να οριζοντιωθεί με την χρήση των ρεγουλατόρων και να αγκυρωθεί για τον κίνδυνο πτώσης ή μετατόπισης λόγω σεισμού. Η αγκύρωση αυτή πρέπει να γίνει με φαρδύ συνθετικό ιμάντα ή γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα μορφής ‘Γ’ και βύσματα ούπα και να συνδέει το άνω μέρος της προθήκης με σταθερό σημείο του κτιρίου. |  |  |
| Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά: | Θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αεροστεγανή για την προστασία των εκθεμάτων από τη σκόνη. |  |  |

ΕΠ7: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής ενώ στο εσωτερικό της θα έχει ράφια. |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Υλικά κατασκευής: | Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει συνεχής διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Θέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. |  |  |
| Θέση και τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας: | Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. |  |  |
| Ρύθμιση βάσης – τοποθέτηση. | Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Η βιβλιοθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να οριζοντιωθεί. |  |  |

ΕΠ8: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά: | Βιβλιοθήκη ανοικτή άνω και με πόρτες στο κάτω ήμισυ. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό (ένα στο κλειστό τμήμα και δύο στο ανοικτό), ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα είναι ανοιχτό στο επάνω μέρος με ράφια, ενώ στο μπροστινό κάτω μέρος θα φέρει ζεύγος πορτάκια ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του οποίου θα υπάρχουν ράφια |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) |  |  |
| Υλικά κατασκευής: | Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. |  |  |
| Θέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) από επενδυμένη μοριοσανίδα, τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο και 3 κινητά ράφια από επενδυμένη μοριοσανίδα, ένα στο κλειστό τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο ανοικτό. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |
| Θέση και τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας: | Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. |  |  |
| Ρύθμιση βάσης – τοποθέτηση: | Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Η βιβλιοθήκη μετά την οριστική της τοποθέτηση πρέπει να οριζοντιωθεί. |  |  |

ΕΠ9: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα, στοιβαζόμενο |  |  |
| Διαστάσεις: | Ολικό ύψος από το δάπεδο: 80-90 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). |  |  |
| Υλικό κατασκευής σκελετού: | Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, πάχους 2 mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, με μεγάλη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. |  |  |
| Υλικό κατασκευής καθίσματος –πλάτης: | Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. |  |  |
| Βραχίονες: | Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. |  |  |
| Επένδυση έδρας και πλάτης: | Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm, ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου. |  |  |
| Σκελετός: | Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. |  |  |
| Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά: | Τα καθίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση. Οι ακμές θα πρέπει να είναι καμπύλες για τη μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού, ενώ οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) θα πρέπει να είναι απόλυτα λείες. |  |  |

ΕΠ10. ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά χαρακτηριστικά: | Έπιπλο τηλεόρασης σχεδιασμένο για τηλεοράσεις LCD ή PLASMA με max. βάρος έως 50kg και έως 42 ίντσες. |  |  |
| Διαστάσεις: | (πλάτος-βάθος-ύψος) 1,20*0,45*0,70m (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,10 m) |  |  |
| Υλικό κατασκευής: | Το έπιπλο θα έχει σχήμα Π (έδρα και δύο πλαϊνά) και θα είναι είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, πάχους 40 mm, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ 0,3mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. |  |  |
| Θέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά ραφιών: | Θα διαθέτει, δυο ράφια για την τοποθέτηση των συσκευών DVD κ.λπ., κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, πάχους 18 mm, το ένα από τα οποία θα αποτελεί κατασκευαστικό μέρος του σκελετού ενώ το άλλο θα είναι κινητό. Τα ράφια θα είναι επενδυμένα αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm και στα εμφανή τους περιθώρια θα υπάρχει επένδυση από ταινία PVC πάχους 3 mm. Το κινητό ράφι θα φέρεται σε δύο στηρίγματα ανά πλευρά. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 10 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους του κινητού ραφιού και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. |  |  |

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τα έπιπλα θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0/00). | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες. | ΝΑΙ |  |  |
| Στα ξύλινα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=2,5~3 mm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές κάθε επίπλου. Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). | ΝΑΙ |  |  |
| Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. | ΝΑΙ |  |  |
| Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα προσφερόμενα είδη της ομάδας αυτής, θα συνοδεύονται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης καθώς επίσης και επισκευής για ενδεχόμενη βλάβη, επίσης δε και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή μιας βλάβης. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα αντικατασταθεί ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, ή εάν είναι ελαττωματικό, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού μετά από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, καθώς και την εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση των επίπλων στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. | ΝΑΙ |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κουτί |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος κουτιού | Midi tower ATX, m-ATX |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο, SECC chassis |  |  |
| Θέσεις περιφερειακών | ≥ 4 x 5,25”, 4 x 3,5” (εσωτερικά) |  |  |
| Θέσεις επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC |  |  |
| Ανεμιστήρες | Πίσω μέρος 12x12x2,5 cm (1200rpm), Πλάι 12x12x2,5 cm (1200rpm) |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Tool-free design |  |  |
| Βάρος | ≥ 6 κιλά |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος τροφοδοτικού | ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91 |  |  |
| Μέγιστη ονομαστική ισχύς | 500W |  |  |
| Συνδέσεις | Τουλάχιστον 1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCIE 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata |  |  |
| Ανεμιστήρας | ≥ 1x130mm χαμηλού επιπέδου θορύβου |  |  |
| MTBF | ≥ 100.000 hrs |  |  |
| Προστασία | Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Active PFC |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 5 έτη |  |  |
| Μητρική (Motherboard) |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος | ATX |  |  |
| Τύπος υποδοχής επεξεργαστή | Socket LGA1155 |  |  |
| Υποστήριξη μνήμης | ≥ 2 x DDR3 1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 32GB |  |  |
| Υποστήριξη δίσκων | ≥ 2xSATA 6GB/s, 4 x SATA 3Gb/s, (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10) |  |  |
| Υποστήριξη καρτών γραφικών | ≥ 1 x PCI Express x16 |  |  |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ PS/2 πληκτρολόγιο, ποντίκι, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x Παράλληλη |  |  |
| Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| On board VGA | ΝΑΙ |  |  |
| High definition audio 7.1 channel | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη |  |  |
| Επεξεργαστής |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τεχνολογία κατασκευής | ≤ 22nm |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3,0 GHz |  |  |
| Πυρήνες | ≥ 4 |  |  |
| Socket 1155 | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη cache | ≥ 6 MB |  |  |
| Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης | DDR3 1066/1333 non ECC |  |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| Κανάλια μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| Μέγιστο bandwith μνήμης | ≥ 21 GB/s |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη |  |  |
| Μνήμη RAM |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος μνήμης | DDR3 PC3-10666/1333MHz |  |  |
| Μέγεθος μνήμης | ≥ 4GB / τεμάχιο |  |  |
| Ταχύτητα διαύλου | ≥ 1333MHz |  |  |
| Χρονισμοί | ≤ 9-9-9-24 |  |  |
| Ψύξη | Παθητική, ψύκτρα αλουμινίου |  |  |
| Εγγύηση | Εφ όρου ζωής |  |  |
| Σκληρός δίσκος |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Μέγεθος | 2,5” |  |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA 3Gbps |  |  |
| Χωρητικότητα | ≥ 320 GB |  |  |
| Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 rpm |  |  |
| Μνήμη | ≥ 16 ΜΒ |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 5 έτη |  |  |
| Συσκευή DVD recorder |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA |  |  |
| Ταχύητα εγγραφής | ≥ 22x |  |  |
| Μνήμη | ≥ 2 ΜΒ |  |  |
| Μέσα εγγραφής | DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Οθόνη |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος | Widescreen (16:9) |  |  |
| Τεχνολογία | LED |  |  |
| Μέγεθος | ≥ 21’’ |  |  |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 |  |  |
| Συνδεσιμότητα | DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI |  |  |
| Αντίθεση (DCR) | ≥ 5000000 : 1 |  |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 5 ms |  |  |
| Γωνία Θέασης | ≥ 160° vertical / 170° horizontal |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τύπος διασύνδεσης | USB |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS) | NAI |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Chipset | Να αναφερθεί |  |  |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 2.66GHz |  |  |
| Cache | ≥ 3MB L2 Cache |  |  |
| System Memory | ≥ 4GB 1066MHz DDR3 |  |  |
| Maximum System Memory | ≥ 8GB |  |  |
| DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| HDD | ≥ 320GB (7.200 Rpm) |  |  |
| VGA | ≥ 1024MB of dedicated DDR3 |  |  |
| DVD+/-RW Drive | DVD+/-RW Drive |  |  |
| - Display | ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768) |  |  |
| Wireless Network | 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 |  |  |
| Webcam | ΝΑΙ |  |  |
| Net Card | Gigabit Ethernet |  |  |
| Θύρες | 1x RJ45 ≥3x USB 2.0 Microphone jack Headphone/speaker out 2-in-1 card reader 1x HDMI connector 1x 15-pin VGA video connector |  |  |
| Keyboard | Full size |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS) |  |  |
| Battery | 6-cell LI-ION |  |  |
| Energy Star 5.0 | NAI |  |  |
| Βάρος | ≤ 3.0 kg |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Χρώμα | Yes |  |  |
| Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200 DPI |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 σελ/λεπτό |  |  |
| Έξοδος πρώτης σελίδας | < 8 sec |  |  |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 540 MHz |  |  |
| Τυπική μνήμη | ≥ 128 MB |  |  |
| Μέγιστη μνήμη | ≥ 640 MB |  |  |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) | 100 sheets |  |  |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) | 500 sheets |  |  |
| Βασικοί δίσκοι χαρτιού | 2 sheets |  |  |
| Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 250 |  |  |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: | A4, A5, A6, B5, |  |  |
| Δίσκος 2: | A4, A5, A6, B5 |  |  |
| Τυπική συνδεσιμότητα | USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Laser fax απλού χαρτιού | NAI |  |  |
| Δικτυακός εκτυπωτής | NAI |  |  |
| Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής και φωτοαντιγραφικό | NAI |  |  |
| εκτύπωση | 24 σελίδων ανά λεπτό |  |  |
| Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές | NAI |  |  |
| Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής | NAI |  |  |
| PC Fax | NAI |  |  |
| Δικτυακή σύνδεση | 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet |  |  |
| Τοπική σύνδεση USB | NAI |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | 20 σελίδων |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 250+ φύλλα |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |
| Εκτυπωτής |  |  |  |
| Ταχύτητα εκτυπωτή | Ως και 24 σελίδες/1 λεπτό |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |  |  |
| Φωτοαντιγραφικό |  |  |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής * | 2 Ως και 24 αντίγραφα το λεπτό |  |  |
| Ανάλυση φωτοαντιγράφου | 600 x 600 dpi |  |  |
| Σμίκρυνση / Μεγέθυνση | 25 % - 400 % (1 % βήματα) |  |  |
| Σάρωση |  |  |  |
| Έγχρωμη σάρωση / Μόνο | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | Ως και 600 x 1200 dpi (Oπτικά) Ως και 9600 x 9600 dpi (με παρεμβολή) |  |  |
| Φαξ |  |  |  |
| Συμβατότητα | 33.6 kbps Super G3 |  |  |
| Μέγεθος μνήμης | 3.5 MB |  |  |
| Τηλεφωνικός κατάλογος | ΝΑΙ |  |  |
| Διακόπτης Φαξ/ Tel | ΝΑΙ |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ5.α: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Τεχνολογία απεικόνισης | DLP by Texas Instruments® |  |  |
| Φυσική Ανάλυση εικόνας | XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels |  |  |
| Υποστηριζόμενη ανάλυση | VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) |  |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 4.200 ANSI Lumens |  |  |
| Αντίθεση (contrast) | ≥ 5300:1 |  |  |
| Μέγεθος εικόνας | ≤ 40” έως ≥ 300” |  |  |
| Λόγος βελενεκούς | ≥ 1,4 ~ 2,24 (70” @ 2 meter) |  |  |
| Zoom ratio | ≥ 1,6 :1 |  |  |
| Λόγος εικόνας | 4:3 native, υποστήριξη επιπλέον ρυθμίσεων aspect ratio (16:9, 16:10) . |  |  |
| Διάρκεια ζωής λάμπας | ≥ 3000 ώρες (Economic mode) |  |  |
| Είσοδοι/ Έξοδοι | PC in: D-sub 15pin x 2 Monitor out: D-sub 15 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio : Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Audio out: Mini Jack x 1 Microphone in: Stereo Mini Jack x 1 Speaker: ≥10W X 2 HDMI V1.3 x 1 LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) USB (Type A) x 1 RS232 DB-9 pin x 1 |  |  |
| Συμβατότητα video | NTSC, PAL. SECAM |  |  |
| Συμβατότητα HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |  |  |
| Γλώσσες ενδείξεων οθόνης | Να υποστηρίζει και Ελληνικά |  |  |
| Υποστήριξη 3D | NAI |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 μήνες για τη λάμπα ή 2000 ώρες ζωής στη λάμπα). |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ5.β: ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |
| Φορητή με τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις | ≥ 2,00m x 2,00 m |  |  |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ6. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Οθόνη | 32" LED LCD |  |  |
| Μέγεθος διαγωνίου | ≥31 |  |  |
| Τεχνολογία | LED LCD |  |  |
| Ευκρίνεια | Full HD |  |  |
| Αναλογία Οθόνης | 16:09 |  |  |
| Θύρες HDMI | ≥2 |  |  |
| Θύρες USB | ≥2 |  |  |
| Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων AVI, MP3 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) | NAI |  |  |
| Θύρα εισόδου VGA, 15pin D-SUB | NAI |  |  |
| Μέγιστη ανάλυση | 1920x1080 |  |  |
| Δέκτες σημάτων ( Analog, DVB-T, DVB-C, MPEG-4) | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος ανανέωσης οθόνης (Hz) | ≥100 |  |  |
| Μέγιστη αντίθεση | ≥3.000.000:1 |  |  |
| Χρόνος απόκρισης (ms) | ≤6,5 |  |  |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | ≥300 |  |  |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης (μοίρες) | >160 |  |  |
| Κάθετη Γωνία Θέασης (μοίρες) | >160 |  |  |
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | ΝΑΙ |  |  |
| Βάση τοίχου με κλίση για τηλεοράσεις έως 32'' και 30kg | NAI |  |  |
| Ενεργειακή κλάση | ≥Α |  |  |
| Εγγύηση (Έτη) | ≥2 |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΕ7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δυνατότητα ανάγνωσης από οπτικούς δίσκους τύπου: CD-R, CD-RW, DivX, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατό με πρότυπο MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV | ΝΑΙ |  |  |
| Έξοδος ηχείων στερεοφωνική | ΝΑΙ |  |  |
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατό με πρότυπα | NTSC, PAL |  |  |
| Θύρες HDMI | ≥1 |  |  |
| Θύρες USB | ≥1 |  |  |
| Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) | Προαιρετικό |  |  |
| Μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 3η: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ.ΕΞ.1. Ψυγείο 150 lt

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση | Α+ |  |  |  |  |
| Μέγιστες Διαστάσεις σε μέτρα (Ύψος Χ Πλάτος Χ Βάθος) | 0,85 x 0,63 x 0,65 |  |  |  |  |
| Χρώμα | Λευκό |  |  |  |  |
| Μέγιστη Μικτή Χωρητικότητα σε lt | 150 lt |  |  |  |  |
| Μοτέρ | 1 |  |  |  |  |
| Τύπος Ψύξης | Συμβατικός |  |  |  |  |
| Αντιβακτηριδιακό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Ζώνη Κλίματος Λειτουργίας | SN-ST |  |  |  |  |
| - Ηλεκτρικός Θερμοστάτης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Αριθμός Ραφιών Συντήρησης | 2 |  |  |  |  |
| Τύπος Ραφιών (Υλικό) | Κρυστάλλινα |  |  |  |  |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Ρυθμιζόμενα Πόδια στήριξης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Ροδάκια Μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Δυνατότητα να εφάπτεται σε τοίχο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από τραπέζι | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |  |  |  |
| Εγγύηση Προμηθευτή |  | 2 έτη γραπτή εγγύηση με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |  |  |
| Ανταλλακτικά |  | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή προς το Δήμο Χανίων |  |  |  |
| Μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

| ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος: | Σκίαστρα τύπου «roller blind» |  |  |  |  |
| Διαστάσεις: | περ. 110*175 εκ. με απόκλιση 0.03 εκ Οι ακριβείς διαστάσεις του ανοίγματος θα προκύψουν μετά την κτιριακή αποκατάσταση του χώρου και για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επισκεφθούν το χώρο, να επιθεωρήσουν τα ανοίγματα και να προβούν σε δικές τους μετρήσεις ακριβείας για να κατασκευάσουν τα επιμέρους σκίαστρα σύμφωνα με αυτές. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να κατασκευάσει τα κατάλληλα σκίαστρα για κάθε άνοιγμα, με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του ανοίγματος (άνοιγμα-κλείσιμο). |  |  |  |  |
| Ποσότητα: | 6 |  |  |  |  |
| Ύφασμα: | Στα σκίαστρα θα χρησιμοποιηθεί ύφασμα συσκότισης (black-out). Θα είναι αδιαπέραστα από το φως (συσκότιση κατά 99%, πιστοποίηση class I )προσφέροντας υψηλή ποιότητα σκίασης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι υψηλών απαιτήσεων, να αντέχει στη μακροχρόνια χρήση, να μην ξεθωριάζει στο φως ή με το πλύσιμο, να μην χνουδιάζει, να μην ξεχειλώνει, να μην αλλάζει διαστάσεις, να μην τρίβεται, ενώ θα πρέπει να αντέχει στο καθάρισμα με τα κοινά προϊόντα καθαρισμού. |  |  |  |  |
| Χρώμα: | Το χρώμα της έγχρωμης πλευράς του υφάσματος συσκότισης θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο, έτσι ώστε να ταιριάζει αισθητικά με το χώρο. Τυχόν κολλήματα ή ραφές θα πρέπει να είναι να είναι απολύτως ευθείες, αφανείς και μεγάλης αντοχής. |  |  |  |  |
| Υφή: | Η υφή της έγχρωμης πλευράς θα πρέπει να προσομοιάζει σε λινό ή γάζα. |  |  |  |  |
| Ποιότητα: | Η πρώτη ύλη του υφάσματος θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη φλόγα. Τα υφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν υποστεί αντιπυρική επεξεργασία και να αυτοσβένονται, δηλ. να καίγονται χωρίς φλόγα και να σβήνουν όταν απομακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς) χωρίς να υπάρχει κίνδυνος από τοξικές αναθυμιάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πυρίμαχες ιδιότητες θα πρέπει να είναι μόνιμες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υφάσματος. |  |  |  |  |
| Δείγματα: | Στην Τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν δείγματα, μαζί με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής για κάθε ύφασμα ή υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα σκίαστρα, έτσι ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών. |  |  |  |  |
| Χρωματολόγιο: | Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρες σχετικό χρωματολόγιο, βάσει του οποίου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τις τελικές αποχρώσεις πριν την παραγωγή των προς προμήθεια ειδών και αφού εξετάσει τα αντίστοιχα δείγματα. |  |  |  |  |
| Τοποθέτηση: | Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και την τοποθέτηση των σκιάστρων στους χώρους και τα ανοίγματα για τα οποία προορίζονται. Τα σκίαστρα θα τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από το άνοιγμα στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας ή στην έσω και άνω παρειά των ανοιγμάτων εφόσον δεν παρεμποδίζεται το άνοιγμά τους και επιτρέπεται η εύκολη χρήση των σκιάστρων. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφτούν τους χώρους, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, για να προσδιορίσουν –εκτός από τις διαστάσεις των σκιάστρων – και όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς, τα εξαρτήματα, τις οπές κλπ., που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική φθορά στους χώρους. Ανάλογα με το μέγεθος του ανοίγματος, θα επιλεγούν μηχανισμοί Φ32 για άνοιγμα μέχρι 2m, ή Φ40 για άνοιγμα μέχρι 2,3m. |  |  |  |  |
| Λειτουργία: | Οι μηχανισμοί μετά την τοποθέτησή τους, πρέπει να λειτουργούν άψογα, εύκολα και αθόρυβα. Θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής στον χρόνο και στη χρήση. Θα πρέπει να έχουν δε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άψογη λειτουργία τους |  |  |  |  |
| Εγγύηση: | Απαιτείται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 10 χρόνων τουλάχιστον. |  |  |  |  |

| Χανιά, Σεπτέμβριος 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης | Μαργαρίτα Μπατάκη Αρχιτέκτονας Μηχ/κός | Γεώργιος Φραγκιαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υπολογιστών |