ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. : Παρασκάκης Διονύσης

Φιωτοδημητράκης Γιάννης .

Χανιά Κρήτης 73135

### Τηλ.: 2821-3-41700

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ

αλυσοπρίονο βενζίνης γενικής χρήσης  μικρό

κυβικά : 26.9 cm3

Iσχύς:0.9kw / 1,17ps

βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα: 2.9 kg

μέγεθος λάμας: 25/30cm

λάμα  carving  με βήμα  1/4

καμπάνα 1/4

βήμα αλυσίδας: 3/8"LP.050"

Μax αριθμός στροφών: 12000rpm

Με σύστημα "Easy Start": εύκολη εκκίνηση

Διαθέτει σύστημα ανάφλεξης με ψηφιακή τεχνολογία:  Χρονισμός σε όλο το φάσμα των στροφών. Σταθερές στροφές ρελαντί, ομαλή επιτάχυνση και αποφυγή υπερβολικής ταχύτητας στις υψηλές στροφές . 
Με αυτόματη αντλία λαδιού: Λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια κοπής. Εξοικονόμηση λιπαντικού έως και 20%.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

κυβικά 48,6cc και ίπποι  3hp

βάρος 7,9 kg και δοχείο  καυσίμου 0,9-1  lt

μπαστούνι  kaiser

Βενζινοκίνητο δίχρονο,  με αντιδονητικό σύστημα στο μοτέρ , καρμπιρατέρ  διαφράγματος  με φούσκα .

Με διπλό ιμάντα εργασίας με ταχεία απασφάλιση , με ατσάλινο άξονα και γωνιακή μετάδοση του  μπαστουνιού.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ

αυτοκινούμενο  χορτοκοπτικό  βενζίνης 5,5hp ισχύος και 160cc

πλάτος κοπής 60cm

διάμετρος τροχών 40 cm

ύψος κοπής 2-4 mm

ταχύτητες : 3- 1,7 / 2,7 – 3,7 km/h

αυτοκίνηση :ναι

βάρος : 47 kg

με λαβές  ρυθμιζόμενες και αναστρέψιμες.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

Επαγγελματικό  αλυσοπρίονο

με Air injection

εύκολη  εκκίνηση

στροφαλοθάλαμος  από μαγνήσιο

ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού

93,6 cm3 κινητήρα

ισχύος 4,9 kw / 6,6 hp

24'' -60 cm μήκος λάμας

7,9 kg βάρος χωρίς καύσιμο  και εξοπλισμό κοπής

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Κονταροαλυσοπρίονο με εργονομική διπλή εξάρτηση

δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης πολλαπλών εξαρτημάτων

διαιρούμενος άξονας  , αντλία καυσίμου,αυτόματη επαναφορά του διακόπτη εκκίνησης

Συνολικό μήκος 2,35m , κινητήρα 24,5 cm3, 0,9kw  ,  1,2hp και βάρος 5,1 kg χωρίς καύσιμο και και εξοπλισμό κοπής .

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Χλοοκοπτική μηχανή  με ατσάλινο πλαίσιο κοπής

δυνατότητα  συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος

στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν

αυτοπροώθηση με μία ταχύτητα κίνησης

κάδος συλλογής 62 lt

χαρακτηριστικά κινητήρα :

190κυβικά

2,4kw / 2.950rpm

πλάτος κοπής 53cm

ύψος κοπής 32-95 mm

ΣΚΑΠΤΙΚΟ  ΒΕΝΖΊΝΗΣ

Κινητήρας 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι

άξονας φρέζας   32mm

ισχύος 6,5 hp

Δύο ταχύτητες εμπρός  και μία όπισθεν

μετάδοση κίνησης με γρανάζι

ρυθμιζόμενο τιμόνι

πλάτος εργασίας 90 cm

να περιλαμβάνονται τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη για τα παραπάνω μηχανήματα.

Ο Συντάξας                                            Ο Προιστάμενος της Δ/νσης

Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

Γιάννης Φιωτοδημητράκης

Δασολόγος                                                 Στέλιος Σταματουλάκης