| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (επίπλων, σκιαδίων, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού) για το κτίριο του παλαιού Ρώσικου Στρατώνα, το οποίο θα αποκατασταθεί για να στεγάσει το «Κέντρο Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων». Το Κέντρο Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων πρόκειται για δομή στην οποία είτε μέσα από εθελοντική εργασία παλιών επαγγελματιών που έχουν σήμερα αποσυρθεί, είτε μέσα από τη συνεργασία με επαγγελματίες του είδους, θα εκπονούνται προγράμματα αναβίωσης συγκεκριμένων τεχνών απευθυνόμενα κυρίως σε ομάδες νεαρών ατόμων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω και για να καταστεί το κτίριο λειτουργικό για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προμήθειες που περιγράφονται παρακάτω.

Εκτός από τα Έπιπλα και τον απαιτούμενο Ηλεκτρικό Εξοπλισμό, ο χώρος θα εξοπλιστεί επιπλέον με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά μηχανήματα, καθώς και με σκίαστρα τύπου roller συσκότισης (black out) στα παράθυρα.

Ο εξοπλισμός λειτουργίας του παλαιού Ρώσικου Στρατώνα αναλύεται ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

| ΟΜΑΔΑ | α/α ΚΑΤΟΨΗΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΗΕ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 1 |
|  | ΗΕ2 | Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 |
|  | ΗΕ3 | Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser | 1 |
|  | ΗΕ4 | Πολυμηχάνημα | 1 |
|  | ΗΕ5 | Βιντεοπροβολέας με Οθόνη Προβολής | 1 |
|  | ΗΕ6 | Τηλεόραση | 1 |
|  | ΗΕ7 | Συσκευή αναπαραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) | 1 |
| 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΗΛΕΞ1 | Ψυγείο 150 lt | 1 |
| 4. ΣΚΙΑΣΤΡΑ | Σ1 | ΔΙΑΣΤΑΣΗ: περ. 1,00*1,65 μ | 6 |

ΟΜΑΔΑ 2η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του χώρου του Ρώσικου Στρατώνα, αναλύεται ανά είδος ως εξής:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΗΕ1 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) | 1 |
| ΗΕ2 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) | 1 |
| ΗΕ3 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER | 1 |
| ΗΕ4 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ | 1 |
| ΗΕ5.α | ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ | 1 |
| ΗΕ5.β | ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 1 |
| ΗΕ6 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 1 |
| ΗΕ7 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER) | 1 |

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσδιορίζονται στους παρακάτω πίνακες, ο οποίοι αποτελούν και τους πίνακες συμμόρφωσης. Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στους χώρους για τους οποίους προορίζονται.

ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (DESKTOP)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Κουτί |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος κουτιού | Midi tower |
| Ποιότητα Κατασκευής | ISO 9001/2008 |
| Θέσεις περιφερειακών | ≥ 1 x 5,25”, 1 x 3,5” |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, Speakers, MIC |
| Βάρος | ≥ 5 κιλά |
| Τροφοδοτικό |  |
| Μέγιστη ονομαστική ισχύς | ≥ 290 W |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Active PFC |
| Μητρική (Motherboard) |  |
| Υποστήριξη μνήμης | ≥ 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB |
| Υποστήριξη καρτών γραφικών | ≥1 PCIe x1, 1 PCIe x16 |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x μικροφώνου, 1x ακουστικών, 1x είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45 |
| Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |
| On board VGA | ΝΑΙ |
| Επεξεργαστής |  |
| Τεχνολογία κατασκευής | ≤ 22nm |
| Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3,5 GHz |
| Πυρήνες | ≥ 2 |
| Μνήμη cache | ≥ 3 MB |
| Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης | DDR3-1333/1600 |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |
| Κανάλια μνήμης | ≥ 2 |
| Μέγιστο bandwith μνήμης | ≥ 25.6 GB/s |
| Μνήμη RAM |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος μνήμης | DDR3 1600 MHz |
| Μέγεθος μνήμης | ≥ 4GB |
| Ταχύτητα διαύλου | ≥ 1600 MHz |
| Σκληρός δίσκος |  |
| Μέγεθος | 3,5” |
| Τύπος σύνδεσης | SATA 6Gbps |
| Χωρητικότητα | ≥ 500 GB |
| Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 rpm |
| Συσκευή DVD recorder |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA |
| Ταχύητα εγγραφής | ≥ 22x |
| Μνήμη | ≥ 2 ΜΒ |
| Μέσα εγγραφής | DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW |
| Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι |  |
| Τύπος διασύνδεσης | USB |
| Λειτουργικό Σύστημα |  |
| Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών | NAI |
| Έκδοση επαγγελματική (professional) | ΝΑΙ |
| Γλώσσα περιβάλλοντος Ελληνική | ΝΑΙ |
| Οθόνη |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος | Widescreen (16:9) |
| Τεχνολογία | LED |
| Μέγεθος | ≥ 21’’ |
| Ανάλυση | ≥1920 x 1080 |
| Συνδεσιμότητα | 15 pin D-sub, DVI-D |
| Αντίθεση (DCR) | ≥ 5000000 : 1 |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 5 ms |
| Γωνία Θέασης | ≥ 160° vertical / 170° horizontal |
| Δυνατότητα ρύθμισης οθόνης σε ύψος (cm) | NAI |
| Ηχεία πρόσθετα ή ενσωματωμένα ≥ 1Wat RMS | NAI |
| Εγγύηση οθόνης και ΗΥ | ≥ 2 έτη |

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Chipset | Να αναφερθεί |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 1.70GHz |
| Cache | ≥ 3MB L2 Cache |
| System Memory | ≥ 4GB 1600MHz DDR3 |
| Maximum System Memory | ≥ 8GB |
| DIMM slots | ≥ 1 |
| HDD | ≥ 500GB (5400 Rpm) |
| VGA | Shared |
| DVD+/-RW Drive | DVD+/-RW Drive |
| - Display | ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768) |
| Wireless Network | 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 |
| Webcam | ΝΑΙ |
| Net Card | ≥10/100 |
| Θύρες | ≥1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45 |
| Keyboard | Full size |
| Λειτουργικό Σύστημα | Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών, Ελληνικά, Επαγγελματική έκδοση |
| Battery | 4-cell LI-ION |
| Energy Star 5.0 | NAI |
| Βάρος | ≤ 3.0 kg |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |
| Χρώμα | ΟΧΙ |
| Μέγιστη ανάλυση | ≥1200 x 1200 DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 σελ/λεπτό |
| Έξοδος πρώτης σελίδας | ≤ 8 sec |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 540 MHz |
| Τυπική μνήμη | ≥ 128 MB |
| Μέγιστη μνήμη | ≥ 640 MB |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) | ≥100 sheets |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) | ≥500 sheets |
| Βασικοί δίσκοι χαρτιού | ≥2 |
| Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | ≥250 |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
| Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: | A4, A5, A6, B5, |
| Δίσκος 2: | A4, A5, A6, B5 |
| Τυπική συνδεσιμότητα | ≥USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

ΗΕ4.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |
| Laser fax απλού χαρτιού | NAI |
| Δικτυακός εκτυπωτής | NAI |
| Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής | NAI |
| εκτύπωση | ≥24 σελίδων ανά λεπτό |
| Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές | NAI |
| Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής | NAI |
| PC Fax | NAI |
| Δικτυακή σύνδεση | ≥10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet |
| Τοπική σύνδεση USB | NAI |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | ≥35 σελίδων |
| Τροφοδοσία χαρτιού | ≥250 φύλλα |
| Εκτυπωτής |  |
| Ταχύτητα εκτυπωτή | Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) |
| Ανάλυση εκτύπωσης | ≥1.200 x 1.200 dpi |
| Φωτοαντιγραφικό |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής * | Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) |
| Ανάλυση φωτοαντιγράφου | ≥600 x 600 dpi |
| Σμίκρυνση / Μεγέθυνση | 25 % - 400 % (1 % βήματα) |
| Σάρωση |  |
| Έγχρωμη σάρωση / Μόνο | ΝΑΙ |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF), Έως 600 dpi (έγχρωμη, επίπεδη επιφάνεια), Έως 1.200 dpi (ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια) |
| Φαξ |  |
| Συμβατότητα | 33.6 kbps |
| Μέγεθος μνήμης | Έως 400 σελίδες |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

ΗΕ5.α: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τεχνολογία απεικόνισης | DLP by Texas Instruments® |
| Φυσική Ανάλυση εικόνας | XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels |
| Υποστηριζόμενη ανάλυση | VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) |
| Φωτεινότητα | ≥ 4.200 ANSI Lumens |
| Αντίθεση (contrast) | ≥ 5300:1 |
| Μέγεθος εικόνας | ≤ 40” έως ≥ 300” |
| Λόγος βελενεκούς | ≥ 1,4 ~ 2,24 (70” @ 2 meter) |
| Zoom ratio | ≥ 1,6 :1 |
| Λόγος εικόνας | 4:3 native, υποστήριξη επιπλέον ρυθμίσεων aspect ratio (16:9, 16:10) . |
| Διάρκεια ζωής λάμπας | ≥ 3000 ώρες (Economic mode) |
| Είσοδοι/ Έξοδοι | PC in: D-sub 15pin x 2 Monitor out: D-sub 15 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio : Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 Audio out: Mini Jack x 1 Microphone in: Stereo Mini Jack x 1 Speaker: ≥10W X 2 HDMI V1.3 x 1 LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) USB (Type A) x 1 RS232 DB-9 pin x 1 |
| Συμβατότητα video | NTSC, PAL. SECAM |
| Συμβατότητα HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| Γλώσσες ενδείξεων οθόνης | Να υποστηρίζει και Ελληνικά |
| Υποστήριξη 3D | NAI |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 μήνες για τη λάμπα ή 2000 ώρες ζωής στη λάμπα). |

ΗΕ5.β: ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

| Οθόνη προβολής κινητή |  |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Φορητή με τρίποδο | ΝΑΙ |
| Διαστάσεις | ≥ 2,00m x 2,00 m |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

ΗΕ6. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Οθόνη | 32" LED LCD |
| Μέγεθος διαγωνίου | ≥31 |
| Τεχνολογία | LED LCD |
| Ευκρίνεια | Full HD |
| Αναλογία Οθόνης | 16:09 |
| Θύρες HDMI | ≥2 |
| Θύρες USB | ≥2 |
| Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων AVI, MP3 | ΝΑΙ |
| Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) | NAI |
| Θύρα εισόδου VGA, 15pin D-SUB | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 1920x1080 |
| Δέκτες σημάτων ( Analog, DVB-T, DVB-C, MPEG-4) | ΝΑΙ |
| Χρόνος ανανέωσης οθόνης (Hz) | ≥100 |
| Μέγιστη αντίθεση | ≥3.000.000:1 |
| Χρόνος απόκρισης (ms) | ≤6,5 |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | ≥300 |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης (μοίρες) | >160 |
| Κάθετη Γωνία Θέασης (μοίρες) | >160 |
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | ΝΑΙ |
| Βάση τοίχου με κλίση για τηλεοράσεις έως 32'' και 30kg | NAI |
| Ενεργειακή κλάση | ≥Α |
| Εγγύηση (Έτη) | ≥2 |

ΗΕ7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Δυνατότητα ανάγνωσης από οπτικούς δίσκους τύπου: CD-R, CD-RW, DivX, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM | ΝΑΙ |
| Συμβατό με πρότυπο MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV | ΝΑΙ |
| Έξοδος ηχείων στερεοφωνική | ΝΑΙ |
| Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | ΝΑΙ |
| Συμβατό με πρότυπα | NTSC, PAL |
| Θύρες HDMI | ≥1 |
| Θύρες USB | ≥1 |
| Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) | Προαιρετικό |

ΟΜΑΔΑ 3η: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ.ΕΞ.1. Ψυγείο 150 lt

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| Μοντέλο |  | Να αναφερθεί |
| Κατασκευαστής |  | Να αναφερθεί |
| Ενεργειακή Κλάση |  | Α+ |
| Μέγιστες Διαστάσεις σε μέτρα (Ύψος Χ Πλάτος Χ Βάθος) |  | 0,85 x 0,63 x 0,65 |
| Χρώμα |  | Λευκό |
| Μέγιστη Μικτή Χωρητικότητα σε lt |  | 150 lt |
| Μοτέρ |  | 1 |
| Τύπος Ψύξης |  | Συμβατικός |
| Αντιβακτηριδιακό |  | ΝΑΙ |
| Ζώνη Κλίματος Λειτουργίας |  | SN-ST |
| - Ηλεκτρικός Θερμοστάτης |  | ΝΑΙ |
| Αριθμός Ραφιών Συντήρησης |  | 2 |
| Τύπος Ραφιών (Υλικό) |  | Κρυστάλλινα |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας |  | ΝΑΙ |
| Ρυθμιζόμενα Πόδια στήριξης |  | ΝΑΙ |
| Ροδάκια Μεταφοράς |  | ΝΑΙ |
| Δυνατότητα να εφάπτεται σε τοίχο |  | ΝΑΙ |
| Δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από τραπέζι |  | ΝΑΙ |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη γραπτή εγγύηση με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή προς το Δήμο Χανίων |  |

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 4η: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

Τα απαιτούμενα σκίαστρα του χώρου του Συμβουλευτικού Σταθμού, αναλύονται ως εξής:

| α/α | ΧΩΡΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ1 | Κυρίως εργαστήριο | περ. 110*175 εκ. | 6 |

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προμήθεια αφορά σε σκίαστρα τύπου «roller blind», τα οποία θα τοποθετηθούν στα παράθυρα και τη μπαλκονόπορτα του κτιρίου του Συμβουλευτικού Σταθμού για τη μείωση του εισερχόμενου φωτός και ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και την οπτική απομόνωση από το δρόμο.

Ο παραπάνω πίνακας δίνει τις ονομαστικές διαστάσεις, των ανοιγμάτων με μια απόκλιση 0.03 εκ. Οι ακριβείς διαστάσεις του ανοίγματος θα προκύψουν μετά την κτιριακή αποκατάσταση του χώρου και για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επισκεφθούν το χώρο, να επιθεωρήσουν τα ανοίγματα και να προβούν σε δικές τους μετρήσεις ακριβείας για να κατασκευάσουν τα επιμέρους σκίαστρα σύμφωνα με αυτές. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να κατασκευάσει τα κατάλληλα σκίαστρα για κάθε άνοιγμα, με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του ανοίγματος (άνοιγμα-κλείσιμο).

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Στα σκίαστρα θα χρησιμοποιηθεί ύφασμα συσκότισης (black-out). Θα είναι αδιαπέραστα από το φως (συσκότιση κατά 99%, πιστοποίηση class I )προσφέροντας υψηλή ποιότητα σκίασης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι υψηλών απαιτήσεων, να αντέχει στη μακροχρόνια χρήση, να μην ξεθωριάζει στο φως ή με το πλύσιμο, να μην χνουδιάζει, να μην ξεχειλώνει, να μην αλλάζει διαστάσεις, να μην τρίβεται, ενώ θα πρέπει να αντέχει στο καθάρισμα με τα κοινά προϊόντα καθαρισμού.

Το χρώμα της έγχρωμης πλευράς  του υφάσματος συσκότισης θα επιλεγεί από την υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο, έτσι ώστε να ταιριάζει αισθητικά με το χώρο. Τυχόν κολλήματα ή ραφές θα πρέπει να είναι να είναι απολύτως ευθείες, αφανείς και μεγάλης αντοχής. Η υφή της έγχρωμης πλευράς θα πρέπει να προσομοιάζει σε λινό ή γάζα.

Η πρώτη ύλη του υφάσματος θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη φλόγα. Τα υφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν υποστεί αντιπυρική επεξεργασία και να αυτοσβένονται, δηλ. να καίγονται χωρίς φλόγα και να σβήνουν όταν απομακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς) χωρίς να υπάρχει κίνδυνος από τοξικές αναθυμιάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πυρίμαχες ιδιότητες θα πρέπει να είναι μόνιμες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υφάσματος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρες σχετικό χρωματολόγιο, βάσει του οποίου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τις τελικές αποχρώσεις πριν την παραγωγή των προς προμήθεια ειδών και αφού εξετάσει τα αντίστοιχα δείγματα.

Στην Τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν δείγματα, μαζί με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής για κάθε ύφασμα ή υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα σκίαστρα, έτσι ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Η προμήθεια περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των σκιάστρων στους χώρους και τα ανοίγματα για τα οποία προορίζονται. Τα σκίαστρα θα τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από το άνοιγμα στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας ή στην έσω και άνω παρειά των ανοιγμάτων εφόσον δεν παρεμποδίζεται το άνοιγμά τους και επιτρέπεται η εύκολη χρήση των σκιάστρων.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφτούν τους χώρους, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, για να προσδιορίσουν –εκτός από τις διαστάσεις των σκιάστρων – και όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς, τα εξαρτήματα, τις οπές κλπ., που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική φθορά στους χώρους. Ανάλογα με το μέγεθος του ανοίγματος, θα επιλεγούν μηχανισμοί Φ32 για άνοιγμα μέχρι 2m, ή Φ40 για άνοιγμα μέχρι 2,3m. Οι μηχανισμοί μετά την τοποθέτησή τους, πρέπει να λειτουργούν άψογα, εύκολα και αθόρυβα. Θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής στον χρόνο και στη χρήση. Θα πρέπει να έχουν δε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άψογη λειτουργία τους και να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 10 χρόνων τουλάχιστον.

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης των σκιάστρων.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |
| --- | --- | --- |
| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | Μαργαρίτα Μπατάκη Αρχιτέκτονας Μηχ/κός | Γεώργιος Φραγκιαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υπολογιστών |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

| ΟΜΑΔΑ | α/α ΚΑΤΟΨΗΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός | ΗΕ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | ΗΕ2 | Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 | 550,00 | 550,00 |
|  | ΗΕ3 | Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | ΗΕ4 | Πολυμηχάνημα | 1 | 350,00 | 350,00 |
|  | ΗΕ5 | Βιντεοπροβολέας με Οθόνη Προβολής | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
|  | ΗΕ6 | Τηλεόραση | 1 | 550,00 | 550,00 |
|  | ΗΕ7 | Συσκευή αναπαραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός | HΛΕΞ1 | Ψυγείο 150 lt | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 4. Σκιάδια | Σ1 | Roller Blinds | 6 | 100,00 | 600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  | 5.030,00 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 1.156,90 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  | 6.186,90 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» – ΟΜΑΔΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 4.230,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 1 |  |  |  |  |
| Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 |  |  |  |  |
| Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser | 1 |  |  |  |  |
| Πολυμηχάνημα | 1 |  |  |  |  |
| Βιντεοπροβολέας με Οθόνη Προβολής | 1 |  |  |  |  |
| Τηλεόραση | 1 |  |  |  |  |
| Συσκευή αναπαραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) | 1 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» – ΟΜΑΔΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 200,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Ψυγείο 150 lt | 1 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» – ΟΜΑΔΑ 4 ΣΚΙΑΣΤΡΑ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 600,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ: περ. 1,00*1,65 μ | 6 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

Η προμήθεια των επίπλων έχει ήδη κατακυρωθεί γι αυτό και  οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν.

Βλέπε σχετικό Παράρτημα ΙΙ