| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |
| --- | --- |

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ιούνιος 2015

Περιεχόμενα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η	3

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ	6

Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	6

Α.01 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >= 19,5” και λειτουργικό σύστημα	6

Α.02 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >=23” και λειτουργικό σύστημα	9

Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά	13

Β.01 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα βαρέως τύπου (heavy duty) Α3	13

Κατηγορία Γ: Περιφερειακά	14

Γ.01 Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser (≥40 Σελ./λεπτό)	14

Γ.02 Σαρωτής A4	15

Γ.03  Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	16

Γ.04 ΟΘΟΝΗ Η/Υ >= 21,5”	17

Γ.05 ΟΘΟΝΗ Η/Υ >= 27”	18

Γ.06 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact	19

Γ.07 Εκτυπωτής A3 έγχρωμος Inkjet	21

Γ.08 Tablet	22

Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός	23

Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	24

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ	28

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 73.500,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7134.021, 10-7134.020, 10-7134.019, 10-6673.003, 10-6673.002 |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», τις σχετικές περί προμηθειών ΟΤΑ εγκυκλίους του ίδιου Υπουργείου.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα των  Κ.Α. 10-7134.021, 10-7134.020, 10-7134.019, 10-6673.003, 10-6673.002.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τον σχετικό διαγωνισμό.

Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει ανάγκες που αναλύονται στους παρακάτω πίνακες και να βαρύνει τους συγκεκριμένους Κ.Α.

Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Είδος; Ποσότητα; Υπηρεσία; Κ.Α.. Α.01; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >= 19,5” και λειτουργικό σύστημα; 35; Δνση Οικ/κων Υπηρεσιών (35); 10-7134.021 Προμήθεια Η/Υ. Α.02; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >=23” και λειτουργικό σύστημα; 3; Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (3) Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (2); 10-7134.021 Προμήθεια Η/Υ. Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά Είδος; Ποσότητα; Υπηρεσία; Κ.Α.. Β.01; Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα βαρέως τύπου (heavy duty) Α3; 1; Δ/νση Δόμησης; 10-7134.020 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών. Κατηγορία Γ: Περιφερειακά Είδος; Ποσότητα; Υπηρεσία; Κ.Α.. Γ.01; Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser (≥40 Σελ./λεπτό); 4; Δνση Οικονομικών Υπ. (4); 10-7134.019 Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ. Γ.02; Σαρωτής πολλαπλών σελίδων – Doc Scanner; 1; Δ/νση Διοικ/κων Υπηρεσιών (1). Γ.03; Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Laptop; 2; Φιλαρμονική (1) Βιβλιοθήκες (1). Γ.04; Οθόνη >= 21,5”; 30; Δ/νση ΚΕΠ. Γ.05; Οθόνη >=27”; 2; Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ.06; Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact; 4; Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών (3) Δνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (1). Γ.07; Εκτυπωτής A3 έγχρωμος Inkjet; 1; Δ/νση Δόμησης. Γ.08; Tablet; 1; Γραφείο Τουρισμού. Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός Είδος; Ποσότητα; Κ.Α.. Δ.01; Πρίζα επιτοίχια με δύο πριζάκια RJ45 cat 6; 5; 10-6673.003 Προμήθεια Εξαρτημάτων - ανταλλακτικών για την αναβάθμιση - επισκευή υπαρχόντων δικτυακών υποδομών. Δ.02; Πριζάκι μιας θέσης cat 6; 20. Δ.03; Βύσματα RJ45 σετ 100 τμχ cat 6; 1. Δ.04; Μούφα για adapter RJ45; 10. Δ.05; Βίδες Ραck με παξιμάδι; 20. Δ.06; Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS; 10. Δ.07; Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6; 10. Δ.08; Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6; 10. Δ.09; Power over Ethernet Injector; 2. Δ.10; Τροφοδοτικό για Πλακέτα WiFi; 3. Δ.11; Switch 8 port 10/100Mbit; 5. Δ.12; SSD 2.5 "; 8. Δ.13; USB to Ethernet; 2. Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Είδος; Ποσότητα; Κ.Α.. Ε.01; Τροφοδοτικό ≥500 Watt; 30; 10-6673.002 Προμήθεια Εξαρτημάτων - ανταλλακτικών για την αναβάθμιση - επισκευή υπαρχόντων Η/Υ και περιφερειακών. Ε.02; Σκληρός Δίσκος SATA; 10. Ε.03; Μητρική πλακέτα τύπου Socket LGA1150; 2. Ε.04; Επεξεργαστής; 2. Ε.05; Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-6400; 46. Ε.06; Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-8500; 4. Ε.07; Μνήμη RAM DDR 3 4GB; 10. Ε.08; USB Memory Stick; 15. Ε.09; Κάρτα γραφικών VGA PCI EXPRESS; 5. Ε.10; Συσκευή DVD RW SATA; 15. Ε.11; Πληκτρολόγιο USB; 20. Ε.12; Ποντίκι USB; 20. Ε.13; Δίσκος εξωτερικός USB; 5. Ε.14; Δίσκος SATA για Server; 12. Ε.15; Ακουστικά με μικρόφωνο; 10. Ε.16; Pickup Roller HP; 10. Ε.17; Pickup Roller Kyocera; 5. Ε.18; Paper Feed HP; 10. Ε.19; Μετασχηματιστής μεταβλητός 9/12/13.5V; 3. Ε.20; Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο; 8. Ε.21; Προέκταση Kαλωδίου Σούκο; 5. Ε.22; Καλώδιo ρεύματος; 5. Ε.23; Μονωτική ταινία Μαύρη; 3. Ε.24; USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο; 5. Ε.25; USB Card Reader multi in1; 2. Ε.26; Κολλητήρι τύπου Στυλό; 1. Ε.27; Καλάϊ για κολλητήρι; 1. Ε.28; Πάστα για κολλητήρι; 1. Ε.29; τρόμπα για κολλητήρι; 1. Ε.30; Ανεμηστηράκι για κάρτες γραφικών; 10. Ε.31; Μπαταρία 9v; 4. Ε.32; Μπαταρία ΑΑ; 8. Ε.33; Μπαταρία ΑΑΑ; 12. Ε.34; Μπαταρία τύπου CR2032 3V; 12. Ε.35; Θήκη για λαπτοπ 16”; 1. Ε.36; Μετατροπέας Parallel to USB; 3. Ε.37; USB Καλώδιο Micro; 5. Ε.38; USB Καλώδιο Micro; 2. Ε.39; USB Καλώδιο Mini; 5. Ε.40; USB Καλώδιο Mini; 2. Ε.41; USB Καλώδιο για φωτογραφική μηχανή; 1.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 24/06/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 24/06/2015 Ο ΠροϊσταμενΟΣ Του Τμηματος Τεχνολογιων πληροφορικης & επικοινωνιων (ΤΠΕ) Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ |
| --- | --- |
|  | Οι συντάξαντες Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ. Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 73.500,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7134.021, 10-7134.020, 10-7134.019, 10-6673.003, 10-6673.002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ-  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Α.01 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >= 19,5” και λειτουργικό σύστημα

Πλήρες Υπολογιστικό Σύστημα το οποίο αποτελείται, από Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι και Άδεια λειτουργικού συστήματος.  Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 35 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
| Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |  |
|  | Πυρήνες | >= 4 |  |  |  |
|  | Απόδοση | >= 7.200 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark |  |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα | >=4 GBs |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >= 16GB |  |  |  |
|  | Συχνότητα | >= 1600 ΜΗz |  |  |  |
|  | Τύπος | DDR3 SDRAM |  |  |  |
|  | Αριθμός ελεύθερων DIMM slots | >= 3 |  |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | Χωρητικότητα | >= 500GB |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SATA III |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής | >= 7200 Rpm |  |  |  |
| Οπτική Μονάδα | Τύπος | DVD RW+/- |  |  |  |
|  | Ταχύτητα | >= 8x |  |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Chipset | Nα αναφερθεί |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης | >= 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Μνήμη | >=1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης |  |  |  |
|  | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά: | Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: OpenGL 4.3, OpenCL v1.2, DirectX 11.1 κ.λπ. |  |  |  |
|  | Θύρες Επικοινωνίας | VGA | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών οθονών | NAI |  |  |  |
| Κάρτα ήχου | Μοντέλο: | Να αναφερθεί |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά | Υποστήριξη ήχου υψηλής ποιότητας |  |  |  |
|  | Τύπος: | Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα ή ξεχωριστή κάρτα |  |  |  |
| Κάρτα δικτύου | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή κάρτα |  |  |  |
|  | Ταχύτητα | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |  |
|  | Αριθμός Θυρών | 1 |  |  |  |
| Eσωτερικά Slots Επέκτασης | PCIe x16 | >=1 |  |  |  |
|  | PCIe x1 | >=1 |  |  |  |
| Θύρες | PS2 | NAI |  |  |  |
|  | USB 2.0 (μπροστά/πίσω) | >= 2/4 |  |  |  |
|  | USB 3.0 (μπροστά/πίσω) | >= 2/2 |  |  |  |
|  | RJ-45 | >= 1 |  |  |  |
|  | Serial | >= 1 |  |  |  |
|  | Line-in Μπροστά/Πίσω | 1/1 |  |  |  |
|  | Line-out Μπροστά/Πίσω | 1/1 |  |  |  |
|  | VGA | NAI |  |  |  |
|  | Display Port | >= 2 |  |  |  |
| Διαστάσεις | Πλάτος | ≤ 170 |  |  |  |
|  | Ύψος | ≤ 399 |  |  |  |
|  | Βάθος | ≤ 445 |  |  |  |
| Βάρος | <=10 kgr |  |  |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB |  |  |  |  |
| Ποντίκι | Οπτικό, με σύνδεση USB, |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Ισχύς Τροφοδοτικού | <= 350 W |  |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ρεύματος | Active PFC |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | FCC, CE, GS | NAI |  |  |  |
|  | Energy Star | NAI |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS ή άλλο |  |  |  |
| Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων | Πλήρη υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων MS Windows 7, 8.x |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα | Λειτουργικό Σύστημα Windows Επαγγελματικής έκδοσης 64bit, Γλώσσας Ελληνικής , να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού Δυνατότητα υποβάθμισης σε προηγούμενη έκδοση Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών |  |  |  |  |
| Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία |  |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη | Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου Χανίων |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

Οθόνη

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 35 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Ίδιου οίκου με τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
| Τύπος | Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, αντιθαμβωτική |  |  |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγεθος Οθόνης | >= 19,5 inches |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα | >= 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio) | >=1.000:1 στατική, >=3000000:1 δυναμική |  |  |  |
|  | Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) | <=0.2768 mm |  |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) | 160/170 μοίρες |  |  |  |
|  | Aspect Ratio | 16: 9 |  |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) | <= 5 ms |  |  |  |
|  | Interface | Αναλογικό ή/και ψηφιακό |  |  |  |
|  | Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution) | Τουλάχιστον 1600 x 900. |  |  |  |
|  | Αριθμός Χρωμάτων | Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |
|  | Video Input | VGA | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | DVI-D | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Displayport | Προαιρετικό |  |  |
|  | Ρυθμίσεις (Adjustments) | Τουλάχιστον tilt |  |  |  |
| Βάρος | <= 5Kgr |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Μονάδα τροφοδοσίας | Ενσωματωμένη |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | <= 22 Watt |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (μέγιστη) | <= 30 Watt |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | TCO, CE | NAI |  |  |  |
|  | Energy Star | NAI |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS |  |  |  |
| Καλώδια | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή τύπου VGA, DVI-D |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη | Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

Α.02 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >=23” και λειτουργικό σύστημα

Πλήρες Υπολογιστικό Σύστημα το οποίο αποτελείται, από Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι και Άδεια λειτουργικού συστήματος.  Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
| Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |  |
|  | Πυρήνες | >= 4 |  |  |  |
|  | Απόδοση | >= 7.200 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark |  |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα | >=8 GBs |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >= 16GB |  |  |  |
|  | Συχνότητα | >= 1600 ΜΗz |  |  |  |
|  | Τύπος | DDR3 SDRAM |  |  |  |
|  | Αριθμός ελεύθερων DIMM slots | >= 2 |  |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | Χωρητικότητα | >= 500GB |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SATA III |  |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής | >= 7200 Rpm |  |  |  |
| Οπτική Μονάδα | Τύπος | DVD RW+/- |  |  |  |
|  | Ταχύτητα | >= 8x |  |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Chipset | Nα αναφερθεί |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης | >= 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Μνήμη | >=1GB αποκλειστικής χρήσης |  |  |  |
|  | Τύπος | Όχι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά: | Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: Shader Model 5.0, OpenGL 4.1, DirectX 11 κ.λπ. |  |  |  |
|  | Clock | >=875Mhz |  |  |  |
|  | Memory Bandwidth | >=14GB/s |  |  |  |
|  | Θύρες Επικοινωνίας | DVI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών οθονών | NAI |  |  |  |
| Κάρτα ήχου | Μοντέλο: | Να αναφερθεί |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά | Υποστήριξη ήχου υψηλής ποιότητας |  |  |  |
|  | Τύπος: | Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα ή ξεχωριστή κάρτα |  |  |  |
| Κάρτα δικτύου | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή κάρτα |  |  |  |
|  | Ταχύτητα | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |  |
|  | Aριθμός Θυρών | 1 |  |  |  |
| Eσωτερικά Slots Επέκτασης | PCIe x16 | >=1 |  |  |  |
|  | PCIe x1 | >=1 |  |  |  |
| Θύρες | PS2 | NAI |  |  |  |
|  | USB 2.0 (μπροστά/πίσω) | >= 2/4 |  |  |  |
|  | USB 3.0 (μπροστά/πίσω) | >= 2/2 |  |  |  |
|  | RJ-45 | >= 1 |  |  |  |
|  | Serial | >= 1 |  |  |  |
|  | Line-in Μπροστά/Πίσω | 1/1 |  |  |  |
|  | Line-out Μπροστά/Πίσω | 1/1 |  |  |  |
|  | VGA | NAI |  |  |  |
|  | Display Port | >= 2 |  |  |  |
| Διαστάσεις | Πλάτος | ≤ 170 |  |  |  |
|  | Ύψος | ≤ 399 |  |  |  |
|  | Βάθος | ≤ 445 |  |  |  |
| Βάρος | <=10 Kgr |  |  |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB |  |  |  |  |
| Ποντίκι | Οπτικό, με σύνδεση USB, |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Ισχύς Τροφοδοτικού | <= 350 W |  |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ρεύματος | Active PFC |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | FCC, CE, GS | NAI |  |  |  |
|  | Energy Star | NAI |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS ή άλλο |  |  |  |
| Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων | Πλήρη υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων MS Windows 7, 8.x |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα | Λειτουργικό Σύστημα Windows Επαγγελματικής έκδοσης 64bit, Γλώσσας Ελληνικής , να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού Δυνατότητα υποβάθμισης σε προηγούμενη έκδοση Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών |  |  |  |  |
| Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία |  |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη | Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου Χανίων |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

ΟΘΟΝΗ

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Ίδιου οίκου με τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
| Τύπος | IPS Gen 2, Full HD, Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, αντιθαμβωτική |  |  |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγεθος Οθόνης | >= 23 inches |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα | >= 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio) | >=1.000:1 στατική, >=5,000,000:1 δυναμική |  |  |  |
|  | Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) | <=0.265 mm |  |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) | 178/178 μοίρες |  |  |  |
|  | Aspect Ratio | 16:9 |  |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) | <= 8 ms |  |  |  |
|  | Interface | Αναλογικό ή/και ψηφιακό |  |  |  |
|  | Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution) | Τουλάχιστον 1920 x 1080. |  |  |  |
|  | Αριθμός Χρωμάτων | Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |
|  | Συνδέσεις |  |  |  |  |
|  | Video Input | VGA | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | DVI-D | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Displayport | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμίσεις (Adjustments) | Height Adjustable, Pivot Rotation, Swivel Range |  |  |  |
| Βάρος | <= 5Kgr |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Μονάδα τροφοδοσίας | Ενσωματωμένη |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | <= 30 Watt |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (μέγιστη) | <= 37 Watt |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | TCO, CE | NAI |  |  |  |
|  | Energy Star | NAI |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS |  |  |  |
| Καλώδια | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή τύπου VGA, DVI-D |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη (να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει) | Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά

Β.01 Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα βαρέως τύπου (heavy duty) Α3

Φωτοτυπικό μηχάνημα με διάφορα μεγέθη αντιγραφής και εκτύπωσης. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής | >= 40 σελίδες το λεπτό |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης αναστροφής πρωτοτύπων με single pass duplex scan | >= 150 φύλλα |  |  |
| Standard μονάδα duplex | ΝΑΙ |  |  |
| Κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού | >= 2 x 500 φύλλα |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης 1ου αντιγράφου | <= 4 sec |  |  |
| Πολλαπλά αντίγραφα | Έως 999 |  |  |
| Δυνατότητα zoom | Καλύτερο ή ίσο από 25 - 400% |  |  |
| Standard μνήμη μηχανήματος | >= 2 GB |  |  |
| Standard σκληρός δίσκος | >= 160GB |  |  |
| Έγχρωμη οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |  |
| Duty monthly cycle | >= 150.000 αντίγραφα |  |  |
| Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού από τις απλές κασέτες ή το bypass | Καλύτερο ή ίσο από 60 - 220 gr. |  |  |
| Ταχύτητα σάρωσης b/w | >= 80 images/min Simplex >=150 images/min Duplex |  |  |
| Λειτουργίες σάρωσης | Scan to e-mail, URL, SMB, FTP,USB/SD |  |  |
| Γλώσσες εκτύπωσης | PCL5e, PCL6, PDF |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | >= 1.200x1.200 dpi |  |  |
| Τυπική συνδεσιμότητα | USB 2.0, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, SD Slot |  |  |
| Να διαθέτει το μηχάνημα κωδικούς πρόσβασης | Τουλάχιστον 1000 κωδικούς |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εγγράφων | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής | ΝΑΙ |  |  |
| Να προσφέρεται με την αντίστοιχη εργοστασιακή του βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικοί όροι | Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση CE. Να µην είναι ανακατασκευασμένο µε εξαρτήματα προερχόμενο από δεύτερη επεξεργασία. |  |  |
| Εγγύηση | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά την διάρκεια των οποίων ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει κάθε εξάρτηµα που θα παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωµα και δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος. Τα ανταλλακτικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση πρέπει να αναφέρονται ρητά στην προσφορά. Αν για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαραίνει τον προμηθευτή. |  |  |
| Εγκατάσταση και εκπαίδευση | Χρόνος παράδοσης εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Θα παραδοθούν δύο τεμάχια αναλωσίμου (toner) πλέον του αρχικού. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση στο δίκτυο τουλάχιστον σε 5 θέσεις εργασίας που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Θα εκπαιδεύσει τουλάχιστον 5 χρήστες στον χειρισμό του μηχανήματος, στην αντικατάσταση αναλωσίμων, καθώς και σε άρση μικρών βλαβών, όπως εμπλοκή χαρτιού. Θα εκπαιδεύσει τέλος τουλάχιστον 2 άτομα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εγκατάσταση και την παραμετροποίησή του. |  |  |

Κατηγορία Γ: Περιφερειακά

Οι κατηγορία των περιφερειακών περιλαμβάνει εκτυπωτή A4 μονόχρωμο τεχνολογίας Laser, Σαρωτή Α4, Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Laptop, Οθόνη >= 21,5”, Οθόνη >=27”, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου Compact, εκτυπωτή ψεκασμού Α3 έγχρωμος, Tablet.

Στους πίνακες  παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τις των συσκευές.

Γ.01 Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser (≥40 Σελ./λεπτό)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4 | ≥ 40 σελ/λεπτό |  |  |
| Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας) | ≤8 δευτερόλεπτα |  |  |
| Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη) | ≥ 1.200 x 1.200 dpi. |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Μονόχρωμη Laser |  |  |
| Δυνατότητα Οικονομικής εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Κύκλος λειτουργίας | ≥ 100.000 σελίδες |  |  |
| Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού | ≥ 5.000 σελίδες |  |  |
| Μνήμη | ≥128 MB |  |  |
| Βασικές γλώσσες εκτυπωτή | PCL 5e / 6, Postscript level 3 |  |  |
| Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου) | ≥ 250 φύλλων |  |  |
| Tray εισόδου Α. (Δεκτών και ανακλεινώμενο) | ≥100 φύλλων |  |  |
| Tray εισόδου Β. | ≥ 500 φύλλων |  |  |
| Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέων tray | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων | A4, A5, A6 |  |  |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες |  |  |
| Τυπική συνδεσιμότητα | 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100 Base-TX Ethernet |  |  |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Microsoft® Windows®, XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®. Windows 7, 8. Red Hat 7.x. SUSE 8.x. |  |  |
| Συμβατά Δικτυακά συστήματα | TCP/IP V4, TCP/IP V6, TCP, UDP, AppleTalk |  |  |
| Διαχείριση ασφαλείς | SNMP V3, SSL/TLS, 802.1X |  |  |
| Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία) | ≤ 850 Watt |  |  |
| Κατανάλωση ισχύος (κατάσταση αναμονής) | ≤ 15 Watt |  |  |
| Με προδιαγραφές ENERGY STAR® | Ναι |  |  |
| Χωρητικότητα Toner (Βάση ΙSO/IEC 19752) | ≥ 12000 σελίδες |  |  |
| Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα υπολογιζόμενη βάση μέση τιμή αγοράς γνήσιου ανταλλακτικού | ≤ 0,017€ / σελίδα |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 Έτος |  |  |

Γ.02 Σαρωτής A4

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Scanner | Τροφοδοσίας Εγγράφου (Sheet Feed) |  |  |
| Μορφές σάρωσης | Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη, Γκρι |  |  |
| Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόμαυρη, έγχρωμη στα 300dpi (Σελίδες ανά λεπτό) | ≥ 25 |  |  |
| Σάρωση και των δύο όψεων με ένα πέρασμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (dpi) | ≥ 600 |  |  |
| Αναλύσεις σάρωσης (dpi) | {75, 100, 150, 200, 300, 500, 600} |  |  |
| Βάθος χρώματος (Bit) | ≥ 48 |  |  |
| Αποχρώσεις Γκρίζου | ≥ 256 |  |  |
| Συνιστώμενη ημερήσια χρήση (σελίδες) | ≥ 2000 |  |  |
| Τροφοδότης εγγράφων (σελίδες) | ≥ 50 |  |  |
| Μεγέθη εγγράφων | {Α4, Α5, Α6, Α8, Legal} |  |  |
| Μέγιστο μήκος χαρτιού (mm) | ≥ 3000 |  |  |
| Βάρος εγγράφου (γρ/μ2) | <=45, >=200 |  |  |
| Πλήκτρα ελέγχου | Mε δυνατότητα προγραμματισμού |  |  |
| Έξοδοι σάρωσης | {Σε αρχείο, σε εκτυπωτή} |  |  |
| Παραμετροποιήσεις σάρωσης με αυτόματη αναγνώριση | {διαγραφή κενής σελίδας, προσανατολισμού, αποκοπής, barcode, συγχώνευση εγγράφων, διαχωρισμός εγγράφων} |  |  |
| Μορφές αποθήκευσης | {Pdf, Pdf searchable, Tiff, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT} |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |  |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | {Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 8} |  |  |
| Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές ασφαλείας | {FCC Part 2, CE} |  |  |
| Εγγύηση (έτη) | ≥ 1 |  |  |

Γ.03  Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |  |
| Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |
|  | Πυρήνες | >= 2 |  |  |
|  | Απόδοση | >= 3.500 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα | >=4 GBs |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >= 8GBs |  |  |
|  | Συχνότητα | >= 1600 ΜΗz |  |  |
|  | Τύπος | DDR3 |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | Χωρητικότητα | >= 500GB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής | >= 5400 Rpm |  |  |
| Οπτική Μονάδα | Τύπος | DVD RW+/- |  |  |
|  | Ταχύτητα | >= 8x |  |  |
| Κάρτα Γραφικών | Μνήμη | >= 1 GB πλέον της κύριας μνήμης |  |  |
| Δικτύωση | Ταχύτητα LAN | Ethernet 10/100 LAN |  |  |
|  | Ασύρματο | 802.11 b/g/n |  |  |
|  | Bluetooth | 4.0 |  |  |
| Εξωτερικές θύρες | HDMI | >= 1 |  |  |
|  | USB 3.0 | >= 1 |  |  |
|  | USB 2.0 | >= 2 |  |  |
|  | RJ-45 | >= 1 |  |  |
|  | Headset port | >= 1 |  |  |
| Οθόνη | Τύπος οθόνης | HD |  |  |
|  | Ανάλυση | >= 1366 x 768 pixels |  |  |
|  | Μέγεθος | >= 15,6 inch |  |  |
| Web Camera |  | ΝΑΙ |  |  |
| Υποδοχές | Media Card | SD, SDHC, SDXC |  |  |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα | Λειτουργικό Σύστημα Windows Επαγγελματικής έκδοσης 64bit, Γλώσσας Ελληνικής , να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού Δυνατότητα υποβάθμισης σε προηγούμενη έκδοση Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών |  |  |  |
| Περιλαμβάνεται Θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |
| Βάρος | <= 2,5 kg |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >= 1 έτος |  |  |  |

Γ.04 ΟΘΟΝΗ Η/Υ >= 21,5”

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 30 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
| Τύπος | Full HD, Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED |  |  |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγεθος Οθόνης | >= 21,5 inches |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα | >= 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio) | >=1.000:1 στατική, >=2.000.000:1 δυναμική |  |  |  |
|  | Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) | <=0.265 mm |  |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) | >=178/178 μοίρες |  |  |  |
|  | Aspect Ratio | 16:9 |  |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) | <= 8 ms |  |  |  |
|  | Interface | Αναλογικό ή/και ψηφιακό |  |  |  |
|  | Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution) | Τουλάχιστον 1920 x 1080. |  |  |  |
|  | Αριθμός Χρωμάτων | Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |
|  | Συνδέσεις |  |  |  |  |
|  | Video Input | VGA | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | DVI-D | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Displayport | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμίσεις (Adjustments) | Height Adjustable, Pivot Rotation, Swivel Range |  |  |  |
| Βάρος | <= 5 Kgr |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Μονάδα τροφοδοσίας | Ενσωματωμένη |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | <= 30 Watt |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (μέγιστη) | <= 45 Watt |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | TCO, CE | NAI |  |  |  |
|  | Energy Star 6 | NAI |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS |  |  |  |
| Καλώδια | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή τύπου VGA, DVI-D |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον τριών (3) ετών εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

Γ.05 ΟΘΟΝΗ Η/Υ >= 27”

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |  |  |
| Τύπος | Full HD, Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED |  |  |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγεθος Οθόνης | >= 27 inches |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα | >= 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Λόγος Αντίθεσης | >=20.000.000:1 δυναμική |  |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) | >=160/170 μοίρες |  |  |  |
|  | Aspect Ratio | 16:9 |  |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) | <= 5ms |  |  |  |
|  | Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution) | Τουλάχιστον 1920 x 1080. |  |  |  |
|  | Αριθμός Χρωμάτων | Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |
|  | Video Input | VGA>=1 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | HDMI >= 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Επίτοιχη ανάρτηση | Δυνατότητα επίτοιχης ανάρτησης βάση του προτύπου VESA 100mm |  |  |  |  |
| Βάρος | <= 7 Kgr |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Μονάδα τροφοδοσίας | Ενσωματωμένη |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | <= 40 Watt |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας σε standby | <= 0.5 Watt |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | Energy Star | NAI |  |  |  |
| Καλώδια | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή τύπου VGA |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον τριών (3) ετών εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |

Γ.06 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |
| To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος | Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact |  |  |
| Αισθητήρας εικόνας | CCD 1/2,3 |  |  |
| Ενεργά pixel (MP) | ≥ 20,0 |  |  |
| Εστιακή απόσταση φακού (χιλ.) | 4,6– 23,0 (αντιστοιχία με φιλμ 35mm: 26-130 mm) |  |  |
| Ζουμ | ≥ Οπτικό 4x |  |  |
| Εύρος διαφράγματος | f/3.2 – f/6.5 |  |  |
| Τύπος εστίασης | TTL |  |  |
| Λειτουργίες AF | Προτεραιότητα προσώπου, κέντρο, χειροκίνητη με 99 περιοχές, παρακολούθηση θέματος, AF εύρεση στόχου |  |  |
| Σύστημα/Σημεία Αυτόματης Εστίασης (AF) | AF με ανίχνευση αντίθεσης |  |  |
| Καταστάσεις φωτομέτρησης | Αποτίμηση (διασύνδεση με πλαίσιο AF Ανίχνευσης Προσώπων), Μέσου όρου με αυξημένη βαρύτητα στο κέντρο, Σημείου (κέντρο) |  |  |
| Διόρθωση Έκθεσης | +/- 2 EV σε βήματα 1/3 στοπ. Βελτιωμένη λειτουργία i-Contrast για αυτόματη διόρθωση του δυναμικού εύρους |  |  |
| Ευαισθησία ISO | Αυτόματη, 100, 200, 400, 800, 1600 |  |  |
| Ταχύτητα κλείστρου (δευτ.) | 1 - 1/2000 (προεπιλογή) 15 - 1/2000 (συνολικό εύρος - διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης) |  |  |
| Ισορροπία λευκού | TTL |  |  |
| Ρυθμίσεις | Αυτόματη (συμπεριλαμβανομένης της Ανίχνευσης Προσώπων), Φως Ημέρας, Συννεφιά, Λυχνίες Πυράκτωσης / Φθορισμού / Φθορισμού H, custom |  |  |
| Οθόνη [εκ. (“)] | ≥ TFT 6,5 (3,0), περίπου 230.000 κουκκίδες |  |  |
| Φωτεινότητα | Ρυθμιζόμενη σε πέντε επίπεδα |  |  |
| Καταστάσεις φλας | Αυτόματη, Χειροκίνητη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Φλας, Αργός Συγχρονισμός |  |  |
| Μείωση Φαινομένου "Κόκκινων Ματιών" | ΝΑΙ |  |  |
| Διόρθωση Έκθεσης με Φλας | Ανίχνευση Προσώπων για Έκθεση με Φλας, Έξυπνη Έκθεση με Φλας |  |  |
| Εμβέλεια Ενσωματωμένου Φλας | ≥ 50 εκ. - 3,0 μ. (W) / 1,0 - 2,0 μ. (T) |  |  |
| Καταστάσεις λήψεις εικόνας | Αυτόματη, P, Πορτραίτο, Χρονόμετρο, για Πρόσωπα, Χαμηλός Φωτισμός , Ζωηρά Χρώματα, Χιόνι, Αργό Κλείστρο, Διακριτική |  |  |
| Καταστάσεις λήψης σε ταινία | P, Ζωντανός Έλεγχος, Πορτραίτο |  |  |
| Ανάλυση εικόνας | (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4608 x 2592 |  |  |
| Ανάλυση ταινίας | HD) 1280 x 720, 25 καρέ/δευτ., (L) 640 x 480, 30 καρέ/δευτ. Ταινία iFrame (HD) |  |  |
| Τύπος εικόνων | Συμπίεση JPEG (Συμβατότητα με Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, Συμβατότητα με Digital Print Order Format [DPOF] Έκδοση 1.1 |  |  |
| Τύπος ταινιών | MOV [H.264 + Linear PCM (2 κανάλια μονοφωνικού ήχου)] |  |  |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης | SD, SDHC, SDXC |  |  |
| Επικοινωνία με υπολογιστή | Hi-speed USB (MTP,PTP), Συμβατή με Mini-B |  |  |
| Άλλες θύρες επικοινωνίας | Έξοδος A/V, ειδική υποδοχή (PAL/NTSC) |  |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | Windows 7 SP1, 8/ XP SP3 Mac OS X v10.6 – 10.7 |  |  |
| Μπαταρίες | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ιόντων Λιθίου NB-11L (παρέχεται μπαταρία και φορτιστής) |  |  |
| Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται ταινία προστασίας οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται μνήμη με SD adapter, >=64GB, >=class 10 | ΝΑΙ |  |  |

Γ.07 Εκτυπωτής A3 έγχρωμος Inkjet

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |
| To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα εκτύπωσης | On-demand inkjet (Piezo electric) |  |  |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων | >= 360 Ακροφύσια μαύρου χρώματος, 59 Ακροφύσια ανά χρώμα |  |  |
| Τύπος μελάνης | Δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας – Ink Tank System |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | >= 30 σελ/λεπτό μονόχρωμο |  |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | >= 15 σελ/λεπτό |  |  |
| Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη) | >= 5706 X 1440 dpi |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Έγχρωμη ψεκασμού |  |  |
| Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου) | ≥ 40 φύλλων |  |  |
| Τρέι εισόδου Α. (Δεκτών και ανακλεινώμενο) | ≥100 φύλλων |  |  |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων | Α3+,Α3, A4,Α5,Α6,Β4,Β5,C6 (Envelope), No.10 (Envelope), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 13 x 20cm, Legal, User defined |  |  |
| Τυπική συνδεσιμότητα | >= 1 θύρα USB |  |  |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Microsoft® Windows®, XP Home, XP Professional, Windows Vista®. Windows 7, 8. Mac OS 10,5+ |  |  |
| Χωρητικότητα μελάνης μαύρου | ≥ 3000 σελίδες |  |  |
| Χωρητικότητα μελάνης χρώματος | ≥ 5000 σελίδες |  |  |
| Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα υπολογιζόμενη βάση μέση τιμή αγοράς γνήσιου ανταλλακτικού | ≤ 0,003€ / σελίδα |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 Έτος |  |  |

Γ.08 Tablet

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος |  |  |
| To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής | >= 4 πυρήνες |  |  |
| Μνήμη – RAM LPDDR3 | >= 2 GB |  |  |
| Flash μνήμη | >= 32GB |  |  |
| Τύπος οθόνης | Capactive touchscreen, 10-point multitouch |  |  |
| Μέγεθος οθόνης | >= 10,1” Full HD (1920 x 1200) IPS |  |  |
| Συνδεσιμότητα | WiFi 802.11 a/b/g/n, MiMo,Dual Band 2,4 GHz και 5 GHz, Bluetooth 4.0, |  |  |
| Ήχος | Dolby Audio |  |  |
| Ενσωματωμένες κάμερες | Πίσω >= 8MP με αυτόματη εστίαση, Μπροστά >= 1,6MP |  |  |
| Θύρες | >= 1 Micro USB 2.0, >= Micro HDMI, 3,5mm audio jack, >= 1 Micro SD |  |  |
| Μπαταρία Lithium | >= 9600 mAh |  |  |
| Λειτουργικό | Android |  |  |
| Ειδικές λειτουργίες | Πολλαπλοί τρόποι χρήσης, Hold, Hang, Tilt, Stand |  |  |
| Να προσφέρεται με ταινία προστασίας οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται Θήκη Τύπου βιβλίο | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 Έτος |  |  |

Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός

|  | Είδος | Ελάχιστες προδιαγραφές | Ποσότητα (Τμχ) | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.01 | Πρίζα επιτοίχια με δύο πριζάκια RJ45 cat 6 | Να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα για ένα κουτί που εγκαθίσταται στον τοίχο με 2 x Πριζάκια RJ45 cat 6 (χωριστές πρίζες) Τα πριζάκια να είναι γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο, με ταυτόχρονη αυτόματη απογύμνωση του καλωδίου | 5 |  |  |
| Δ.02 | Πριζάκι μιας θέσης cat 6 | Cat 6 τύπου Legrand Μονό μίας θέσης. Με κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο, με ταυτόχρονη αυτόματη απογύμνωση του καλωδίου. Να διαθέτουν διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση. Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους. Να δέχονται φις κάθε τύπου RJ 45, RJ 12, RJ 11. | 20 |  |  |
| Δ.03 | Βύσματα RJ45 σετ 100 τμχ cat 6 | Βύσματα RJ45 σετ 100 τμχ cat 6 χωρίς οδηγό εισαγωγής. | 1 |  |  |
| Δ.04 | Μούφα για adapter RJ45 | FEMALE/FEMALE | 10 |  |  |
| Δ.05 | Βίδες Ραck με παξιμάδι |  | 20 |  |  |
| Δ.06 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lead acid για UPS 12V, 9Ah, διαστάσεων (15cm X 9cm X 6cm)(μήκος Χ ύψος Χ πλάτος),έγγυηση >=2 έτη | 10 |  |  |
| Δ.07 | Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6 | patch cord 10 M cat6 | 10 |  |  |
| Δ.08 | Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6 | patch cord 5M cat6 | 10 |  |  |
| Δ.09 | Power over Ethernet Injector | EEE 802.3af Power over Ethernet Injector, 48V, 0,35A, 2 x RJ-45 (1 for data + DC out, 1 for Data in), 10/100 | 2 |  |  |
| Δ.10 | Τροφοδοτικό για Πλακέτα WiFi | Τροφοδοτικό 27Vdc 5.6 Α Εσωτερικό Τύπου active PFC Προστασία από Overload, overVoltage, over Temperature Ψύξη Παθητική Έυρος τάσης >=26-29v >=7000mA, εγγύηση >=3 έτη | 3 |  |  |
| Δ.11 | Switch 8 port 10/100Mbit | Θύρες : 8x RJ-45 10/100 (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: half or full) Μνήμη και επεξεργαστής : packet buffer size: 768 KB Χρόνος αναμονής: 1000 Mb Latency: < 2.9 ms Ρυθμαπόδοση : up to 7.4 million pps Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής : 1.6 Gbps Γενικά πρωτόκολλα : IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control Με ενσωματωμένο-εσωτερικό τροφοδοτικό. Τάση εισόδου : 100-240 VAC Χωρίς ανεμηστηράκι (Fanless) Εγγύηση: >=3 έτη | 5 |  |  |
| Δ.12 | SSD 2.5 " | Χωρητικότητα: >=200 GB ,Τύπος δίσκου: 2.5" Solid State. Ταχύτητα ανάγνωσης: >=500 MB/s Ταχύτητα Εγγραφής: >= 500 MB/s ΜTBF: >= 1.500.000 ώρες 5 χρονια εγγύηση | 8 |  |  |
| Δ.13 | USB to Ethernet | USB Print Server | 2 |  |  |

Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

|  | Είδος | Ελάχιστες προδιαγραφές | Ποσότητα (ΤΜΧ) | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.01 | Τροφοδοτικό ≥500 Watt | ATX 12V version ≥2.2. Συνδέσεις : 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, ≥1x Floppy Power, ≥2x Molex, ≥4x SATA, ≥500Watt, ανεμιστήρα ≥12cm. Active PFC, Efficiency ≥80%. Προστασία: Υπερένταση, υπέρταση, υπόταση, βραχυκύκλωμα. MTBF: τουλάχιστον 100.000 hrs. Εγγύηση: 3 έτη. | 30 |  |  |
| Ε.02 | Σκληρός Δίσκος SATA | Μέγεθος Σκληρού: 3,5". Χωρητικότητα: ≥500 GB. Ταχύτητα Περιστροφής: ≥7.200 rpm. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA IΙΙ. Μνήμη Buffer: ≥ 64MB. Εγγύηση: 5 χρόνια. | 10 |  |  |
| Ε.03 | Μητρική πλακέτα τύπου Socket LGA1150 | Υποστήριξη Επεξεργαστών: i7/ i5 / i3 Υποστηριξη για DDR3 1600/1333/1066 Mhz Non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture Υποδοχές μνήμης ≥ 2 x DIMM Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 Υποστήριξη Δίσκων:≥4 ports ( ≥ 2 x SATA 6Gb/s ports και ≥2 x SATA 3Gb/s ports ) Θύρες: ≥1 x RJ-45 θύρα 1GB , ≥1 x DVI-D θύρα, ≥1 x D-Sub θύρα, ≥2 x USB 3.0, ≥4 x USB 2.0, 1 x Audio jack(s) ≥ 2 x PCIe 2.0 x1, ≥ 1 x PCI Ηλεκτρολυτικές πυκνωτές με ενθυλάκωση αλουμινίου SMD Εγγύηση: ≥3 χρόνια. | 2 |  |  |
| Ε.04 | Επεξεργαστής | Τύπου Ι3 Τεχνολογία Κατασκευής: 22 nm Συχνότητα: ≥3.5 Ghz Core/Threads: ≥2/ ≥4 Τοποθέτηση: LGA 1150 Intel Smart Cache Size: ≥4 MB Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3 1333/1600 non ECC. Κανάλια μνήμης: 2. Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών: ≥ Intel HD 4600 Graphics. Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Intel Virtualization Technology VT-x Εγγύηση: ≥3 χρόνια | 2 |  |  |
| Ε.05 | Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-6400 | DIMM 1- Χωρητικότητα: 2048MB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-6400, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 800 MHz. Χρονισμοί: ≤5-5-5-18. Σύστημα ψύξης: Παθητικό, με ψήκτρα αλουμινίου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: UNBUFFERED, NON-ECC, Εγγύηση: Lifetime. | 46 |  |  |
| Ε.06 | Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-8500 | DIMM 1 ή 2 - Χωρητικότητα: 2048MB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-8500, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 1066 MHz. Χρονισμοί: ≤5-5-5-15. Σύστημα ψύξης: Παθητικό, με ψήκτρα αλουμινίου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: UNBUFFERED, NON-ECC, Εγγύηση: Lifetime. Δεκτή και συσκευασία των δύο τεμαχίων (Twin). | 4 |  |  |
| Ε.07 | Μνήμη RAM DDR 3 4GB | DIMM 1 – Χωρητικότητα: 4096MB. Τύπος Μνήμης: DDR3 PC3-10666, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 1333 MHz. Χρονισμοί: ≤9 -9-9-24. Σύστημα ψύξης: Παθητικό, με ψήκτρα αλουμινίου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: UNBUFFERED, NON-ECC, Εγγύηση: Lifetime.. | 10 |  |  |
| Ε.08 | USB Memory Stick | ≥USB III, ≥32GByte. READ: ≥20 MB/S • WRITE: ≥10 MB/S. Εγγύηση ≥ 5 έτη με κρίκο ή αντίστοιχο | 15 |  |  |
| Ε.09 | Κάρτα γραφικών VGA PCI EXPRESS | Silent Cool - Χωρίς ανεμιστήρα. Μνήμη: ≥2GB. Τοποθέτηση: PCI-E Χ16 2.x Έξοδοι DVI, D-Sub (15-Pins), Εγγύηση: ≥3 χρόνια. | 5 |  |  |
| Ε.10 | Συσκευή DVD RW SATA | DVD RW SATA , εγγύηση 2 έτη | 15 |  |  |
| Ε.11 | Πληκτρολόγιο USB | USB , εγγύηση 2 έτη | 20 |  |  |
| Ε.12 | Ποντίκι USB | USB οπτικό , εγγύηση 2 έτη | 20 |  |  |
| Ε.13 | Δίσκος εξωτερικός USB | Μέγεθος Σκληρού: 2,5". Χωρητικότητα: ≥500 GB. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: USB ΙΙΙ. Εγγύηση: 2 χρόνια.1TB | 5 |  |  |
| Ε.14 | Δίσκος SATA για Server | Μέγεθος Σκληρού: 3,5". Χωρητικότητα: ≥2 TB. Ταχύτητα Περιστροφής: 7.200 rpm. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA IΙΙ. Μνήμη Buffer: ≥ 64MB, MTBF (hours)≥1.200.000. Ταχύτητα Μεταγωγή δεδομένων (σταθερή) :164 MB/s, Κύκλοι εγγραφής ανάγνωσης (Load/Unload Cycles):≥600.000 Εγγύηση: 5 χρόνια. | 12 |  |  |
| Ε.15 | Ακουστικά με μικρόφωνο | ακουστικά με μικρόφωνο για skype με βύσμα μικροφώνου και βύσμα ακουστικών | 10 |  |  |
| Ε.16 | Pickup Roller HP | HP LaserJet P3005 | 10 |  |  |
| Ε.17 | Pickup Roller Kyocera | Kyocera 1100 fs | 5 |  |  |
| Ε.18 | Paper Feed HP | HP LaserJet P4005, 4200, 4300, 4250, 4350, 4345, 4700, 4730, 5200 | 10 |  |  |
| Ε.19 | Μετασχηματιστής μεταβλητός 9/12/13.5V | 9/12/13.5V ≥5000mA, εγγύηση 2 έτη με τουλάχιστον 7 διαφορετικά βύσματα εξόδου | 3 |  |  |
| Ε.20 | Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο | Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο Μήκος ≥ 1,5μ, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας, εγγύηση 2 έτη Μέγιστο φορτίο: 3500W, Τάση: 230V, Ένταση: 16A | 8 |  |  |
| Ε.21 | Προέκταση Kαλωδίου Σούκο | ≥3 μ | 5 |  |  |
| Ε.22 | Καλώδιo ρεύματος | υπολογιστή αρσενικό θηλυκό | 5 |  |  |
| Ε.23 | Μονωτική ταινία Μαύρη |  | 3 |  |  |
| Ε.24 | USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο |  | 5 |  |  |
| Ε.25 | USB Card Reader multi in1 | USB ≥2.0, Με καλώδιο, με ένδειξη σύνδεσης ,hot swap , plug and play για κάρτες :SD, High Speed SD (HS-SD), MicroSD, Micro SDHC MS/ Pro/ Duo, xD, Compact Flash /Micro Drive | 2 |  |  |
| Ε.26 | Κολλητήρι τύπου Στυλό | Κολλητήρι Τύπου στυλό ≥15W AC με μύτη μακράς διάρκειας 2.0mm | 1 |  |  |
| Ε.27 | Καλάϊ για κολλητήρι | Καλαϊ 100 γρ | 1 |  |  |
| Ε.28 | Πάστα για κολλητήρι | Σολντερίνη αλοιφή κόλλησης 50 gr | 1 |  |  |
| Ε.29 | τρόμπα για κολλητήρι | Απορροφητική τρόμπα με ελατήριο για κάθε κόλληση | 1 |  |  |
| Ε.30 | Ανεμηστηράκι για κάρτες γραφικών | 12v max ~0,2A διαστάσεις 5,0 x 5,0 cm | 10 |  |  |
| Ε.31 | Μπαταρία 9v | Μπαταρία 9v | 4 |  |  |
| Ε.32 | Μπαταρία ΑΑ | Μπαταρία ΑΑ | 8 |  |  |
| Ε.33 | Μπαταρία ΑΑΑ | Μπαταρία ΑΑΑ | 12 |  |  |
| Ε.34 | Μπαταρία τύπου CR2032 3V | Μπαταρία CR2032 3v | 12 |  |  |
| Ε.35 | Θήκη για λαπτοπ 16” |  | 1 |  |  |
| Ε.36 | Μετατροπέας Parallel to USB | USB-A 1.1 male - Parallel female Adapter συμβατό για Panasonic kx p3196 | 3 |  |  |
| Ε.37 | USB Καλώδιο Micro | Type A male --> Type B Micro male μήκος ≥0,8m | 5 |  |  |
| Ε.38 | USB Καλώδιο Micro | Type A male --> Type A Micro male μήκος ≥0,8m | 2 |  |  |
| Ε.39 | USB Καλώδιο Mini | Type A male --> Type B Mini USB (5-pin) Male μήκος ≥0,8m | 5 |  |  |
| Ε.40 | USB Καλώδιο Mini | Type A male --> Type A Mini USB Male μήκος ≥0,8m | 2 |  |  |
| Ε.41 | USB Καλώδιο για φωτογραφική μηχανή | Καλώδιο USB για Nikon Coolpix S6600 (UC-E6 USB Cable) | 1 |  |  |

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 24/06/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 24/06/2015 Ο ΠροϊσταμενΟΣ Του Τμηματος Τεχνολογιων πληροφορικης & επικοινωνιων (ΤΠΕ) Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ |
| --- | --- |
|  | Οι συντάξαντες Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ. Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 73.500,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7134.021, 10-7134.020, 10-7134.019, 10-6673.003, 10-6673.002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Κατηγορία Α:Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Είδος; Ποσότητα. Α.01; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >= 19,5” και λειτουργικό σύστημα; 35. Α.02; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη >=23” και λειτουργικό σύστημα; 3. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 40.000,00 €. Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά Είδος; Ποσότητα. Β.01; Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα βαρέως τύπου (heavy duty) Α3; 1. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 7.000,00 €. Κατηγορία Γ: Περιφερειακά Είδος; Ποσότητα. Γ.01; Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser (≥40 Σελ./λεπτό); 4. Γ.02; Σαρωτής πολλαπλών σελίδων – Doc Scanner; 1. Γ.03; Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Laptop; 2. Γ.04; Οθόνη >= 21,5”; 30. Γ.05; Οθόνη >=27”; 2. Γ.06; Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact; 4. Γ.07; Εκτυπωτής A3 έγχρωμος Inkjet; 1. Γ.08; Tablet; 1. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 12.000,00 €. Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός Είδος; Ποσότητα. Πρίζα επιτοίχια με δύο πριζάκια RJ45 cat 6; 5. Πριζάκι μιας θέσης cat 6; 20. Βύσματα RJ45 σετ 100 τμχ cat 6; 1. Μούφα για adapter RJ45; 10. Βίδες Ραck με παξιμάδι; 20. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS; 10. Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6; 10. Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6; 10. Power over Ethernet Injector; 2. Τροφοδοτικό για Πλακέτα WiFi; 3. Switch 8 port 10/100Mbit; 5. SSD 2.5 "; 8. USB to Ethernet; 2. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 2.500,00 €. Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Είδος; Ποσότητα. Τροφοδοτικό ≥500 Watt; 30. Σκληρός Δίσκος SATA; 10. Μητρική πλακέτα τύπου Socket LGA1150; 2. Επεξεργαστής; 2. Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-6400; 46. Μνήμη RAM DDR 2 2GB PC2-8500; 4. Μνήμη RAM DDR 3 4GB; 10. USB Memory Stick; 15. Κάρτα γραφικών VGA PCI EXPRESS; 5. Συσκευή DVD RW SATA; 15. Πληκτρολόγιο USB; 20. Ποντίκι USB; 20. Δίσκος εξωτερικός USB; 5. Δίσκος SATA για Server; 12. Ακουστικά με μικρόφωνο; 10. Pickup Roller HP; 10. Pickup Roller Kyocera; 5. Paper Feed HP; 10. Μετασχηματιστής μεταβλητός 9/12/13.5V; 3. Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο; 8. Προέκταση Kαλωδίου Σούκο; 5. Καλώδιo ρεύματος; 5. Μονωτική ταινία Μαύρη; 3. USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο; 5. USB Card Reader multi in1; 2. Κολλητήρι τύπου Στυλό; 1. Καλάϊ για κολλητήρι; 1. Πάστα για κολλητήρι; 1. τρόμπα για κολλητήρι; 1. Ανεμηστηράκι για κάρτες γραφικών; 10. Μπαταρία 9v; 4. Μπαταρία ΑΑ; 8. Μπαταρία ΑΑΑ; 12. Μπαταρία τύπου CR2032 3V; 12. Θήκη για λαπτοπ 16”; 1. Μετατροπέας Parallel to USB; 3. USB Καλώδιο Micro; 5. USB Καλώδιο Micro; 2. USB Καλώδιο Mini; 5. USB Καλώδιο Mini; 2. USB Καλώδιο για φωτογραφική μηχανή; 1. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 12.000,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 73.500,00 €.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 24/06/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 24/06/2015 Ο ΠροϊσταμενΟΣ Του Τμηματος Τεχνολογιων πληροφορικης & επικοινωνιων (ΤΠΕ) Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ |
| --- | --- |
|  | Οι συντάξαντες Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ. Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής. |