ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                     ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:  28213-41700,41703  εσ. 700,703

Fax:   28213-41704

www.chania.gr, t-ergahm@chania.gr

ΘΕΜΑ:  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ »

Σχετ.: ΚΑ 20-6662.003 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης ιστών φωτισμού, υφιστάμενων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. Τα υλικά αυτά μαζί με τα απαραίτητα συμπληρωματικά εξαρτήματα, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τους υπάρχοντές φωτιστικούς ιστούς:

ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ & ΣΚΑΛΙΣΤΟ (εικ.1) παραδοσιακής μορφής, τηλεσκοπικός, τύπου Βενετίας, (ενδεικτικού τύπου 701 χυτο-τεχνική):

- Κατασκευής από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο.

- Η βάση της κολόνας είναι οκτάγωνη, έχει ύψος 65 cm, το πάχος της τουλάχιστον 14 mm και βάρους 35Κg περίπου.

- Στο κάτω μέρος της βάσης υπάρχει στεγανή θυρίδα ακροκιβωτίου κατάλληλη για την ηλεκτρολογική σύνδεση.

- Στο εσωτερικό της βάσης υπάρχει ειδική βίδα Μ10 για τη γείωση καθώς και υποδοχή για την στήριξη του μετασχηματιστή.

- Το δεύτερο κομμάτι της βάσης (ΣΚΑΛΙΣΤΟ) είναι σκαλιστό αχλαδωτό και έχει ύψος 40 cm, πάχος τουλάχιστον 12 mm και βάρος 14 Kg περίπου.

εικ.1

ΚΟΡΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1,2,3,4) & ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ (εικ.2) παραδοσιακής μορφής, τηλεσκοπικός, τύπου Βενετίας, (ενδεικτικού τύπου 701 χυτο-τεχνικής) :

- Κατασκευής από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο.

- Έχει αυλακωτή και ανάγλυφη επιφάνεια και τελείωμα κουκουνάρα.

- Το συνολικό ύψος του κορμού είναι 245 cm περίπου και το βάρος 41Kg περίπου. Όλα τα τμήματα του είναι τορναρισμένα για καλύτερη εφαρμογή και στεγανότητα και στις αλλαγές των διατομών υπάρχουν διακοσμητικοί δακτύλιοι.

- Ο κορμός του ιστού χωρίζεται σε 4 τμήματα όπως την εικ. 2.

- Το τμήμα 1 είναι ενδεικτικών διαστάσεων 940mm  και πάχους 10mm τουλάχιστον.

- Το τμήμα 2 είναι ενδεικτικών διαστάσεων 1000mm  και πάχους 10mm τουλάχιστον.

- Το τμήμα 3 είναι ενδεικτικών διαστάσεων 320mm  και πάχους 8mm τουλάχιστον.

- Το τμήμα 4 (κουκουνάρα) είναι ενδεικτικών διαστάσεων 170mm χωρίς την προέκταση εισχώρησης στο τμήμα 3.

- Όλα τα τμήματα του κορμού και της βάσης συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικό σωλήνα θραύσεως πάχους 3 mm. (ο σωλήνας αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια του κορμού).

- Ο εσωτερικός σωλήνας θραύσεως φέρει θυρίδα επισκέψεως για τη σύνδεση του φωτιστικού. Το βάρος του σιδεροσωλήνα είναι 12Kg περίπου. Το ύψος του σωλήνα πρέπει να είναι αρκετό για να πακτωθεί σε βάθος 50cm τουλάχιστον.

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ 4

εικ.2

ΜΠΡΑΤΣΑ ΙΣΤΟΥ (εικ.3) παραδοσιακής μορφής, τηλεσκοπικός, τύπου Βενετίας, (ενδεικτικού τύπου 701 χυτο-τεχνικής) :

- Κατασκευής από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο.

- Τα μπράτσα της κολόνας είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, παραδοσιακά με ανάγλυφη επιφάνεια και βιδώνονται με τέσσερις βίδες σε ειδική βάση που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κορμού.

- Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων. Στην άκρη κάθε μπράτσου υπάρχει βάση στην οποία βιδώνεται η μπάλα ή το φανάρι για μεγαλύτερη σταθερότητα. Το πάχος κάθε μπράτσου είναι 40 mm.

εικ.3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το μέταλλο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του φωτιστικού θα είναι απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις, η δε μέθοδος χύτευσης τέτοια ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυσαλίδων και οποιαδήποτε μορφή ελαττώματος.

- Τα παραπάνω υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων.

- Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

- Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008.

Όλα τα υλικά, θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος μας.

Ο

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ

Ηλεκτρονικός Μηχ/κός ΤΕ

Συντάξας

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μηχανολόγος μηχανικός