ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. Ευθυμίου Γιώργος

Γρηγορίου Ε 50

Χανιά Κρήτης  73135

### Τηλ.: 28213-41683 -Fax: 28213-41716

www.chania.gr , email: gefthymiou@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται η συντήρηση της μόνωσης δώματος του σχολικού συγκροτήματος 12ο & 18ο Δημοτικό Χανίων στην περιοχή Κουμπέ . Για τα παραπάνω απαιτείται έμπειρο προσωπικό και ειδικός εξοπλισμός, το οποίο η υπηρεσία μας δεν διαθέτει. Συγκεκριμένα μετά από σχετικό αίτημα επισκεφτήκαμε, τα παραπάνω σχολεία  και διαπιστώσαμε τις παρακάτω φθορές, ελλείψεις και ανάγκη ενισχύσεων:

1. Απομάκρυνση σκουπιδιών από το δώμα.

2. Επιμελημένος καθαρισμός της πλάκας του κτιρίου κόψιμο σιδήρων που προεξείχαν .

3. Τρίψιμο της πλάκας και πλύσιμο αυτής με πιεστικό μηχάνημα.

4. Κατασκευή μπετόν ρύσεων 45 κυβικά  στην πλακά με μέγιστο ύψος μπετόν 10 εκατοστά και μίνιμουμ 3-4 εκατοστά και τοποθέτηση κάτω από αυτό διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 3 εκατοστά και 5 εκατοστά για την αποφυγή φορτίων από το μπετόν στην πλακά.

5. Καθαρισμός , λείανση και πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα του μπετόν λείανσης.

6. Κατασκευή 7 νέων υδρορροών μήκους 10 μέτρα καθεμία από PVC ΕΛΟΤ Φ120  με τα απαιτούμενα μικρούλικα συνδέσεων και στερέωσης τους αλλά και καμπύλες μια κάτω και μια πάνω σε κάθε μια .

7. Επάλειψη της πλάκας με ασφαλτικό βερνίκι συγκόλλησης ασφαλτοπανου.

8. Συγκόλληση 900 τετραγωνικών  ασφαλτοπανων 4,5 κιλών ανά τετραγωνικό με ορυκτή ψηφίδα επικάλυψη.

9. Τοποθέτηση περιμετρικά στην πλακά στο τελείωμα του ασφαλτοπανο γαλβάνιζε λαμακι πλάτους 7-8 εκατοστών για την συγκράτηση του ασφαλτοπανου .

10 . Τοποθέτηση ανά 30-40 τριγωνικά πλάκας ενός εξαεριστικου από PVC για την σωστή λειτουργία της μόνωσης.

Μετά από έρευνα, η συνολική δαπάνη της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 24.600 με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου της εργασίας καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών προκειμένου η νέα εγκατάσταση να λειτουργεί.

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.:30-6262.066 προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2016, από ίδιους πόρους.

Οι προσφέροντες, θα κριθούν στην τιμή που θα δώσουν για την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας όπως περιγράφεται.

Η εκτέλεση της διέπεται από  τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.4. του Ν. 3463 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 σε συνδυασμό με του άρθρο 83 του Ν.2362/1995.-

Χανιά Ιούνιος 2016

Θεωρήθηκε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Ευθυμίου Γιώργος	                         		ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός	                                    Πολιτικός Μηχανικός