|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΥΠ. : 300.000,00 € με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- |

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η       Ε  Κ Θ  Ε  Σ Η

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

1.Ποσό   εργασιών			             241.935,48 Ευρώ

2. Φ.Π.Α 24%			              58.064,52  Ευρώ

3. Σύνολο Δαπάνης.		            300.000,00  Ευρώ

Β) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 & Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Χανίων και αναφέρεται σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών και των στοιχείων ασφαλείας της οδού, σε οδούς της αρμοδιότητας μας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.3481/2006 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 162/τ. Α'/02.08.2006).

Επειδή η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, των οποίων δεν είναι γνωστός ο αριθμός, η ακριβής θέση, το είδος και η ποσότητα των εργασιών, η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 17, του Ν.3669/2008, για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη. Γι' αυτό το λόγο στα τμήματα των υποδομών οδών στα οποία θα γίνονται παρεμβάσεις στα πλαίσια αυτή της μελέτης θα πρέπει να φωτογραφίζονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αποκατάστασή τους.

Επίσης, οι συντηρήσεις γίνονται στα πλαίσια των Τεχνικών Οδηγιών που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο που αφορά οδηγίες για οδούς αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού καθώς και μέρος της εργασίας “Φθορές οδοστρωμάτων και τεχνικές συντήρησης” της κ. Λουκέρη Ελένης, Πολ/κού Μηχ/κού Πατρών.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα είναι οι εξής:

- Η  εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με κατάλληλο υλικό λατομείου (καθαρισμός λάκκων, συμπύκνωση υποστρώματος και συμπλήρωση με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ).

- Επισκευή κρασπέδων, κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίων οδών.

- Επισκευή  ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά (προεπάλειψη ή συγκολλητική,  ασφαλτόμιγμα).

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 178.213,32 €, ενώ μετά την προσθήκη των εργολαβικού οφέλους 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης και 24%ΦΠΑ το γενικό σύνολο ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € και θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων, από τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α. 30-7333.053 με πίστωση του έτους 2016 το ποσό των 195.400,00 € και πίστωση για το έτος 2017 το ποσό των 104.600,00 € .

Χανιά Ιούνιος 2016

Ελέγχθηκε                                          Θεωρήθηκε

Ο Μελετητής                         Ο Προϊστάμενος                              Ο Διευθυντής Τεχνικών

Τμήματος Μελετών                          Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Δημήτρης Ποντικάκης             Περικλής Βακάλης	                       Σοφοκλής Τσιραντωνάκης

Πολιτικός  Μηχανικός τ.ε        Πολιτικός Μηχανικός                          Πολιτικός Μηχανικός