| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 € (ΧΡΗΣΗ 2017) |
| --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια μεταλλικών ιστών, για να αντικαταστήσουν υφιστάμενους κατεστραμμένους ή να εγκατασταθούν νέοι, σε διάφορα σημεία του Δήμου Χανίων. Οι ιστοί αυτοί δεν συμπεριλαμβάνουν φωτιστικά σώματα ή ηλεκτρολογικό υλικό. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστού:

ΙΣΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4Μ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ:

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας χάλυβα θερμής έλασης S235JR κατά ΕΝ 10025, ή ανώτερης.

- Πιστοποιημένος με CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα. Σύμφωνος με το ΕΝ40. (ΦΕΚ 1557/17-08-2007).

- Γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 1461.

- Ο ιστός θα είναι σταθερής κυκλικής διατομής, πάχους χάλυβα 3mm τουλάχιστον. Ενδεικτικού βάρους 35kg.

- Το συνολικό ύψος του κορμού θα είναι 4.000mm τουλάχιστον.

- Ο ιστός θα είναι κατάλληλος για να αντέχει τουλάχιστον, ένα φωτιστικό σώμα κορυφής σε περιοχή ζώνης Ι (129km/h)

- Στην βάση του ιστού θα προσαρμόζεται η κατάλληλη πλάκα έδρασης, πάχους τουλάχιστον 10mm και σύμφωνη με την στατική μελέτη του ιστού.

- Στην προμήθεια του ιστού συμπεριλαμβάνεται και η κατάλληλη - επίσης γαλβανισμένη - βάση αγκύρωσης του, σύμφωνη με την στατική μελέτη του. Θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες ροδέλες και περικόχλια.

- Στο κάτω μέρος του ιστού, σε ενδεικτικό ύψος από το έδαφος 600mm, θα υπάρχει στεγανή θυρίδα ακροκιβωτίου, κατάλληλη για την ηλεκτρολογική σύνδεση, χωρίς να προεξέχει από το σώμα του ιστού κατά την κλειστή θέση. Θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό. Θα εξασφαλίζεται προστασία ΙΡ54 και ΙΚ10 τουλάχιστον.

- Ενδεικτικές διαστάσεις θυρίδας 300Χ65mm.

- Η διάσταση της διαμέτρου του ιστού θα είναι ενδεικτικά Φ100mm. Η διάσταση της κορυφής (απόληξη) απαιτείται να είναι Φ60mm, διότι προσαρμόζεται το σύνολο σχεδόν των φωτιστικών σωμάτων που διαθέτουμε.

- Ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος γκρι ανοικτό RAL 9006.

- Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008

ΙΣΤΟΣ  ΚΩΝΙΚΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ:

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας χάλυβα θερμής έλασης S235JR κατά ΕΝ 10025, ή ανώτερης.

- Πιστοποιημένος με CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα. Σύμφωνος με το ΦΕΚ 1557/17-08-2007 και το ΕΝ40.

- Γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 1461.

- Ο ιστός, κωνικής οκταγωνικής διατομής, θα είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματα τεμάχια και συγκολλημένος κατά μήκος με μία μόνο διαμήκη ραφή, πάχους χάλυβα 4mm τουλάχιστον. Ενδεικτικού βάρους 100kg.

- Το συνολικό ύψος του κορμού θα είναι 7.800mm τουλάχιστον.

- Ο ιστός θα είναι κατάλληλος - βάση στατικής μελέτης – για να αντέχει τουλάχιστον 3 βραχίονες μήκους 1,5μ σε περιοχή ζώνης Ι (129km/h)

- Στην βάση του ιστού θα προσαρμόζεται η κατάλληλη πλάκα έδρασης, πάχους τουλάχιστον 15mm και επιθυμητής διάταξης οπών 280Χ280mm, με τα απαραίτητα τρίγωνα ενίσχυσης, σύμφωνα με την στατική μελέτη του ιστού.

- Στην προμήθεια του ιστού συμπεριλαμβάνεται και η κατάλληλη - επίσης γαλβανισμένη - βάση αγκύρωσης του, σύμφωνη με την στατική μελέτη του. Θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες ροδέλες και περικόχλια.

- Στο κάτω μέρος του ιστού, σε ενδεικτικό ύψος από το έδαφος 800mm, θα υπάρχει στεγανή θυρίδα ακροκιβωτίου, κατάλληλη για την ηλεκτρολογική σύνδεση, χωρίς να προεξέχει από το σώμα του ιστού κατά την κλειστή θέση. Θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό. Θα εξασφαλίζεται προστασία ΙΡ54 και ΙΚ10 τουλάχιστον.

- Ενδεικτικές διαστάσεις θυρίδας 300Χ75mm.

- Η διάσταση της διαμέτρου της βάσης και της κορυφής, θα είναι ενδεικτικά Φ155mm και Φ65mm αντίστοιχα. Η διάσταση της κορυφής είναι άκρως επιθυμητή, διότι προσαρμόζεται το σύνολο σχεδόν των βραχίονων που διαθέτουμε.

- Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008

ΙΣΤΟΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ : (ενδεικτικού τύπου 701 χυτο-τεχνικής ή αισθητικά συμβατός με αυτόν):

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο. Το μέταλλο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του φωτιστικού θα είναι απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις, η δε μέθοδος χύτευσης τέτοια ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυσαλίδων και οποιαδήποτε μορφή ελαττώματος.

- Ο ιστός θα χρωματίζεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, χρώματος μαύρου.

- Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 40, με σήμανση CE.

- Η βάση της κολώνας θα έχει ύψος 65 cm περίπου, το πάχος της τουλάχιστον 12 mm.

- Στο κάτω μέρος της βάσης θα υπάρχει στεγανή θυρίδα ακροκιβωτίου, κατάλληλη για την ηλεκτρολογική σύνδεση.

- Στο εσωτερικό της βάσης θα υπάρχει ειδική βίδα Μ10 για τη γείωση.

- Μεταξύ της βάσης και του βασικού κορμού θα υπάρχει ενδεχομένως, ένα επιπλέον τμήμα της βάσης μέσου ύψους 40cm.

- Ο κορμός του ιστού (χωρίς την βάση) θα έχει αυλακωτή ή ανάγλυφη επιφάνεια και ανάλογο τελείωμα.

- Το συνολικό ύψος του κορμού θα είναι 245 cm περίπου και το βάρος 50Kg περίπου. Όλα τα τμήματα του θα είναι τορναρισμένα για καλύτερη εφαρμογή και στεγανότητα και στις αλλαγές των διατομών θα υπάρχουν διακοσμητικοί δακτύλιοι.

- Όλα τα τμήματα του κορμού και της βάσης θα συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικό σωλήνα θραύσεως πάχους 3 mm τουλάχιστον.

- Ο ιστός δεν θα πακτώνεται με αγκύρια αλλά με εσωτερικό σωλήνα θραύσεως από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (304 ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας που περιέχει 18% Cr και 8% Ni ή ανώτερης ποιότητας), πάχους τουλάχιστον 3mm, οπού θα φέρει θυρίδα επισκέψεως για τη σύνδεση του φωτιστικού. Το βάρος του σωλήνα θα είναι 15Kg τουλάχιστον. Το ύψος του σωλήνα πρέπει να είναι αρκετό για να πακτωθεί σε βάθος 50cm τουλάχιστον στο έδαφος.

- Τα δύο μπράτσα της κολώνας (βραχίονες) θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, παραδοσιακά με ανάλογη ανάγλυφη επιφάνεια και θα βιδώνονται με βίδες σε ειδική βάση που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κορμού.

- Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων. Στην άκρη κάθε μπράτσου θα υπάρχει διαμόρφωση για την στήριξη φωτιστικού σώματος τύπου σφαίρας. Το κάθε μπράτσο θα ζυγίζει περίπου 10 Kg.

- Ο ιστός θα συνοδεύεται από το κατάλληλο εξάρτημα για την μετατροπή του σε μονόφωνο με την κατάργηση των μπράτσων.

- Το συνολικό ενδεικτικό ύψος του ιστού θα είναι τα 3,5μ.

- Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος με σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008

ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

- Σιδηροϊστός, απλός, γαλβανισμένος, χαλύβδινος, φωτεινής σηματοδότησης.

- Κυκλικής διατομής DN Φ 4” (114mm). Πάχους τουλάχιστον 4,5mm και μήκους 4,20mm.

- Σύμφωνος με την πρότυπο Φ.Σ. 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. (αναφέρονται και στο Φ.Ε.Κ Β΄ 363 19/02/2013)

- Φέρει ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης (πούδρα) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm. Απόχρωσης κίτρινής (mobilak 105).

- Ο ιστός θα φέρει θυρίδα για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων.

- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτεινών σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του προτύπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Τα παραπάνω υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων.

- Οι εν λόγω ιστοί και όλα τα υλικά, θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος μας.

- Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη, (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία.

- Κάθε τεχνική προσφορά, με ποινή μη αποδοχής της. θα πρέπει να συνοδεύεται, (εκτός των άλλων που περιγράφονται στην διακήρυξη), έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές με υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόμενου, το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

| Χανιά, Μάρτιος 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ. ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μηχ/γος Μηχανικός |