ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ    ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πληροφ. ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

### Τηλ.: 	28213 -  41-700

Fax: 	28213-   41-754

www.chania.gr , email: t-ergahm@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ .

Α) ΕΙΔΟΣ

Ηχητικός εξοπλισμός για τις ανάγκες κάλυψης των εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων.

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Εξοπλισμός  αποτελείτε από :

- 1 τεμάχιο	Κονσόλα ήχου

- 2 τεμάχια 	Ενεργά Ηχεία  10’’

- 2 τεμάχια 	Ενεργά Ηχεία  8’’

- 1 τεμάχιο 	CD mp3 player

- 2 τεμάχια 	Μικρόφωνα Καλωδιακά

- 1 τεμάχιο 	Μικρόφωνο Ασύρματο

- 4 τεμάχια 	Επιτοίχιες βάσεις ηχείων

- 3 τεμάχια 	Επιδαπέδιους γερανούς  μικροφώνων

- 3 τεμάχια 	Καλώδια 15μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

- 2 τεμάχια 	Καλώδια 5μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

- 3 τεμάχια 	Καλώδια 10μ XLRmale –XLRfemale balanced (Μικρόφωνα)

- 1 τεμάχιο 	Καλώδιο 1μ XLRfemale–Jack 6.3mm male balanced (Ασυρ.Μικρόφωνο)

- 2 τεμάχια 	Καλώδια 1μ XLRfemale –Jack 6.3mm male balanced (CD.Mp3 player )

- 2 τεμάχιο 	Καλώδιο 3μ MiniJack stereo – 2xRCA male  ( Pc Aux connection)

- 40 μέτρα 	 Καλώδιο NYMHY 3x1,5mm εύκαμπτο

- 4 τεμάχια 	Φις αρσενικά σούκο

- 4 τεμάχια 	Πρίζες μίνι σούκο εξωτερικές

- 1 τεμάχιο 	Πολύπριζο 6 θέσεων 1,5μ καλώδιο , με 6 + 1 διακόπτες

- 5 τεμάχια 	Πολύπριζα 5 θέσεων 5μ καλώδιο με διακόπτη

- 36 μέτρα 	Πλαστικό Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 25x16mm

- 1 τεμάχιο 	Ικρίωμα τροχήλατο αλουμινίου 8 θέσεων

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός θα πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις:

- Κονσόλα ήχου

- Ελάχιστο 12 κανάλια εισόδου (4 mono & 4 stereo κανάλια 6 mic in) .

- Ελάχιστο 1Χ AUX OUT.

- Ενσωματωμένη μονάδα εφφέ Ελάχιστο 16 προγραμμάτων

- Equalizer  3 περιοχών σε όλα τα κανάλια

- Equalizer ελάχιστο 7 περιοχών στο master.

- Compressor σε ελάχιστο 4 mic κανάλια.

- Έξοδος Main L/R

- Έξοδος Ακουστικών

- Έξοδος Control Room

- Ενσωματωμένη θύρα USB για σύνδεση με H/Y.

- Built-in stereo USB/Audio Interface

- Channel inserts σε κάθε μονό κανάλι

- 2 aux sends per channel: 1 pre fader for monitoring, 1 post fader for internal FX

- 2 multi-functional stereo aux returns

- Rack mount brackets

- Ενεργά Ηχεία  10’’

- Ηχεία κατ ελάχιστον δυο δρόμων (WOOFER-TWEETER).

- Καμπίνα κατασκευασμένη από PVC

- Μέγεθος 10΄΄ low-frequency driver

- Μέγεθος 1''   high-frequency driver with large format horn

- Ελάχιστη Ισχύς 300W

- Ενισχυτής 2 δρόμων

- 2-band Equalizer

- Stand mounting with 35-mm pole socket

- Εργονομικές λαβές μεταφοράς

- Τροφοδοσίας 220v με διακόπτη

- 1 Είσοδος Mic/Line με volume control

- 1 Είσοδος σήματος XLR

- 1 Έξοδος σήματος XLR

- Ενεργά Ηχεία  8’’

- Ηχεία κατ ελάχιστον δυο δρόμων (WOOFER-TWEETER).

- Καμπίνα κατασκευασμένη από PVC

- Μέγεθος 8΄΄ low-frequency driver

- Μέγεθος 1''   high-frequency driver with large format horn

- Ελάχιστη Ισχύς 300W

- Ενισχυτής 2 δρόμων

- 2-band Equalizer

- Stand mounting with 35-mm pole socket

- Εργονομικές λαβές μεταφοράς

- Τροφοδοσίας 220v με διακόπτη

- 1 Είσοδος Mic/Line με volume control

- 1 Είσοδος σήματος XLR

- 1 Έξοδος σήματος XLR

- CD mp3 player

- Φορμάτ Αναπαραγωγής CD-DA (CD-TEXT), CD-ROM (ISO9660), CD-R, MP3-CD

- USB  FAT16 / FAT32

- Υποστηριζόμενες μορφές Mp3  Bitrate: 32 to 320 kbps and VBR

- Sampling Frequency: 44.1 kHz\16-bit

- Frequency Response: 20 Hz–20kHz (± 1.0dB)

- Total Harmonic Distortion (THD): < 0.01%

- Dynamic Range: > 85 dB

- Channel Separation: > 80 dB

- Έξοδος:  Balanced XLR

- Unbalanced RCA

- Είσοδοι: Aux in: TRS (3.5mm) με Μέγιστη ένταση εισόδου: 1 Vrms

- USB  υποστηριζόμενη Χωρητικότητα ελάχιστο  32 GB

- Υποστηριζόμενα αρχεία μεγέθους έως και 2GB

- Άμεση πρόσβαση στα Tracks

- Μνήμη ρυθμίσεων μετα΄από διακοπή τροφοδοσίας

- IR τηλεχειριστήριο

- Μηχανισμός εισαγωγής του δίσκου είναι Slot-IN

- Rack mounting with rack ears

- Μικρόφωνα Καλωδιακά

- Δυναμικό μικρόφωνο τύπου καρδιοειδές με μεταλλικό περίβλημα

- Διακόπτη on / off

- Απόκριση συχνοτήτων 80Hz-15kHz

- Κάψα Δυναμική

- Πολικό Διάγραμμα  καρδιοειδές

- Ευαισθησία ελάχιστο (1kHz) 1,5 mV/Pa

- Μικρόφωνο Ασύρματο

- Receiver UHF BAND

- Receiver Frequency range  UHF 863~865 Mhz

- Receiver RF Frequency Stability  0,002%

- Receiver RF Sensibility  -105db

- Receiver Frequency response: 50Hz ~ 15 KHz

- Receiver THD: < 1%

- Receiver Dynamic Range: > 100db

- Receiver Output Connector: Balanced XLR, Unbalanced 1/4"jack

- Receiver Power Supply with power adaptror AC 220v to DC

- Headset RF Frequency Band: 863~865 Mhz

- Headset Frequency Stability: 0,00002

- Headset Modulation Method: FM(F3E)

- Headset RF Max Deviation ± 40 Khz

- Headset Audio Frequency response: 50Hz ~ 15 KHz

- Headset RF Power: < 10 dbm

- Headset Power Supply battery.

- Επιτοίχιες βάσεις ηχείων

- Επιτοίχια βάση στήριξη Κατάλληλη για τα παραπάνω μοντέλα ηχείων .

- Δυνατότητα κλίσης (αριστερά - δεξιά & πάνω - κάτω)

- Επιδαπέδιους γερανούς  μικροφώνων

- Κατάλληλες βάσεις μικροφώνων τύπου τρίποδου, γερανού με μπράτσο

- Πτυσσόμενοι ρυθμιζόμενοι σε ύψος και μήκος

- Ελάχιστο δυνατό ύψος  790mm

- Μέγιστο δυνατό ύψος  1450mm

- Ολικό Μήκος βραχίονα ελάχιστο 750mm

- Καλώδια 15μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

- Κατάλληλα καλώδια 15μέτρα balanced XLR male σε XLR female για την διασύνδεση των Ηχείων με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδια 5μ XLRmale –XLRfemale balanced (Ηχεία)

- Κατάλληλα καλώδια 5μέτρα balanced XLR male σε XLR female για την διασύνδεση των Ηχείων με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδια 10μ XLRmale –XLRfemale balanced (Μικρόφωνα)

- Κατάλληλα καλώδια 10μέτρα balanced XLR male  σε XLR female για την διασύνδεση των Μικροφώνων με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδιο 1μ XLRfemale–Jack 6.3mm male balanced (Ασυρ.Μικρόφωνο)

- Κατάλληλο καλώδιο 1μέτρο balanced XLR female σε Jack 6.3mm male για την διασύνδεση του Δέκτη του Ασύρματου Μικροφώνου με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδια 1μ XLRfemale –Jack 6.3mm male balanced (CD.Mp3 player )

- Κατάλληλα καλώδια 1μέτρο balanced XLR female  σε Jack 6.3mm male  για την διασύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου CD.MP3 Player με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδια 3μ MiniJack stereo – 2xRCA male  ( Pc Aux connection)

- Κατάλληλα καλώδια 3μέτρα MiniJack stereo σε 2 x RCA male  για την διασύνδεση εξωτερικών συσκευών αναπαραγωγής ήχου τύπου LAPTOP / PC με την κονσόλα ήχου.

- Καλώδιο NYMHY 3x1,5mm εύκαμπτο

- Κατάλληλο καλώδιο 40μέτρα NYMHY 3x1,5mm εύκαμπτο για την διασύνδεση των ηχείων με το κεντρικό πολύπριζο τροφοδοσίας ρεύματος .

- Φις αρσενικά σούκο

- Κατάλληλα Φις Αρσενικά σούκο για το καλώδιο  NYMHY 3x1,5mm  και την διασύνδεση των ηχείων με το κεντρικό πολύπριζο τροφοδοσίας ρεύματος .

- Πρίζες μίνι σούκο εξωτερικές

- Κατάλληλες Πρίζες μίνι σούκο εξωτερικές για το καλώδιο  NYMHY 3x1,5mm  και την διασύνδεση των ηχείων με την τροφοδοσίας ρεύματος .

- Πολύπριζο 6 θέσεων 1,5μ καλώδιο , με 6 + 1 διακόπτες

- Κεντρικό Πολύπριζο 6 θέσεων με 1,5μ καλώδιο και 6 + 1 διακόπτες για την ξεχωριστή διακοπή κάθε κυκλώματος ( ηχείων , κονσόλα , cdmp3 player κ.τ.λ)

- Πολύπριζα 5 θέσεων 5μ καλώδιο με διακόπτη

- Κατάλληλα Πολύπριζα 5 θέσεων με 5μ καλώδιο γενικής χρήσης για την διασύνδεση απομακρυσμένων συσκευών  .

- Πλαστικό Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 25x16mm

- Κατάλληλο κανάλι καλωδίων  αυτοκόλλητο 25x16mm για την όδευση και στερέωση των καλωδίων ήχου και καλωδίων τροφοδοσίας για τα ηχεία.

- Ικρίωμα τροχήλατο αλουμινίου 8 -10 θέσεων

Αντοχή βάρους τουλάχιστον 50 κιλών .

Μέγιστο ύψος 0,55 εκατοστά .

Εμπρόσθια  πόρτα .

Να περιλαμβάνονται 1 ράφι και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα για την τοποθετήσει και στήριξη των συσκευών πάνω στο ικρίωμα (RACK).

Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Εγγύηση 1 έτους για τον εξοπλισμό .

- Ο Εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων  .

- Η εγκατάσταση περιλαμβάνει

1. Την τοποθέτηση- στερέωση των Ηχείων (2 ηχεία στον κεντρικό χώρο της βιβλιοθήκης και 2 ηχεία στο είσοδο .

2. Εγκατάσταση και στερέωση της κονσόλας ήχου ,του CD mp3 player ,του δέκτη ασύρματου μικροφώνου και του γενικού πολύπριζου τροφοδοσίας στο  ικρίωμα (RACK).

3. Την όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας και ήχου μέσα από Πλαστικό Κανάλι καλωδίων , από το ικρίωμα  (RACK) έως τα ηχεία .

4. Την πλήρη διασύνδεση όλου του εξοπλισμού .

4. Ότι άλλη εργασία απαιτηθεί για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

Εθεωρήθη

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο Συντάξας

Ηλεκτρονικός Τ.Υπολογιστών Δ.Ε

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ