|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 |  |
| --- | --- | --- |

Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμός Μελέτης

«Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας 
σε απορριμματοφόρα του Δ Χανίων»

# Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι ο εκσυγχρονισμός των απορριμματοφόρων του Δ Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων διαθέτει ένα σύνολο οχημάτων απορριματοφόρων και ενός καδοπλυντηρίου που περιγράφονται στο Παράρτημα 10 όπου φαίνεται εκτός των άλλων πληροφοριών η ημερομηνία της άδειας του οχήματος. Καθώς τα οχήματα είναι παλαιά πρέπει κατά το δυνατό αυτά να εκσυγχρονιστούν ώστε να εναρμονισθούν με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Χανίων θα αποφασίζει ποια απορριμματοφόρα που φαίνονται στο Παράρτημα 10 θα εκσυχρονίζονται. Επίσης ο Δήμος Χανίων δεν είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει το σύνολο των απορριμματοφόρων που περιγράφονται, καθώς κάποια από αυτά ενδεχομένως αποσυρθούν.

# Τεχνικές προδιαγραφές

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή  ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή. Τα οχήματα που περιγράφονται στο  Παράρτημα 10 πρέπει να εναρμονισθούν με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία Π.Δ. 57/2010( ΦΕΚ 97/ Α ’ /25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ ΕΚ και κατάργηση των ΠΔ. 18/96 και 377/93», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/2011 ( ΦΕΚ 197/ Α ’ /09.09.2011) και ισχύει και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1501-1/4/5 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας - σήμανση CE.

Αναλυτικά η υπερκατασκευή κάθε οχήματος πρέπει να διαθέτει:

1. Σύστημα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Η ενεργοποίηση των STOP, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης (Παράγραφος 8.3).

2. Θα διαθέτει ευρυγώνια κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη από την καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. Το εξωτερικό τμήμα της κάμερας επισκόπησης, στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής απαραιτήτως θα προστατεύεται από κατάλληλο κλωβό. Επίσης το όχημα θα διαθέτει  προβολέα εργασίας λειτουργίας για νυχτερινή αποκομιδή (Παράγραφος 8.1).

3. To όχημα θα πρέπει να φέρει κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. ∆ια του κυκλώματος αυτού δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία) ενώ θα αποτρέπει και την οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό, τότε με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501-1:2000) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα σταματά. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του παραπάνω κυκλώματος από ειδικό διακόπτη στην καμπίνα οδήγησης (σε κατάσταση έκτακτης ανάγκής) θα υπάρχει ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά βάση του EN 1501:2000. Τα σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου θα είναι ανακλινόμενα, αντιολισθητικά, ισχυρά για την ασφαλή μεταφορά των εργατών. Αναλυτικότερα θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις όρθιων, προστατευόμενες, πλάτους περίπου 60 εκατοστών για μετακίνηση του προσωπικού συλλογής των απορριμμάτων, με αναδιπλούμενα σκαλιά (Παράγραφος 8.2 και 8.8).

Η τοποθέτηση του περιοριστή ταχύτητος 30km/h και της αποτροπής οπισθοπορείας με εργάτες στα σκαλοπάτια  θα γίνει εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική πλακέτα (εγκέφαλος) ή το επιτρέπει η ηλεκτρολογική προεγκατάσταση του πλαισίου να τοποθετηθεί (αναλόγως του έτους κατασκευής του πλαισίου)

4. Το όχημα θα περιέχει ακόμη δύο (2) προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους χαμηλού προφίλ χρώματος πορτοκαλί, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου (Παράγραφος 8.5).

5. Σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήματος (Παράγραφος 8.4).

6. Το όχημα θα φέρει στην οπίσθια πλευρά τους δύο κομβία πιέσεως με επαναφορά για το κατέβασμα και κλείσιμο της οπίσθιας θύρας . Τα κομβία αυτά θα πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και πάντα με πίεση και των δυο ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία αυτή. Θα περιλαμβάνεται όλη ηλεκτρολογική συνδεσμολογία. (Παράγραφος 8.6).

7. Το όχημα θα φέρει ηχητικό  βομβητή κατά ανύψωση- καταβίβαση της οπίσθιας πόρτας της διαδικασίας εκκένωσης του κάδου απορριμμάτων (Παράγραφος 8.7).

## Διαδικασία για πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών από τον ανάδοχο

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75. Σύμφωνα με αυτήν το γραφείο κίνησης θα εκδίδει «Δελτίο – εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ΥΑ 3373/390/20.3.75. Στο δελτίο αυτό θα λαμβάνεται υπόψιν έκθεση διάγνωσης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75 θα παραλαμβάνει το ανωτέρω Δελτίο θα αποφασίζει την ανάθεση και θα παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, ελέγχονται και θα εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη  την προσφορά του αναδόχου, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που απαιτείται κάποια εργασία που δεν έχει προβλεφτεί στους πίνακες των παραγράφων 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 τότε θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εργατοώρας και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί.

Στο διαγωνισμό γίνονται μόνο δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο τον οχημάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 10 και στο σύνολο των εργασιών που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 Τεχνικές προδιαγραφές και στις παραγράφους 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 και σε καμία περίπτωση για μέρος αυτών.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ∆ήμος Χανίων θα αποφασίζει ποια απορριμματοφόρα θα εκσυγχρονίσει και δε δεσμεύεται για την επισκευή του συνόλου των οχημάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 10, καθώς κάποια από αυτά ενδεχομένως αποσυρθούν, ούτε για το σύνολο των εργασιών ανά όχημα που φαίνονται στους πίνακες των παραγράφων 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. Συνεπώς ο ∆ήμος Χανίων δε δεσμεύεται να εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού ανά όχημα, ούτε το σύνολο του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.

Ο ανάδοχος θα παραδίνει στο συνεργείο / αμαξοστάσιο του ∆ήμου Χανίων στην περιοχή «ΣΟΔΥ- Χανίων», με έξοδα του, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος τα οχήματα που έχει επισκευάσει, για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που το συνεργείο του ανάδοχου δεν βρίσκεται εντός του νησιού ο Δήμος Χανίων θα παραδίδει τα απορριμματοφόρα ασυνόδευτα στο λιμάνι του Πειραιά και ο ανάδοχος με ευθύνη του θα τα μεταφέρει στο συνεργείο του, θα τα επισκευάζει και θα τα επιστρέφει εκ' νέου στο καράβι για να τα παραλάβει στην συνέχεια ο Δήμος Χανίων. Τα έξοδα μεταφοράς με το καράβι θα βαρύνουν τον Δ Χανίων

# Υποχρεώσεις αναδόχου

Με υπεύθυνη δήλωση του ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι υποχρεούται:

1. Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.

2. Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του ∆ήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.

3. Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες.

4. Να παραδίνει στο συνεργείο / αμαξοστάσιο του ∆ήμου Χανίων στην περιοχή «ΣΟΔΥ- Χανίων», με έξοδα του, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος τα οχήματα που έχει επισκευάσει, για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που το συνεργείο του ανάδοχου δεν βρίσκεται εντός του νησιού θα παραλαμβάνει τα ασυνόδευτα οχήματα από το λιμάνι του Πειραιά και με ευθύνη του θα τα μεταφέρει στο συνεργείο του, θα τα επισκευάζει και θα τα επιστρέφει εκ' νέου στο καράβι για να τα παραλάβει στην συνέχεια ο Δήμος Χανίων.

5. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του ∆ήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ∆ήμου αν χρειαστεί.

# Ρήτρες

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του ∆ήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις.

Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισμό της ομάδας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις:

Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών ή της από κοινού συμφωνίας κατά περίπτωση

Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών

Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου

# Σύνταξη προσφορών

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω. Σημειώνεται ότι η παράθεση τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη με συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ.

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους κανόνες της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, των επίσημων κρατικών φορέων και τους όρους της διακήρυξης.

2. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του όπου θα είναι σχετική με τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).

4. Οι διαγωνιζόμενοι, με κατάθεση με την προσφορά τους σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα αμαξοστάσια του Δήμου Χανίων και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζονται οι εργασίες και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτό και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία που θα συλλέξουν.

# Διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί για ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή τους. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει οι προμηθευτές τους δεσμεύουν καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν

# Ανάδειξη μειοδότη

Στις παραγράφους 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 αναφέρονται ενδεικτικά τα απαιτούμενα υλικά - εργασίες για ένα μόνο όχημα θεωρώντας ότι δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια».

Όσον αφορά την οικονομική προσφορά, για όλες τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια» θα κατατεθεί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) στην συνολική τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά απορριμματοφόρο θεωρώντας ότι το όχημα δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια». Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης θα αφορά και την ωριαία αποζημίωση επί του ποσού που έχει προϋπολογισθεί Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

# Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη για όλα τα οχήματα προϋπολογίζεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 στον παρακάτω ΚΑΕ

| ΚΑ | Περιγραφή | Ποσό |
| --- | --- | --- |
| 20-7131.003 | Προμήθ.συστ.ασφαλ.σε υπάρχ.απορριμ.(νομοθ.υγιειν. & ασφάλειας) | 40.000,00 € |

Ο προϋπολογισμός που ακολουθεί έχει συνταχθεί για ένα μόνο όχημα θεωρώντας ότι δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια». Τα παρακάτω υλικά που αναφέρονται στους πίνακες των παραγράφων8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 είναι ενδεικτικά για τις ανάγκες σύνταξης που προϋπολογισμού της μελέτης. Ενδεχομένως λοιπών χρειαστούν λιγότερα ή περισσότερα ή διαφορετικού τύπου υλικά από τα αναγραφόμενα. Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό για υλικά και εργασία, όπως αναφέρεται και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, αφορά το μέγιστο ποσό ανά όχημα. Στην περίπτωση που απαιτείται κάποια εργασία που δεν έχει προβλεφτεί στους πίνακες των παραγράφων 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 τότε θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εργατοώρας που προϋπολογίζεται σε 40 € χωρίς ΦΠΑ (ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία). Η διαδικασία της τεκμηρίωσης των αναγκαίων εργασιών περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.

## Τοποθέτηση Οπίσθιας κάμερας με κλωβο προστασιας και μόνιτορ παρακολούθησης στην καμπίνα

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΜΕΡΑ | ΤΕΜ | 1 | 110,00 € | 110,00 € |
| 2 | MONITOΡ | ΤΕΜ | 1 | 182,00 € | 182,00 € |
| 3 | MIKΡΟΦΩΝΟ | ΤΕΜ | 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| 4 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Α2412 14,5-35VCD | ΤΕΜ | 1 | 39,00 € | 39,00 € |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ RCA+BNC | ΤΕΜ | 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| 6 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ V8202 N RCA | ΤΕΜ | 1 | 5,00 € | 5,00 € |
| 7 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AΠΟ 24VDC ΣΕ 12VDCM | ΤΕΜ | 1 | 54,00 € | 54,00 € |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 60,00 € | 60,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 540,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 669,60 € |

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | τοποθέτησης Οπίσθιας κάμερας, προβολεα και μόνιτορ παρακολούθησης στην καμπίνα |  |  |  | 520,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 520,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 644,80 € |

|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 1.314,40 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σχετικών με τα πίσω σκαλοπάτια της υπερκατασκευής

- Περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) 30km με εργάτες στα σκαλοπάτια (εφόσον η τεχνολογία του πλαισίου του οχήματος το επιτρέπει).

- Αυτόματο σβήσιμο του κινητήρα κατά την οπισθοπορεία με εργάτες στα σκαλοπάτια.

- Απενεργοποίηση του συστήματος συμπίεσης με εργάτες στα σκαλοπάτια. (εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα – εγκέφαλο το πλαίσιο)"

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ | ΤΕΜ | 2 | 50,00 € | 100,00 € |
| 2 | ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ | ΤΕΜ | 1 | 9,50 € | 9,50 € |
| 3 | ΡΕΛΕ, ΜΕΤΑΓ.ΕΠΑΦΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 9,56 € | 9,56 € |
| 4 | ΒΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ | ΤΕΜ | 2 | 184,10 € | 368,20 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 487,26 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 604,20 € |

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τοποθέτηση: 1. Περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) 30km με εργάτες στα σκαλοπάτια. 2. Αυτόματο σβήσιμο του κινητήρα κατά την οπισθοπορεία με εργάτες στα σκαλοπάτια. 3. Απενεργοποίηση του συστήματος συμπίεσης με εργάτες στα σκαλοπάτια. (εφόσον διαθέτει ηλεκτρονικό εγκέφαλο το πλαίσιο)" |  |  |  | 270,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 270,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 334,80 € |

|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 939,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Τοποθέτη κομβία EMERGENCY STOP τύπου μανιταριού (δεξιά-αριστερά)

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ | ΤΕΜ | 2 | 68,00 € | 136,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 136,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 168,64 € |

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τοποθέτη: Κομβία EMERGENCY STOP τύπου μανιταριού (δεξιά και αριστερά) |  |  |  | 90,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 90,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 111,60 € |

|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 280,24 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Τοποθέτηση ηχητικού βομβητή οπισθοπορείας

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBHTΗΣ | ΤΕΜ | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 50,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 62,00 € |

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τοποθέτηση: Ηχητικού βομβητή οπισθοπορείας |  |  |  | 45,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 45,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 55,80 € |

|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 117,80 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Τοποθέτηση: Προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 40,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 49,60 € |
| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| 1 | Τοποθέτηση: ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |  |  |  | 45,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 45,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 55,80 € |
|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 105,40 € |

## Τοποθέτηση κομβίων κλεισίματος οπίσθιας πόρτας

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΟΜΒΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΘΥΡΑΣ | ΤΕΜ | 2 | 30,00 € | 60,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 60,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 74,40 € |
| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| 1 | Τοποθέτηση κομβίων κλεισίματος οπίσθιας πόρτας |  |  |  | 120,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 120,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 148,80 € |
|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 223,20 € |

## Τοποθέτηση βομβητή  οπίσθιας πόρτας

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βομβητής πίσω πόρτας | ΤΕΜ | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 50,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 62,00 € |
| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| 1 | Τοποθέτηση βομβητή πίσω πόρτας |  |  |  | 80,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 80,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 99,20 € |
|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 161,20 € |

## Τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας (εγκεφάλου)

| A/A | ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΑ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρονική πλακέτα (εγκέφαλος) | ΤΕΜ | 1 | 2.000,00 € | 2000,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 2000,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 2.480,00 € |

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας (εγκεφάλου) |  |  |  | 400,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 400,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ 24% | 496,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 2.976,00 € |

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ατσαλάκης Αντώνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Στέλιος Σταματουλάκης Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας |
| --- | --- |

# Έντυπο Οικονομικής Προσφορά

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δ Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για ένα μόνο όχημα θεωρώντας ότι δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες «εγκαταστάσεις για την ασφάλεια»

| Τοποθέτηση Οπίσθιας κάμερας με κλωβο προστασιας και μόνιτορ παρακολούθησης στην καμπίνα | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 1.314,40 € |
| --- | --- | --- |
| Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σχετικών με τα πίσω σκαλοπάτια της υπερκατασκευής | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 939,00 € |
| Τοποθέτη κομβία EMERGENCY STOP τύπου μανιταριού (δεξιά και αριστερά) | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 280,24 € |
| Τοποθέτηση ηχητικού βομβητή οπισθοπορείας | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 117,80 € |
| Τοποθέτηση: Προφυλαγμένους στροβοσκοπικούς φάρους | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 105,40 € |
| Τοποθέτηση κομβίων κλεισίματος οπίσθιας θύρας | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 223,20 € |
| Τοποθέτηση βομβητή πίσω πόρτας | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 161,20 € |
| Τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας (εγκεφάλου) | Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% | 2.976,00 € |

| Σύνολο υλικά και εργασία με ΦΠΑ 24% ανά όχημα | 6.117,24 € |
| --- | --- |

| Τιμή εργατοώρας χωρίς ΦΠΑ | 40,00 € |
| --- | --- |

| Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά όχημα |  |
| --- | --- |
| Αριθμητικώς | Ολογράφως |

# Παράρτημα

Υπερκατασκευές οχημάτων

| Ημ Αδειας | Πινακίδα | Είδος Οχήματος | Αρ. Κινητήρα | Πλαίσιο | Κατασκευαστής Υπερκατασκευής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/94 | KHY-4807 | MERCEDES | 40197510737224 | WD6561091K041804 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
|  | KHY-4808 | SCANIA | DSC910-S111959 | YS2PM4X2ZO1200687 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
|  | KHY-4809 | SCANIA | DSC9105111951 | Y52PM4X2Z01200665 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 12/02/96 | KHY-4834 | MERCEDES | 356910-10-363532 | WDB6750461K100435 | - |
| 07/03/96 | KHI-2447 | VOLVO | TO63ES314105083 | YB1E5A2AOSB142697 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 12/07/99 | KHY-4881 | MERCEDES | 906910 | WDB9700731K387029 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 16/08/00 | KHY-7702 | MERCEDES | OM 906 LA II/1 | WDB9525031K497858 | ΣΤΑΘΗΣ Φ. |
| 21/08/00 | KHY-7703 | MERCEDES | (κενό) | WDB65903215552026 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ |
| 21/03/02 | KHY-7751 | FIAT-IVECO | F4AE681B | 7CFA1TJ0102377762 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 22/03/02 | KHY-7753 | DAF | CE162C | XLRAE45CF0L230947 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ |
| 16/05/02 | KHY-7759 | DAF | CE184C21495904 | XLRAE55CF01234226 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ |
| 14/01/03 | KHY-7779 | MERCEDES | OM5O1LAIII/1 | WDB9520031K791082 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 12/07/04 | KHI-2480 | VOLVO | D9 | YV2J4CNC44A586124 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 28/04/06 | KHI-2404 | RENAULT | DCI 11G | VF622CVA000110546 | ΤΟΥΜΠΑΣ |
| 15/11/06 | KHI-2411 | MAN | DO83LFL03 | WMAL87ZZ76Y172099 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 03/01/08 | KHI-2426 | MERCEDES | OM501LAIV/1 | WDB9320031L276031 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 26/08/08 | KHI-2435 | MERCEDES | OM441.IIII | WDB65610715720878 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ |
| 09/04/09 | KHI-2442 | MERCEDES | 039000X000000X00000 | WDB9525031L365848 | ΚΑΟΥΣΗΣ |
| 15/03/10 | ΜΕ-114806 | MERCEDES 2500 | 900913-00-801584 | WDB970063-1L-430686 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ |
| 10/08/10 | KHI-2465 | IVECO | F4AE3681E S | ZCFAIVM0402561912 | ΤΟΥΜΠΑΣ |