ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135

Τηλ.: 28213 - 41700, 41703

Φαξ: 28213-41754

www.chania.gr, email: t-ergahm@chania.gr

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

για την Προμήθεια και Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ) για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

που συνοδεύουν την αναλυτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Π.Ε 4.4.2  της πράξης με τίτλο:

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (ΟΠΣ: 5031775) και με ακρωνύμιο Step2Smart

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 205.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24%

Πηγή χρηματοδότησης:

Η πράξη εντάχθηκε στο του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και  από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

CPV: 34923000-3 // 34924000-5 // 38344000-8 // 38570000-1

Περιεχόμενα

Π.1.1 Ρυθμιστές κυκλοφορίας και αισθητήρες ανίχνευσης.	3

Π.1.2 Αισθητήρες ανίχνευσης περιβαλλοντικών ρύπων	5

Π.2.1 Σύστημα εξυπηρετητή (Server)	6

Π.2.2: Υπολογιστής γραφείου/Desktop	9

Π.2.3 &Π.2.4: Κέντρο Ελέγχου (Πλατφόρμα & Λογισμικό) Διαχείρισης Συστήματος «Step2Smart»	11

Π.3.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)	14

Π.3.2  Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες	17

Π.4.1 Πιλοτική Λειτουργία	20

Π.4.2 Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος	21

Λοιπές απαιτήσεις & προδιαγραφές συστήματος	22

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να συμπληρώσει αναλυτικά τους πίνακες συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού και να έχει παραπομπές στα αντίστοιχα κεφάλαια της Τεχνικής του Προσφοράς.

# Π.1.1 Ρυθμιστές κυκλοφορίας και αισθητήρες ανίχνευσης.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Να αναφερθούν ο τύπος, ο κατασκευαστής και η σειρά-μοντέλο του προσφερόμενου εξοπλισμού (ρυθμιστές κυκλοφορίας) | Αναφέρατε |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά ρυθμιστών κυκλοφορίας |  |  |  |
| 2 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα είναι τουλάχιστον 16 σηματοδοτικών ομάδων και 32 ανιχνευτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σε κάθε συσκευή ρύθμισης θα υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα λειτουργίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του κόμβου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η διαδικασία παραγωγής της κάθε συσκευής ρύθμισης θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12675, ΕΝ 50556, HD 623S1, EN 60439 και όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κυκλοφοριακής τεχνικής | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα είναι σύμφωνη με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των Εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, που έχει εγκριθεί με αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 (ΦΕΚ, β’τεύχος, αρ. φυλ. 1321-23/05/2014). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα έχει την δυνατότητα να αυτοελέγχεται και να επιτηρεί όλες τις λειτουργίες όπως τάσεις, συχνότητες, αντικρουόμενες ενδείξεις και ρελέ ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα φέρει υποδομή για τουλάχιστον 8 επαγωγικούς βρόχους, με δυνατότητα επέκτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων επαγωγικών βρόγχων που θα προβλέπονται από το εγκεκριμένο Σχέδιο – Εφαρμογής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η κάθε συσκευή ρύθμισης θα φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας θα πρέπει να δύναται να ενταχθεί στο υφιστάμενο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης του Δήμου Χανίων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλη μονάδα (Modem). Θα υποστηρίζει τεχνολογίες, GSM/3G και Wi-Fi. Μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτούς, για την εκτέλεση διάφορων εντολών όπως αφή/σβέση, θέση σε κατάσταση παλλόμενης λειτουργίας, ελέγχου λειτουργίας του κυκλοφοριακού προγράμματος, αναφοράς σφαλμάτων κτλ. Μέσω του παραπάνω εξοπλισμού η Υπηρεσία θα δύναται να παρακολουθεί τους ρυθμιστές στο υφιστάμενο ή σε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης των σηματοδοτικών χρόνων του προγράμματος, σε πραγματικό χρόνο, σε φορητό υπολογιστή για τον ευκολότερο έλεγχο της λειτουργίας του ρυθμιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο κάθε ρυθμιστής θα φέρει ωρολογιακή ψηφιακή μονάδα, με εφεδρική μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η τάση λειτουργίας του κάθε ρυθμιστή θα είναι 230V AC ±15%. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο κάθε ρυθμιστής θα λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40⁰C έως +70⁰C. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Οι παράμετροι του ρυθμιστή θα προστατεύονται με χρήση κωδικών ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο κάθε ρυθμιστής θα έχει εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η κάθε ρυθμιστής θα προσφερθεί εντός πίλλαρ, βιομηχανικού τύπου, αντιοξειδωτικής προστασίας, στεγανό, με κατάλληλη προστασία αποφυγής υγροποιήσεων. Το πίλλαρ εσωτερικά θα διαθέτει επαρκή χώρο, για την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του ρυθμιστή για τον γρήγορο έλεγχο του και την διευκόλυνσης της συντήρηση ή της επισκευής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το πίλλαρ θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η παράδοση των πέντε (5) συσκευών ελέγχου με τους όλους τους απαραίτητους επαγωγικούς βρόγχους - που θα προκύπτουν από το Σχέδιο - Εφαρμογής του Αναδόχου - θα παραδοθούν έτοιμες σε πλήρη και ορθή λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, τεχνικό προσωπικό του Προμηθευτή, θα πρέπει να μεταβεί επιτόπου της εκάστοτε εγκατεστημένης συσκευής για ρυθμίσεις, επεξηγήσεις και διορθώσεις. | ΝΑΙ |  |  |

# Π.1.2 Αισθητήρες ανίχνευσης περιβαλλοντικών ρύπων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Να αναφερθούν ο τύπος, ο κατασκευαστής και η σειρά-μοντέλο του προσφερόμενου εξοπλισμού | Αναφέρατε |  |  |
| 2 | 2 σημεία μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σετ αισθητήρων του κάθε σημείου μέτρησης |  |  |  |
| 3 | 1 οπτικό αισθητήρα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων, μικρού χρόνου απόκρισης (1s), ακρίβειας έως 1 μg/m³, με ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε PM2,5 & PM10 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 1 ηλεκτροπτικό αισθητήρα για τη μέτρηση CO2, ακρίβειας ~ 350 ppm - 2000 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 1 ηλεκτροχημικό αισθητήρα για τη μέτρηση ΝΟ2, χρόνου απόκρισης 30s - 200s, ακρίβειας της τάξης των μg/m³ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 1 ηλεκτροχημικό αισθητήρα για τη μέτρηση ΝΟ, χρόνου απόκρισης 30s - 200s, ακρίβειας της τάξης των μg/m³ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός του κάθε σημείου μέτρησης |  |  |  |
| 7 | Climate controlled box με έλεγχο της θερμοκρασίας και υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Απαραίτητα τροφοδοτικά και μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καταγραφικό δεδομένων (Datalogger) / transmitter για την καταγραφή δεδομένων και την αποστολή σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματων δικτύων (π.χ. 4G). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Στεγανό ερμάριο IP66. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | O σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους). | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προσφορά κατάλληλου λογισμικού συλλογής των δεδομένων πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εγγύηση εξοπλισμού και λογισμικού 24 μήνες | ΝΑΙ |  |  |

# Π.2.1 Σύστημα εξυπηρετητή (Server)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| 1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών : 2 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κατασκευαστής | Αναφέρατε |  |  |
| 3 | Μοντέλο | Αναφέρατε |  |  |
| 4 | To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ποιότητα κατασκευής / ISO κατασκευαστή 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Έκδοση μοντέλου εντός 3 ετίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τύπος εξυπηρετητή (Server) για υποχρεωτική τοποθέτηση σε καμπίνα (Rack mounted) 19" | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δεσμευόμενα rack units : ≤4 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μηχανισμός τύπου ράγας (συρτάρι) για εξαγωγή από rack και διαχείριση καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 10 | Μοντέλο | Αναφέρατε |  |  |
| 11 | Προσφερόμενοι επεξεργαστές (CPUs): ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές (CPUs): ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) : ≤14 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή (core / CPU) : ≥8 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Συχνότητα λειτουργίας (GHz): ≥ 2,1 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Μνήμη cache L3 (ΜΒ) : ≥11 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Υποστηριζόμενα κανάλια μνήμης (memory channels): ≥6 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Μέγιστη ταχύτητα μνήμης (MHz): ≥2400 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μητρική Πλακέτα (Motherboard) |  |  |  |
| 19 | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων SAS/SATA | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκων 2,5” ή 3,5” | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων: ≥12 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Αριθμός υποδοχών επέκτασης (expansion slots): ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Τύπος υποδοχών επέκτασης (expansion slots) PCIe Gen3 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| 24 | Αριθμός υποδοχών μνήμης (Slots): ≥12 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GΒ): ≥ 512 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Προσφερόμενη μνήμη (GB): ≥ 64 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Τύπος διαύλου DDR 3 ή νεότερος | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Συχνότητα Διαύλου (MHz): ≥2666 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Τύπος μνήμης ECC DRAM (RDIMM) | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | 2 X 16GB ή 4 Χ 8GB Registered | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδες αποθήκευσης (HDD) |  |  |  |
| 31 | Αριθμός εγκατεστημένων σκληρών δίσκων 3,5":≥8 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Τεχνολογία διαύλου SATA III (6G) ή SAS (6G) | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυπηρετητών (Server) | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε TBytes ανά δίσκο: ≥4 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Ταχύτητα περιστροφής ανά λεπτό (RPM): ≥ 7200 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Δίσκοι Hot Plug | ΝΑΙ |  |  |
|  | SD module |  |  |  |
| 37 | Διπλό SD module για embedded HyperVisor με 2 κάρτες SecureDigital με τουλάχιστον 16GB για λειτουργία mirror ή εφεδρίας. Να περιλαμβάνονται οι κάρτες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής RAID (Controller) |  |  |  |
| 38 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων: ≥12 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Πρωτόκολλα επικοινωνίας SATA / SAS (≥6 Gbps) | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Ταχύτητα δεδομένων SATA (Gbps): ≥6 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Ταχύτητα δεδομένων SAS (Gbps): ≥6 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Μνήμη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB): ≥4000 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Υποστήριξη επίπεδων RAID 0,1, 5, 6,10 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Μπαταρία μνήμης Cache | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 45 | Ανάλυση VGA (pixels,Hz): ≥ 1024x768,60 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
| 46 | Θύρες δικτύου GB Ethernet Server: ≥4 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Υποστήριξη Load balance, Jumbo frames, TCP offloads στις θύρες δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | θύρες για πληκτρολόγιο, ποντίκι PS/2 ή USB | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Εμπρόσθια συνδεσιμότητα USB 2.0 ή νεότερο: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Οπίσθια συνδεσιμότητα USB 3.0 ή νεότερο: ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία & εξαερισμός |  |  |  |
| 52 | Εγκατεστημένα τροφοδοτικά : 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Ισχύς τροφοδοτικού (Watts): ≥480 | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Τροφοδοτικά Hot Plug | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά BIOS |  |  |  |
| 55 | Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση (Power - on password) | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Υποστήριξη Plug and Play | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Δυνατότητα αναβάθμισης BIOS | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Αυτόματη εκκίνηση μετά την επαναφορά του δικτύου ρεύματος (Resume after power failure) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα Λογισμικού |  |  |  |
| 59 | Υποστήριξη λειτουργικών Συστημάτων Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Υποστήριξη εικονικών πλατφορμών VMware , XenServer, Citrix, Microsoft Windows Server Hyper-V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποσύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητή |  |  |  |
| 61 | Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης , επιδιόρθωσης προβλημάτων απομακρυσμένα ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος / Hypervisor χωρίς τη χρήση agent, και απομακρυσμένη χρήση μέσων (Virtual media) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 62 | Εγγύηση καλής λειτουργίας στα προσφερόμενα μέρη τμηματικά και συνολικά (Έτη): ≥5 | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξη για τον παραπάνω εξοπλισμό, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας (τουλάχιστον 24x7) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη , με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου Χανίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγχειρίδια |  |  |  |
| 64 | Να παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυπη μορφή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |
| 65 | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλατφόρμα υποστήριξης εικονικών μηχανών |  |  |  |
| 66 | Να περιλαμβάνεται πλατφόρμα υποστήριξης εικονικών μηχανών για τους δυο προσφερόμενους εξυπηρετητές (2 εξυπηρετητές με 1 επεξεργαστή) | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Άδεια χρήσης έως 3 εξυπηρετητές (hardware) από 2 επεξεργαστές o καθένας | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Υποστήριξη πολλαπλών εικονικών μηχανών σε κοινόχρηστους πόρους υλικού (Hardware Resources) | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Δυνατότητα διαχείρισης εικονικών μηχανών (να περιλαμβάνεται η σχετική άδεια χρήσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Δυνατότητα πρόσβασης των εικονικών μηχανών σε κοινόχρηστα μέσα αποθήκευσης ( Fibre Channel, iSCSI κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Υποστήριξη φυσικών επεξεργαστών 32 & 64bit | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Υποστήριξη φυσικής μνήμης RAM (RAM per host) (TB): ≥16 | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Υποστήριξη μνήμης RAM ανά εικονική μηχανή (RAM per virtual machine) (GB) : ≥6.128 | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Συντήρηση – υποστήριξη πλατφόρμας εικονικών μηχανών (έτη) : ≥ 1 | ΝΑΙ |  |  |

# Π.2.2: Υπολογιστής γραφείου/Desktop

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| 1 | Αριθμός μονάδων: 1τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κατασκευαστής | Αναφέρατε |  |  |
| 3 | Μοντέλο | Αναφέρατε |  |  |
| 4 | Τo προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ποιότητα κατασκευής / ISO κατασκευαστή 9001 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής (CPU) |  |  |  |
| 6 | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή (core / CPU): ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τεχνολογίας τύπου i3 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Συγχρονισμός (GHz): ≥3,40 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Cache (ΜΒ): ≥3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη |  |  |  |
| 10 | Τύπος διαύλου DDR 4 ή νεότερος | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Χωρητικότητα (GB): ≥4 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Συγχρονισμός (ΜHz): ≥2400 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονάδα αποθήκευσης |  |  |  |
| 13 | Τύπος SATA SSD ή PCIe SSD (≥class30) ή m2: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χωρητικότητα (GB): ≥250 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών (χωριστή η ενσωματωμένη) |  |  |  |
| 15 | Κάρτα γραφικών (χωριστή η ενσωματωμένη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου |  |  |  |
| 16 | Θύρα Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες συνδεσιμότητα |  |  |  |
| 17 | Αριθμός θυρών USB τύπου 3 εμπρός: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Αριθμός θυρών USB τύπου 2 εμπρός: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Αριθμός θυρών USB τύπου 3 πίσω: ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Αριθμός θυρών USB τύπου 2 πίσω: ≥2 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | DisplayPort 1.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | DVI-I ή VGA ή μετατροπέα σχετικό σε VGA: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Υποδοχή Full height PCIe x1: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Υποδοχή Full height PCIe x16: ≥1 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιφερειακά |  |  |  |
| 26 | Συσκευή DVD-RW (ενσωματωμένη στο κουτί) | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να περιλαμβάνονται πληκτρολόγιο και ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Τροφοδοτικό ικανό για κάλυψη αναγκών πλήρης λειτουργικότητας του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα |  |  |  |
| 29 | Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα με επίσημη άδεια Τύπου Windows - Επαγγελματική, Τελευταία έκδοση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 30 | Εγγύηση καλής λειτουργίας στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (Έτη): ≥5 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Τεχνική Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη |  |  |  |
| 32 | Τύπου IPS (In-plane switching) | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Μέγεθος oθόνης - διαγώνιος (ίντσες): ≥23 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Φωτεινότητα (nits - cd/m² ): ≥ 250 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio): ≥1.000:1 στατική, ≥4.000.000:1 δυναμική | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) (mm): ≤0,265 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) (μοίρες): 178/178 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Αναλογία διαστάσεων(Aspect Ratio): 16:09 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution): ≥ 1.920 x 1.080 @ 60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Αριθμός Χρωμάτων (εκατομμύρια χρώματα): ≥ 16.7 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) (ms): ≤ 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Εισόδοι VGA, Displayport | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Ρυθμίσεις (Adjustments): Tilt, pivot, height adjustable | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Μονάδα τροφοδοσίας ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) (Watt): ≤ 24 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Κατανάλωση Ενέργειας (μέγιστη) (Watt): ≤ 40 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα TCO, Energy Star, EPEAT Gold, RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Να προσφέρονται ηχεία με την οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή με οθόνη κτλ | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Εγγύηση καλής λειτουργίας στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (Έτη): ≥5 | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Να προσφέρεται πολύπριζο 6 θέσεων με καλώδιο μήκους ≥ 2,0 μ, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας, Μέγιστο φορτίο: ≥3000W, Ένταση:≥ 16A | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |
| 52 | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |

# Π.2.3 & Π.2.4: Κέντρο Ελέγχου (Πλατφόρμα & Λογισμικό) Διαχείρισης Συστήματος «Step2Smart»

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου |  |  |  |
| 1 | Λήψη όλων των τρεχόντων (σε «πραγματικό» χρόνο) κυκλοφοριακών δεδομένων που προέρχονται από εγκατεστημένο εξοπλισμό πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Άμεση και αδιάλειπτη συνεργασία με τα συστήματα (εφαρμογές/ εξοπλισμός) πληροφόρησης κοινού πινακίδες VMS, διαδικτυακό τόπο (web-site). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απεικόνιση στον οδικό χάρτη ειδικών διαμορφωμένων εικονιδίων σχετικά με τις θέσεις του εξοπλισμού πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Απεικόνιση κατάστασης εξοπλισμού πεδίου – διαγνωστική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού (εντός / εκτός λειτουργίας). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης κυκλοφορίας βάσει πληροφορίας που είναι διαθέσιμη από τον εξοπλισμό πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξασφάλιση βασικών λειτουργιών του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου |  |  |  |
| 6 | Δυνατότητα προβολής πληροφορίας περιβαλλοντικών ρύπων σε μορφή λίστας και χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εποπτεία του εξοπλισμού για την τρέχουσα λειτουργία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χειρωνακτική εισαγωγή / διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων, όπως για παράδειγμα οδικά έργα, που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του οδικού δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Διάχυση της πληροφορίας μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο και ηλεκτρονικές πινακίδες) με το κοινό. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δυνατότητα αναφορών κυκλοφοριακού προφίλ για επιλεγμένα οδικά τμήματα και χρονικά διαστήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Υποστήριξη τουλάχιστον Ελληνικών και Αγγλικών χαρακτήρων, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εμφάνιση και διαχείριση των επιτηρούμενων διαδρομών του οδικού δικτύου του έργου σε χαρτογραφικό υπόβαθρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση λειτουργίας ρυθμιστών κυκλοφορίας |  |  |  |
| 13 | Εποπτεία όλων των ρυθμιστών κυκλοφορίας σε χάρτη (zoom in, zoom out, pan κ.α.). | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εποπτεία συγκεκριμένου ρυθμιστή και της κατάστασης λειτουργίας του. Παρουσίαση σε οριζοντιογραφία και χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Πληροφορία σχετικά με τον ρυθμιστή και τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Εξαγωγή των κυκλοφοριακών δεδομένων σε τρίτα συστήματα μέσω τεχνολογίας Web services. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Αποστολή εντολών στον ρυθμιστή και προγραμμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Αναγνώριση προβλημάτων στην λειτουργία του ρυθμιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Επίπεδα πρόσβασης στην χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων ρυθμιστών κυκλοφορίας στην εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Η πρόσβαση στους ρυθμιστές θα γίνεται με ασύρματη επικοινωνία. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Η εφαρμογή θα επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων στους εγγεγραμμένους χρήστες του Δήμου μέσω email ή και SMS σχετικά με προβλήματα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων ρυθμιστών κυκλοφορίας στην εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Η εφαρμογή θα επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων στους εγγεγραμμένους χρήστες του Δήμου μέσω email ή και SMS σχετικά με προβλήματα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για όλο το διάστημα της υλοποίησης, πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Στο Κέντρο Ελέγχου θα επιλέγονται τα κατάλληλα προγράμματα σηματοδότησης για την υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Στο Κέντρο Ελέγχου θα ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Οι κεντρικές εφαρμογές θα έχουν ασύρματη επικοινωνία με το σύνολο του εξοπλισμού συσκευών πεδίου . | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ο Ανάδοχος θα καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για όλες τις εργασίες εγκατάστασης, ενώ ο Δήμος θα φροντίσει για την ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Επαφίεται στον Ανάδοχο να επιλέξει, το κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για μεταφορά δεδομένων στο κεντρικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας της Πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης των οδηγών |  |  |  |
| 32 | Διασύνδεση με τον εξοπλισμό πεδίου, που αφορά τις συσκευές πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Διασύνδεση με τους αισθητήρες συλλογής περιβαλλοντικών ρύπων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας του λογισμικού δυναμικής αναπροσαρμογής των τηλεπιτηρούμενων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης |  |  |  |
| 34 | Διασύνδεση του εξοπλισμού πεδίου και συγκεκριμένα των επαγωγικών βρόγχων του κάθε σηματοδοτούμενου κόμβου με τον αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας και εν συνεχεία με το λογισμικό δυναμικής αναπροσαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του εξοπλισμού πεδίου να εξασφαλίζουν, συμβατή και πλήρη διασύνδεση με το λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Η πληροφορία που καταγράφεται από τον εξοπλισμό πεδίου θα μεταφέρεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μέγιστο χρονικό διάστημα 5 λεπτών) σε εξυπηρετητή, όπου θα πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων, η εκτίμηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και οι ενδεδειγμένες ενέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση (24 ώρες & 365 ημέρες το έτος), ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στο λογισμικό δυναμικής αναπροσαρμογής των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης είτε αυτό εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή στο Κέντρο Ελέγχου, είτε τοπικά στην συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Τα προγράμματα των σηματοδοτούμενων κόμβων θα έχουν πλήρη επενέργεια από την κυκλοφορία , μέσω των ανιχνευτών ζήτησης και παράτασης χρόνου, μεταβάλλοντας τον κύκλο τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) ενημέρωσης των πολιτών |  |  |  |
| 39 | Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) με σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Η εφαρμογή θα παρέχει τη λειτουργικότητα που απαιτείται ώστε οι πολίτες μέσω εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης να μπορούν αναζητούν πληροφορίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα (προς το παρόν και στα πλαίσια του πιλοτικού επί της Λ. Σούδας στην κίνηση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης). | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Η εφαρμογή θα συλλέγει τη πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση από τους εγκατεστημένους αισθητήρες ανίχνευσης χρόνων διαδρομής | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Η εφαρμογή θα παρουσιάζει τη πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και με χρωματικούς κώδικες επί του ψηφιακού υποβάθρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για συμβάντα. Η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Η εφαρμογή θα παρουσιάζει τη πληροφορία των συμβάντων τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου. | ΝΑΙ |  |  |

# Π.3.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων |  |  |  |
| 1 | Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix, τουλάχιστον 4 γραμμές κειμένου με 10 χαρακτήρες ανά γραμμή, με κατάλληλο μέγεθος χαρακτήρων (Ελληνικών και λατινικών), σύμφωνη με το EN-12966 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά πλαισίου |  |  |  |
| 2 | Κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό, με προστατευτική επίστρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το μπροστινό μέρος να έχει επεξεργαστεί με πρόσθετο μαύρο υλικό ή χρώμα χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όλα τα ανοίγματα να είναι αδιάβροχα και να προστατεύονται από τη διείσδυση εντόμων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Παθητική ή/και ενεργητική κυκλοφορία αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αντίσταση στη διάβρωση βάσει δοκιμής ψεκασμού με αλάτι (salt spray test) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9227 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά ηλεκτροδότησης |  |  |  |
| 8 | Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ξεχωριστές ασφάλειες ρεύματος για τους ελεγκτές και τα LED. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (τουλάχιστον κατηγορίας D). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, (πινακίδα, κουτί ελέγχου, δίαυλος επικοινωνίας) σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων, με ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες), έτοιμη, προς σύνδεση με τον Παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Επαρκή ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ του πλαισίου της βάσης στήριξης και της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μέγιστη Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 1KW. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά οθόνης |  |  |  |
| 14 | Tύπου full matrix. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από ομαδοποίηση των εικονοστοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ενδεικτική τιμή Pixel pitch: 20 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Οι εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD) θα πρέπει να επιλεγούν με γνώμονα το τρόπο στήριξης (μορφή Τ) και την επάρκεια του χώρου τοποθέτησης, που θα επιλεγεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Τα LED να είναι τύπου SMD με αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κατά μέγιστο το 60% του ονομαστικού ρεύματος LED να απαιτείται για την επίτευξη των οπτικών χαρακτηριστικών της πινακίδας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Αυτόματος και χειροκίνητος καθορισμός επιπέδου φωτεινότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ελάχιστη απόσταση ορατότητας του μηνύματος τα 150m. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Συμμόρφωση με το EN 12966 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Θερμοκρασία λειτουργίας κλάσης Τ1 ή Τ2 τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Προστασία κλάσης P2. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Χρώμα LED κλάσης C2. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Φωτεινότητα (Luminance): L3* | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Αντίθεση (Contrast): R3. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν των αριθμό πιστοποιητικού που αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες πινακίδες συμμορφώνονται με την κανονιστική διάταξη 305/2011/ΕΕ. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Κάθε πινακίδα πρέπει να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1: 2005 + A1: 2009. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 30 | Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet, τουλάχιστον 3G, RS485, Wifi και δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Τυποποιημένο Πρωτόκολλο επικοινωνίας NTCIP. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και μέσω του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με: σφάλματα λειτουργίας των LED, σφάλματα καλωδίων, σφάλματα δεδομένων και επικοινωνίας και θερμοκρασία λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Κάθε LED module μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτόνομα. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Θα πρέπει να υπάρχει πόρτα πρόσβασης της πινακίδας στο πίσω μέρος της, που θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης κατά το άνοιγμα και σύστημα ασφαλείας κατά του ανέμου. Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά αντιβανδαλιστικού τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Οι VMS θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στις θέσεις που θα αποφασιστούν κατά τη Σχέδιου – Εφαρμογής του Αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Οι VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «T», τον οποίο θα πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος. H κατασκευή θα διαθέτει αντιοξειδωτική προστασία. Όλα τα χαλύβδινα τμήματα θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1461. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη για την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Οι δαπάνες εξασφάλισης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται στην ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Εγγύηση εξοπλισμού και λογισμικού 24 μήνες. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Προσκόμιση δύο τουλάχιστον βεβαιώσεων επιτυχούς εφαρμογής (προμήθειας και τοποθέτησης) στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | O Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σειρά εγχειριδίων με τεχνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | O σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους). | ΝΑΙ |  |  |

# Π.3.2  Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά διαδικτυακού τόπου |  |  |  |
| 1 | Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο ιστότοπου του Δήμου Χανίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υποστήριξη τουλάχιστον δυο γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του διαδικτυακού τόπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αξιοπιστία και απόδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης και των άλλων συνδεδεμένων συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ενιαία διαχείριση περιεχομένου (Content Management) σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα (ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δυνατότητα επεκτασιμότητας μέσω μηχανισμού plug-in ή modules, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιεχόμενο - λειτουργικότητες διαδικτυακού τόπου |  |  |  |
| 16 | Παρουσίαση των δεδομένων σε πινακοποιημένη μορφή και χρωματικούς κώδικές και πάνω σε διαδραστικό χάρτη σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Παρουσίαση της τρέχουσας κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε διαδραστικό χάρτη | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνθηκών στην συγκεκριμένη περιοχή και την παρουσιάζει | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Χρονικό όριο πραγματικού χρόνου ορίζεται αυτό που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά από τη στιγμή της λήψης του δεδομένου από το πεδίο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική (3-tier) |  |  |  |
| 20 | Η αρχιτεκτονική υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί το λογικό μοντέλο του 3–tier | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φιλοξενία (webhosting) |  |  |  |
| 21 | H φιλοξενία του Διαδικτυακού τόπου θα γίνει στο σύστημα εξυπηρετητή που έχει προδιαγραφεί για αυτό το σκοπό. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Η πληροφοριακή ιστοσελίδα που θα είναι για παρουσίαση των κυκλοφοριακών δεδομένων θα μπορεί εναλλακτικά να εγκατασταθεί ως μικρο site σε ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ή σε χώρο (web hosting) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανοιχτά πρότυπα χαρτογραφικών δεδομένων |  |  |  |
| 23 | Θα υπάρχει κατ’ ελάχιστο συμβατότητα ανοιχτού προτύπου WMS (Web Map Service) ώστε να μπορούν εισαχθούν δεδομένα από διακομιστές χαρτογραφικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανοιχτά δεδομένα |  |  |  |
| 24 | Τα δεδομένα που θα διατίθεται θα υπόκειται σε άδεια Ανοιχτού Περιεχομένου “Creative Commons” Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0). Mε βάση την άδεια Ανοιχτού Περιεχομένου «Creative Commons» Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφάλεια διαδικτυακού τόπου |  |  |  |
| 25 | Ασφάλειας πληροφοριών | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα αναφέρεται στη διατήρηση των δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος σε μια γνωστή κατάσταση χωρίς ανεπιθύμητες τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή προσθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς και την αποτροπή της πρόσβασης ή χρήσης των υπολογιστών και δικτύων του συστήματος από άτομα χωρίς άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων και των υπολογιστικών πόρων είναι η εξασφάλιση ότι οι υπολογιστές, τα δίκτυα και τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Εμπιστευτικότητα. Η εμπιστευτικότητα σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ικανοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΓΚΠΔ – GDPR). | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Οδηγία 2009/136/ΕΚ). | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη διαχείριση του περιεχομένου, στη συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της Πύλης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος ασφαλείας ανά ομάδες χρηστών |  |  |  |
| 32 | Απλός Επισκέπτης (Visitor / Guest): Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, για παθητικούς αποδέκτες του περιεχομένου. Για τους επισκέπτες δεν απαιτείται εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο . | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Χρήστης ενημέρωσης περιεχομένου (Content υser): Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την τροποποίηση περιεχομένου της ιστοσελίδας, | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Διαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την ομάδα χρηστών με πλήρη δικαιώματα επί του διαδικτυακού τόπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση σελίδων |  |  |  |
| 35 | Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρήση από σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones, tablets) |  |  |  |
| 38 | Ανάπτυξη 2 ξεχωριστά themes ένα για desktop υπολογιστές και ένα για σύγχρονες φορητές συσκευές. Με τη χρήση των δυνατοτήτων προγραμματισμού και παραμετροποίησης καθώς και με τη χρήση των τεχνικών progressive enhancement και responsive web design αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Προτείνεται (δεν απαιτείται) η χρήση διαφορετικού subdomain για τα themes αυτά όπως ορίζουν οι διεθνείς καλές πρακτικές. Ειδικότερα, προτείνεται η φιλοσοφία εκκίνησης από τις κινητές συσκευές με σταδιακή βελτίωση (mobile-first progressive enhancement) μέσω Responsive Design, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων από 320x480 έως 1280x1024. | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 40 | Η διαδραστικότητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση τόσο μέσω δακτύλων όσο και μέσω ποντικιού- πληκτρολογίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άδειες χρήσης |  |  |  |
| 41 | Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο ανάδοχος θα προσφέρει λογισμικό με πλήρη λειτουργικότητα (ιστοσελίδα, χάρτες κτλ) και όλες τις νόμιμες άδειες χωρίς χρονικό περιορισμό. | ΝΑΙ |  |  |

# Π.4.1 Πιλοτική Λειτουργία

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| 1 | Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του Δήμου) και επίλυση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα προσφέρει επιτόπια υποστήριξη στους χώρους της αναθέτουσας Αρχής με άτομο που θα εργάζεται για τις ανάγκες της εκτέλεσης της πιλοτικής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά προς άρση της μη συμμόρφωσης την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της και θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ίσα προσόντα με τον αντικαθιστάμενο. | ΝΑΙ |  |  |

# Π.4.2 Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| 1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, κ.α) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των ηλεκτρονικών εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στόχοι εκπαίδευσης |  |  |  |
| 2 | Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Δήμου Χανίων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του, που θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα στελέχη σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπηρεσίες εκπαίδευσης |  |  |  |
| 5 | Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές, στη διαχείριση των συστημάτων και στη χρήση των εφαρμογών που θα εγκατασταθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η εκπαίδευση θα πρέπει περιλαμβάνει τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά. Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |

# Λοιπές απαιτήσεις & προδιαγραφές συστήματος

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Ο εξοπλισμός πεδίου που θα τοποθετηθεί εντός της οδού ή σε άμεση γειτνίαση με αυτή θα πρέπει να πληροί στο σύνολό του, τις Εθνικές προδιαγραφές των αρμόδιων υπουργείων για παρόμοιο εξοπλισμό (π.χ. ρυθμιστές κυκλοφορίας, επαγωγικοί βρόγχοι, τοποθέτηση πινακίδων VMS επί της οδού και περιεχόμενο των εκπεμπόμενων μηνυμάτων, αισθητήρες ρύπων, κ.α) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διακοπής της πιλοτικής δράσης και επιστροφής των συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης στην προτέρα κατάσταση (επιλογή πλάνων σηματοδότησης και επενέργειες από εξοπλισμό πεδίου) το συντομότερο δυνατόν. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η σημερινή λειτουργία των κόμβων δεν θα διακοπεί, αλλά θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και να δοθεί μελλοντικά η δυνατότητα να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα για την παλαιά και νέα λειτουργία του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η εφαρμογή των πιλοτικών ρυθμίσεων φωτεινής σηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση με την πλήρη συμφωνία αλλά και επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οι χρόνοι κατά τους οποίους θα εκτελείται η πιλοτική λειτουργία θα πρέπει να προσυμφωνούνται με την Υπηρεσία και να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι λειτουργίας των συστημάτων αλλά και να δίδονται τα αποτελέσματα της λειτουργικής ικανότητας των κόμβων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση/ανάλυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το υπό-ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να μπορεί να διασυνδεθεί μελλοντικά με το υφιστάμενο σύστημα που ήδη λειτουργεί από τον Δήμο Χανίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για όλο το διάστημα της υλοποίησης, πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, θα γίνει κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή - παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη δική μου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να προσκομιστεί από το προμηθευτή / κατασκευαστή η αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ήτοι για τη διαθεσιμότητα υλικών / ανταλλακτικών και τη δυνατότητα υποστήριξης υλικού και λογισμικού για μια πενταετία τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |