ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135

Τηλ.: 28213 - 41700, 41703

Φαξ: 28213-41754

www.chania.gr, email: t-ergahm@chania.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

για την Προμήθεια και Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ) για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

που συνοδεύουν την αναλυτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Π.Ε 4.4.2  της πράξης με τίτλο:

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (ΟΠΣ: 5031775) και με ακρωνύμιο Step2Smart

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 205.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24%

Πηγή χρηματοδότησης:

Η πράξη εντάχθηκε στο του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και  από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

CPV: 34923000-3 // 34924000-5 // 38344000-8 // 38570000-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	Εγκριτικές Αποφάσεις	1

2.	Χρηματοδότηση πράξης	2

3.	ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	3

3.1 Στρατηγική Δήμου Χανίων	3

3.2 Σκοπός της πράξης	4

3.3  Γενική αρχιτεκτονική & λειτουργία του  συστήματος	5

4.	Τεχνική Προσφορά	11

5.	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	12

6.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	15

6.1 Γενικά χαρακτηριστικά – ομάδες ειδών	15

6.2. ΟΜΑΔΑ 1: Εξοπλισμός ανίχνευση κυκλοφορίας & ρύθμισης λειτουργιάς φωτεινής σηματοδότησης	18

6.2.1 Π.1.1: Ρυθμιστές κυκλοφορίας με αισθητήρες και ανιχνευτές.	19

6.2.2 Π.1.2: Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων.	22

6.3  ΟΜΑΔΑ 2: Εξοπλισμός κεντρικού συστήματος διαχείρισης και έλεγχου συστήματος «step2smart»	23

6.3.1 Π.2.1: Σύστημα εξυπηρετητή (Server) Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης	25

6.3.2  Π.2.2: Υπολογιστής γραφείου	28

6.3.3  Π.2.3: Πλατφόρμα Συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών	30

6.3.4 Π.2.4 Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης»	31

6.4  ΟΜΑΔΑ 3: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32

6.4.1Π.3.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)	33

6.4.2 Π.3.2 Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες	36

6.5 ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	41

6.5.1 Π.4.1:Πιλοτική λειτουργία συστήματος	42

6.5.2 Π.4.2:Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος	42

6.6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	43

7.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	45

8.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	47

9.	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	48

9.1	Αντικείμενο συγγραφής – Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση	48

9.2	Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών	48

9.3	Υποχρεώσεις του αναδόχου	48

9.4	Εμπιστευτικότητα	51

9.5	Πνευματικά Δικαιώματα	52

9.6	Τιμές μονάδας - τρόπος πληρωμής	53

9.7	Κριτήριο ανάθεσης	54

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	10

Πίνακας 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ VMS	8

Πίνακας 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΣ	11

Πίνακας 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «STEP2SMART»	16

Πίνακας 4 ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	18

Πίνακας 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (STEP2SMART)	25

Πίνακας 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( DESKTOP)	28

Πίνακας 7 ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  STEP2SMART	33

Πίνακας 8 ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	41

Πίνακας 9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	47

# Εγκριτικές Αποφάσεις

- Της με αρ. 626/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφασης ΔΣ με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”

- Του με αρ. πρωτ. 803/2017 εγκεκριμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) της πράξης: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart”.

- Της με αρ. 302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Σύμβασης Χρηματοδότησης του έργου «Step2Smart» μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου του έργου και της Ε.Υ.Δ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

- Του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο  μέρος  του με αρ. πρωτ. 803/2018 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί και  προκύπτει από την υπ’αριθμ. 302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Step2Smart» μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

- Της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (3521/Τεύχος Β΄/1-11-2016, ΦΕΚ) Απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ με θέμα: Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

- Της Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

- Του Οδηγού του Προγράμματος – Έργου  για το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, διαθέσιμου στη σελίδα του προγράμματος: http://www.greece-cyprus.gr

- Των σχετικών κατευθύνσεων τις Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, διαθέσιμου στη σελίδα του προγράμματος: http://www.greece-cyprus.gr

- Την με αρ.πρωτ 139728/19-12-2017 (ΑΔΑ ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ-002/6 του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών-Δήμος Χανίων” με ακρωνύμιο “Step2Smart” με κωδικό 2017ΕΠ10260015.

- Την υπ.αριθμ. 78099/11-4-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τον Ορισμό υπόλογου διαχειριστή έργων της ΣΑΕΠ Κρήτης 102/6 που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης με κωδικό 2017ΕΠ10260015 (Κωδικός ΟΠΣ 5031775).

# Χρηματοδότηση πράξης

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας  και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων», παραδοτέο εργασιών -Π.Ε. 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart και πλήρη τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία Nησιωτικών Aστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών».

Η πράξη με ακρωνύμιο Step2Smart υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Κ.Γ. του Ε.Π INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δυνητικών δικαιούχων. Αξιολογήθηκε επιτυχώς και εγκρίθηκε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Απόφαση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος «INTERREG V-A » Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, και εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/ συνημμένο μέρος του με αρ. πρωτ. 803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί και προκύπτει από την Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Step2Smart» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ-102/6 με Κωδικό Έργου – με αριθμό 2017ΕΠ10260015. Έχει εγγραφεί Κ.Α. 69-7135.003 στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Χανίων και πρόκειται να υλοποιηθεί εντός των οικ. ετών 2019 και 2020.

# ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

## 3.1 Στρατηγική Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του ως εταίρος (Ετ.4) στην Ομάδα Υλοποίησης της πράξης, έχει υποχρέωση να προμηθευτεί, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης το οποίο θα βελτιώσει την κυκλοφοριακή διαχείριση, θα μειώσει τις ουρές των οχημάτων και των χρόνιων διαδρομών και θα βοηθήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή εγκατάστασής του.

Τα παραπάνω πρόκειται να επιτευχθούν μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης ενός συστήματος «έξυπνης» κυκλοφοριακής διαχείρισης σε μια από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίας εισόδου στην πόλη των Χανίων. Το «ολοκληρωμένο σύστημα» θα συνδυάζει τόσο τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω της Φωτεινής Σηματοδότησης, όσο και της διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσα από την ενημέρωση πολιτών για κυκλοφοριακές τις συνθήκες, έτσι ώστε να αποφεύγονται ουρές κατά την ώρα αιχμής και να μειώνονται οι ρύποι στην περιοχή εφαρμογής.

Το σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε πέντε (5) διαδοχικούς φωτεινούς σηματοδοτούμενους κόμβους υψηλής κυκλοφοριακής ζήτησης επί της ίδιας οδού, θα τοποθετηθεί σύστημα δυναμικά προσαρμοσμένο στην κυκλοφορία για βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και των περιβαλλοντικών ρύπων. Το σύστημα θα πρέπει άμεσα να αναγνωρίζει ποια διαδρομή έχει αυξημένη ζήτηση και να αυξάνει τους αντίστοιχους χρόνους πρασίνου (μειώνοντας τους πράσινους χρόνους των υπολοίπων φάσεων), ώστε η ζήτηση αυτή να ικανοποιείται με τις ελάχιστες δυνατές καθυστερήσεις. Πέραν της διαδικασίας βελτιστοποίησης του ελέγχου λειτουργίας των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης (traffic control) το σύστημα προσβλέπει στην επέκταση των δυνατοτήτων ενός κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας το οποίο θα μπορεί να παρέχει πληροφόρηση σε οδηγούς για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας (traffic information) αλλά και εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή καθυστερήσεων (traffic re-routing). Επιπλέον των προαναφερθέντων σκοπεύει να  εξετάσει τη δυνατότητα συστηματικής λήψης δεδομένων περιβαλλοντικής ρύπανσης (CO2) που σχετίζονται με την κυκλοφορία (πυκνότητα, ποσότητα, μέση ταχύτητα κίνησης κλπ) προκειμένου να τα λάβει υπόψιν της μελλοντικά σε επιχειρησιακά σενάρια διαχείρισης του αστικού οδικού δικτύου.

Ως περιοχή υλοποίησης της παρούσας προμήθειας – εγκατάστασης ορίζεται η ευρύτερη περιοχή του οδικού άξονα Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδας, από την κεντρική πύλη του εμπορικού λιμένα της Σούδας έως και τον κόμβο «Κουμπέ».  Όλος ο εξοπλισμός που σχετίζεται με την κυκλοφορία θα βρίσκεται κατά μήκος του εν λόγω άξονα και θα εγκατασταθεί στους πέντε (5) κόμβους που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Α).

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας (Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδας), επιλέχθηκε ως ο πλέον κατάλληλος, για την ανάπτυξη της Πιλοτικής εφαρμογής του Step2Smart, διότι παρουσιάζει ζήτηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ συνδέει την πόλη με το εμπορικό και επιβατικό λιμάνι της Σούδας, μια σημαντική πύλη εισόδου για την περιοχή. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες η ζήτηση από και προς τα Χανιά είναι πολύ αυξημένη ειδικά από τη στιγμή που πυκνώνουν τα δρομολόγια των πλοίων.

## 3.2 Σκοπός της πράξης

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για την Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα συνυφασμένος με τον γενικότερο στόχο επίτευξης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development) όπου απαιτείται και φαίνεται απαραίτητη η διασύνδεση του περιβάλλοντος με τον τομέα των μεταφορών, εφόσον οι μεταφορές είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ρύπων. Η διασύνδεση των περιβαλλοντικών θεμάτων με τον τομέα των μεταφορών ενισχύεται μέσω του Τransport White Paper 2011 (Roadmap to a single European transport area — Towards a competitive and resource efficient  transport) όπου δημιουργείται ένας οδηγός δράσης για ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλή εκπομπή ρύπων και κατανάλωση ενέργειας έως το 2050. Τέθηκε ως στόχος η μείωση των ρύπων από 80% έως 95% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθεί μεθοδολογία ανοικτής αρχιτεκτονικής που θα κτίζει σε υφιστάμενα αλλά και νέα συστήματα και η οποία θα εφαρμοστεί,

Τo πιλοτικό έργο Step2Smart στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαλειτουργικών εφαρμογών στις μεταφορές, μέσω κατάλληλων μελετητικών αλλά και πιλοτικών δράσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο και με έμφαση στα Συστήματα ITS (Intelligent Transport Systems ή αλλιώς Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – ΣΕΜ).  Ειδικότερα, στοχεύει:

- στον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, τη βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων ή διασυνδεδεμένων κόμβων σε λειτουργία συντονισμένης αρτηρίας.

- στη χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs – VMS) για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.

- στην πληροφόρηση των πολιτών/οδηγών σε όλα τα στάδια του ταξιδιού (pre-trip / on-trip) και με διάφορα μέσα (web site, ή mobile apps).

- στη συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής φωτεινής σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο.

- στη βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

- στη δημιουργία στρατηγικών διαχείρισης οδικών αξόνων με διαφορετικές μεθόδους.

H υλοποίηση της πράξης αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών με ωφελούμενους τους πολίτες της πόλης των Χανίων αλλά και τους φορείς αναφορικά με τη διαχείριση των δικτύων. Τα αποτελέσματα της πράξης θα χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες οδηγίες γραμμές αξιολόγησης επιπτώσεων της κυκλοφορίας στη ρύπανση αστικών περιοχών κατά την μελλοντική εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Θα δημιουργηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του οποίου εργαλείο θα θωρηθεί το πιλοτικό έργο STEP2SMART της πόλης των Χανίων. Τέλος, τα συστήματα που θα σχεδιασθούν και θα αναπτυχθούν είναι πλήρως επεκτάσιμα για πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες αλλά και για γεωγραφική επέκταση.

## 3.3  Γενική αρχιτεκτονική & λειτουργία του  συστήματος

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελείται από την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία επιμέρους αλληλένδετων υποσυστημάτων λειτουργίας. Τα απτά υποσυστήματα, μπορούν να διακριθούν σε: ρυθμιστές κυκλοφορίας, μόνιμοι ανιχνευτές κυκλοφορίας και ρύπων και ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης  των οδηγών που πρόκειται να εγκατασταθούν στην κεντρική οδική αρτηρία (Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδας) υψηλής κυκλοφορίας που συνδέει το Λιμάνι της Σούδας στην ανατολική πλευρά της Πόλης των Χανίων με το κέντρο της. Η συνολική προμήθεια και εγκατάσταση, περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται, για την λειτουργία των υποσυστημάτων, καθώς  και των απαραίτητων ενεργειών ρύθμισης – παραμετροποίησης και προσαρμογής των υφιστάμενων υποδομών όπως αυτές κρίνονται, ώστε να επιτευχθεί η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα υπό – συστήματα καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελεί την κύρια αρχιτεκτονική του συστήματος, προδιαγράφεται ως εξής:

- Προηγμένο σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης - Ρυθμιστές κυκλοφορίας. Θα υλοποιηθεί σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης που θα αναπροσαρμόζει δυναμικά τα πλάνα φωτεινής σηματοδότησης σύμφωνα με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια πέντε (5) νέων σύγχρονων ρυθμιστών κυκλοφορίας, την εγκατάσταση επαγωγικών βρόγχων για την ανίχνευση των κυκλοφοριακών δεδομένων και την ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό για την δυναμική αναπροσαρμογή των πλάνων φωτεινής σηματοδότησης. Οι επαγωγικοί βρόγχοι θα μας δίνουν τον αριθμό των οχημάτων που πέρασαν από το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένοι σε ένα χρονικό διάστημα. Καθώς και την χρονική κατάληψη τους σε αυτό το διάστημα. Όπου θα μπορούν να προκύψουν μετρήσεις της χωρικής κατάληψης της λωρίδας του δρόμου στην οποία βρίσκονται. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους παρακάτω κωδικοποιημένους επιλεγμένους σηματοδοτούμενους κόμβους κατά μήκος της παραπάνω κεντρικής οδικής αρτηρίας (Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδας), οι οποίοι αναφέρονται ακολούθως ως εξής:

- Κόμβος Λ.Σούδας / Μαυριδάκη (ΣΥΝΚΑ) Α.Κ.56- (Κόμβος 1)

- Κόμβος Λ.Σούδας / Μακεδονίας (Μ.Α.Ι.Χ) Α.Κ 34 - (Κόμβος 2)

- Κόμβος Λ.Σούδας / Πύλες εισόδου και εξόδου ΙΚΑ Α.Κ 31  - (Κόμβος 3)

- Κόμβος Λ.Σούδας / Χρυσοπηγής / Δικωνύμου (ΚΑΛΥΚΑΣ) Α.Κ 25 - (Κόμβος 4)

- Κόμβος Λ.Καραμανλή / Αναγνώστου Γογονή Α.Κ 19 - (Κόμβος 5)

- Πλατφόρμα στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κυκλοφορία. Η πλατφόρμα στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας αποτελεί ένα συγκοινωνιακό εργαλείο για την παρακολούθηση και προσομοίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε οδικές αρτηρίες. Αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης και ενημέρωσης του κοινού, η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να αναβαθμιστεί σε πλατφόρμα διαχείρισης κινητικότητας. Η πλατφόρμα θα αποτελεί είτε έτοιμο λογισμικό ή λογισμικό υπό ανάπτυξη που λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακά δεδομένα από το πεδίο θα παρέχει αφενός δυνατότητες διαχείρισης του οδικού δικτύου και αφετέρου θα παρέχει δυνατότητες ενημέρωσης οδηγών και πολιτών μέσω καναλιών επικοινωνίας (υφιστάμενων και αυτών που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του Πιλότου-Χανίων). Η πλατφόρμα θα διασυνδεθεί με νέες συσκευές πεδίου κυκλοφορίας, με αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων, καθώς και με 3 πινακίδες VMS. Μέσω της πλατφόρμας, οι χειριστές του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω διοχέτευσης των οχημάτων, σε άλλες οδικές αρτηρίες χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. Σε πιλοτική φάση, η πλατφόρμα θα παρακολουθεί την κεντρική οδική αρτηρία (Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδα) που τροφοδοτεί την πόλη των Χανιών από την Βόρειο-Ανατολική πλευρά του νησιού.

- Προμήθεια κυκλοφοριακών ανιχνευτών πεδίου. Επί της κεντρικής αρτηρίας (Λεωφ. Καραμανλή/ Λεωφ. Σούδα) θα εγκατασταθούν νέοι μόνιμοι ανιχνευτές κυκλοφορίας που θα καταγράφουν σε διαρκή βάση (24 ώρες & 365 ημέρες το έτος) τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη ταχύτητα μετακίνησης και τη σύνθεση των οχημάτων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Οι κυκλοφοριακοί ανιχνευτές θα διασυνδεθούν με την πλατφόρμα στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας έτσι ώστε να τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο το σύστημα με κυκλοφοριακά δεδομένα. Οι μόνιμοι ανιχνευτές θα καταγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα χρειαστούν από την πρόταση εφαρμογής του αναδόχου (π.χ. κυκλοφοριακούς φόρτους, ταχύτητα διερχόμενων οχημάτων, ποσοστό κάλυψης της οδού και ταξινόμηση οχημάτων (Vehicle Classification). Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στο τοπικό ρυθμιστή κυκλοφορίας και στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας.

- Προμήθεια Πινακίδων VMS (Variable Message Signs). Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων). Προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση πινακίδων VMS, για την προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αναφορικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, συμβάντα και την εκπομπή ρύπων στην περιοχή επιρροής του Πιλοτικού συστήματος. Προβλέπεται η προμήθεια τριών (3) πινακίδων VMS, τύπου full matrix, που θα παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο:

(α) για επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες,

(β) για εναλλακτικές διαδρομές και αντίστοιχους χρόνους διαδρομής και

(γ) για τρέχοντα προγραμματισμένα ή έκτακτα οδικά συμβάντα.

Οι πινακίδες VMS θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οδικού άξονα στα σημεία που εμπεριέχονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ VMS

| Κωδικός | Θέση Πινακίδων VMS | Περιοχή |
| --- | --- | --- |
| VMS1 | Σε απόσταση 30μ-50μ μετά την έξοδο του επιβατικού λιμένα Σούδας στο ρεύμα κυκλοφορίας από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης | Επιβατικό Λιμάνι της Σούδας |
| VMS2 | Σε απόσταση 150μ. από τον κόμβο ΜΑΙΧ (κόμβος με οδό Μακεδονίας | Λειβάδια |
| VMS3 | 150μ πριν τη διασταύρωση Κουμπές με κατεύθυνση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης | Κουμπές |

Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 150 μέτρα πριν τις διασταυρώσεις, έτσι ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να διαθέτουν ικανό χρόνο για να δράσουν, επιλέγοντας την καταλληλότερη διαδρομή. Οι πινακίδες VMS: Θα διασυνδεθούν (μέσω δικτύου GPRS) με την πλατφόρμα στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, θα ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για την τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση σε συγκεκριμένες διαδρομές και τρέχοντα οδικά συμβάντα παρέχοντας έγκαιρα τη δυνατότητα στον οδηγό να επιλέξει τη συντομότερη διαδρομή. Η τελική θέση τοποθέτησης αναμένεται να καθορισθεί στο αρχικό στάδιο υλοποίησης (κατά την εκπόνηση του Σχεδίου – Εφαρμογής του Αναδόχου αφού έχει προηγηθεί επιτόπου αυτοψία των θέσεων και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Θα εγκατασταθούν δύο (2) σταθμοί μέτρησης επί των οποίων θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση οι εκπομπές CO2 οι οποίες σχετίζονται άμεσα με εκπομπές από οχήματα. Στον οδικό άξονα που έχει επιλεχθεί, οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικά σημεία, ένα πολύ κοντά στην είσοδο της πόλης (Κουμπές) και ένα στο σημείο εξόδου από το επιβατικό λιμάνι της Σούδας.  Παράλληλα με τις μετρήσεις CO2, και στα δύο ως άνω σημεία, θα πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα και μετρήσεις για τον κυκλοφοριακό φόρτο. Σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις για τον κυκλοφοριακό φόρτο θα πρέπει να είναι συζευγμένες χωρικά και χρονικά με αυτές του CO2, δηλαδή να λαμβάνονται ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή και ακριβώς στο ίδιο σημείο.

- Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής (ιστοσελίδα). Θα αναπτυχθεί διαδικτυακή εφαρμογή για τη δρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα παρέχει προβλέψεις κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή επιρροής του πιλοτικού έργου. Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών. Θα παρέχει τη λειτουργικότητα που απαιτείται ώστε οι πολίτες μέσω εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης να μπορούν αναζητούν πληροφορίες, για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα (προς το παρόν και στα πλαίσια της  πιλοτικής πράξης Step2Smart επί της Λ. Σούδας στην κίνηση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης των Χανίων). Η εφαρμογή θα συλλέγει τη σχετική πληροφορία από τους εγκατεστημένους  αισθητήρες και θα την παρουσιάζει τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και με χρωματικούς κώδικες επί του ψηφιακού υποβάθρου. Η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα στους  χρήστες να ζητούν πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

- Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος. Περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τεχνική υποστήριξη από τον Ανάδοχο του Πιλοτικού έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος.

- Εξοπλισμός υποστήριξης συστημάτων στα γραφεία του Δήμου Χανίων. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των συστημάτων που θα υλοποιηθούν, στα πλαίσια του παρόντος Πιλότου, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Χανίων.

Διάγραμμα 1: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι λειτουργίες του Συστήματος, καθώς και η διασύνδεση (συσχέτιση ή συμπλήρωση  του με την υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων δίδεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΣ

|  |  | Λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) | Συνάφεια με την Υπηρεσία Η/Μ του Δήμου Χανίων (Υψηλή/ Μέση / Χαμηλή) | Χρόνος εφαρμογής (Βραχυ-/Μεσο-/Μακρο-πρόθεσμα) S/M/L | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEP2SMART | 1 | Παροχή πληροφόρησης οδηγών | Υ | S | Μελλοντικά επέκταση σε όλο το δίκτυο |
|  | 2 | Διαχείριση δεδομένων κυκλοφορίας | Μ | M | Μελλοντικά επέκταση σε όλο το δίκτυο |
|  | 3 | Έλεγχος φωτεινής σηματοδότησης | Υ | S | Μελλοντικά επέκταση σε όλο το δίκτυο |
|  | 4 | Συλλογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση περιβαλλοντικών ρύπων | Υ | S | Μελλοντικά επέκταση σε όλο το δίκτυο |

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης δράσης (STEP2SMART), η εστίαση είναι στην προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού και υλικού προκειμένου να προσεγγιστούν πιλοτικά οι λειτουργίες 1 έως 4 στην περιοχή εφαρμογής του έργου επί της λεωφόρου Σούδας.

# Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» παραδοτέο εργασιών 4.4.2 της πράξης «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και με ακρωνύμιο Step2Smart με κωδικό ΟΠΣ 5031775 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός των άλλων επί ποινή αποκλεισμού τα:

Α) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ

α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων

γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ, σύμφωνα με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή”.

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»,  παραδοτέο εργασιών -Π.Ε. 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart, με κωδικό ΟΠΣ 5031775 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, εκτός από τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας απαραίτητα είναι συνολικά και τα κάτωθι τα οποία απαιτούνται για την επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου:

α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη αυτής είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να προσκομίσει κατ’ ελάχιστον την αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική  υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης)

β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων

Λόγω του ιδιαιτέρου αντικειμένου των υπηρεσιών ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την ως εμπειρία την ολοκλήρωση με επιτυχία ενός (1) τουλάχιστον αντίστοιχου έργου, τα τελευταία τρία (3) έτη.

Σημειώσεις:

- Ολοκλήρωση με επιτυχία ενός έργου νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση αντίστοιχου έργου.

- Αντίστοιχο έργο θεωρείται ένα έργο που αφορά ενέργειες ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς - μνημείων

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη  της επάρκειας είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να προσκομίσει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

- τη σύμβαση και

- τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της

- τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα (αντίστοιχων έργων)

| Α/Α | Αναθέτουσα Αρχή | Τίτλος Έργου | Συνοπτική Περιγραφή του Έργου | Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου | Προϋπολογισμός έργου χωρίς ΦΠΑ | Σύμβαση | Βεβαίωση ολοκλήρωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου, περιγράφοντας με σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.

Ως μέλος της Ομάδας Έργου, να υπάρχει ρόλος Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα έξι (6) τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργου και ειδικότερα, σε έργο με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας ή υλοποίησης συστημάτων πληροφόρησης οδηγών για κυκλοφοριακή κατάσταση με χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων ή διαχείρισης φωτεινής σηματοδότησης.

Στην Ομάδα Έργου πρέπει πέρα από τον Υπεύθυνο Έργου να ορίζεται:

- ένα (1) μέλος με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων Φωτεινής Σηματοδότησης

- ένα (1) μέλος με αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση παραμετροποίηση/ εγκατάσταση συστημάτων Πληροφοριακών Πινακίδων (VMS)

- ένα (1) μέλος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής

- ένα (1) μέλος υπεύθυνο για την εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος, στην έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 για την υλοποίηση του σχετικού παραδοτέου 4.4.2

- ένα (1) μέλος υπεύθυνο για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την πιλοτική λειτουργία της προμήθειας, για την υλοποίηση του σχετικού παραδοτέου 4.4.2 στην έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ 73135.

Τα παραπάνω μπορούν να καλύπτονται ταυτόχρονα από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά προς άρση της μη συμμόρφωσης την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της και θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ίσα προσόντα με τον αντικαθιστάμενο.

Να διευκρινιστεί ότι:

α) είναι αποδεκτό ένα μέλος της ομάδας έργου να καλύπτει έως δυο από τις ανωτέρω απαιτήσεις,

β) η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) μέλη

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαραίτητο είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να  προσκομιστούν:

- τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).

- Συμπληρωμένος πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου ανά παραδοτέο, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο Στελέχους | Θέση στην Ομάδα Έργου | Αρμοδιότητες/ Καθήκοντα |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης .

# 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## 6.1 Γενικά χαρακτηριστικά – ομάδες ειδών

Ο Δήμος Χανίων προκειμένου να υλοποιήσει την παραπάνω Πιλοτική δράση, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς και στις  απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης, ρυθμίσεων και λειτουργίας του συστήματος, βάσει των παραδοτέων που ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα. Πρακτικά, ο Δήμος Χανίων θα δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών, με απώτερο σκοπό τη διάχυση αυτών στο κοινό, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και ως εποπτικό εργαλείο για το οδικό δίκτυο της «δικαιοδοσίας» του, έτσι, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος αποτελεί μια ενιαία προμήθεια που μπορεί να διακριθεί σε τρείς αλληλένδετες και συνεκτικές μεταξύ τους ομάδες. Η Ομάδα 1: «Εξοπλισμός Ανίχνευσης Κυκλοφορίας & Ρύθμισης Λειτουργίας Φωτεινής Σηματοδότησης» περιλαμβάνει το σύνολο της απαραίτητης υποδομής – απτού υλικού (Hardware) απαραίτητου για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος, όσον αφορά την ανίχνευση των οχημάτων, την αναγνώριση της κυκλοφορίας και  τη διαχείριση της φωτεινής σηματοδότησης.  Η Ομάδα 2: Εξοπλισμός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου «STEP2SMART» αποτελεί την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου «μέσου» επικοινωνίας και των υποσυστημάτων, που πρόκειται να διασφαλίσουν το σύνολο των λειτουργιών που απαιτούνται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα “Step2Smart”. Η ομάδα 3,  Εξοπλισμός Πληροφόρησης Χρηστών και Διαχειριστών: Περιλαμβάνει τα απαραίτητα συστήματος επικοινωνίας του Συστήματος Διαχείρισης με τους διαχειριστές (Υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ηλ/κων Έργων & Κυκλοφορίας),  Η ομάδα 4: «Τελικές Ρυθμίσεις και Εκπαίδευση Διαχειριστών» αφορά τις τελικές ενέργειες παραμετροποίησης και της εκπαίδευσης  των διαχειριστών του συστήματος. Αναλυτικά το σύστημα αποτελείται από τα κάτωθι είδη/εξοπλισμού & υποσυστημάτων:

Πίνακας 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «STEP2SMART»

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Π. 1.1 | Ρυθμιστές κυκλοφορίας και αισθητήρες ανίχνευσης | Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση πέντε (5) ρυθμιστών κυκλοφορίας σε στρατηγικούς κόμβους επί του επιλεγμένου οδικού άξονα. Οι τελικές θέσεις είναι αυτές των κόμβων 1, 2, 3, 4 και 5. Επίσης, περιλαμβάνει και την προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις στις περιοχές άμεσης επιρροής των κόμβων που αναμένεται να τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία πλησίον των σηματοδοτημένων κόμβων κατά μήκος του οδικού άξονα λειτουργίας του Συστήματος «Step2Smart». |
|  | Π.1.2 | Αισθητήρες Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων | Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο (2) ανιχνευτών συγκέντρωσης ρύπων & εγκατάσταση πλησίον του κόμβου «Κουμπές» και του κόμβου εισόδου/εξόδου του επιβατικού λιμένα της Σούδας. |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «STEP2SMART» | Π.2.1 | Διπλός Εξυπηρετητής (Server) Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης «Step2Smart» | Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση (ή παραμετροποίηση) ενός (1) νέου συστήματος - server (εξυπηρετητή) που θα φιλοξενηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων στο κέντρο διαχείρισης αποκλειστικά του κέντρου ελέγχου του συστήματος ΦΣ των Σηματοδοτών που αποτελούν το Σύστημα Step2Smart, (βλ.Ενοτ.1.1) |
|  | Π 2.2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης | Περιλαμβάνει την Προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή/ desktop.Ο υπολογιστής είναι απαραίτητος για την οπτική παρακολούθηση του Κέντρου Ελέγχου. |
|  | Π 2.3 | Πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού που θα εγκατασταθεί στα υπο- συστήματα προκειμένου η πλατφόρμα να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακά δεδομένα από το πεδίο θα παρέχει αφενός δυνατότητες διαχείρισης της ΦΣ και αφετέρου να παρέχει δυνατότητες ενημέρωσης οδηγών και πολιτών μέσω καναλιών επικοινωνίας. H πλατφόρμα θα πρέπει να διασυνδεθεί με (ή να εγκατασταθεί σε) στα υπόλοιπα υποσυστήματα που αποτελούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα (επαγωγικούς βρόγχους, ανιχνευτές ρύπων και πινακίδες VMS). |
|  | Π 2.4 | Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής Προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης | Προμήθεια του Απαραίτητου Εξειδικευμένου Λογισμικού, που ανταποκρίνεται στη ζήτηση, βάσει δεδομένων κυκλοφορίας μέσω επαγωγικών βρόγχων για την δυναμική αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σηματοδότησης όπως αυτό πρόκειται να συνεργάζεται με το Σύστημα ΦΣ και να επιτυγχάνει τις απαραίτητες λειτουργίες Ρύθμισης της Κυκλοφορίας του «Step2Smart» |
| ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STEP2SMART | Π 3.1 | Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) | Περιλαμβάνει την Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσίαση πληροφορίας κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών συνθηκών & μηνυμάτων με σκοπό την καθοδήγηση των οδηγών |
|  | Π 3.2 | Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες | Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την ανάπτυξη σελίδας (web-based εφαρμογής) για την on-line παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος από το κέντρο διαχείρισης της Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Χανίων. |
| ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) | Π 4.1 | Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος | Αφορά τις τελικές παραμετροποιήσεις – ρυθμίσεις του συστήματος – πιλοτική λειτουργία |
|  | Π 4.2 | Εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος | Αφορά την εκπαίδευση του χειρισμού του Συστήματος «STEP2SMART» σε στελέχη του φορέα του Δήμου Χανίων που ασχολούνται με θέματα κυκλοφορίας. |

Γενικότερα, τα είδη που περιγράφονται στο παρόν θα πρέπει να διέπονται από τα εξής:

Α) Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των συσκευών και μικρο-υλικών αναφέρονται στις επί μέρους προδιαγραφές των υλικών. Το υπό-ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να μπορεί να διασυνδεθεί μελλοντικά με το υφιστάμενο σύστημα που ήδη λειτουργεί από τον Δήμο Χανίων.

Β) Τα υλικά θα είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, σύμφωνα με τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Γ) Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μας και της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης της προμήθειας, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οιουδήποτε υλικού, που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή.

Δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, Σχέδιο – Εφαρμογής και λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών, έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών, πριν από την τελική αποστολή των υλικών.

## 6.2. ΟΜΑΔΑ 1: Εξοπλισμός ανίχνευση κυκλοφορίας & ρύθμισης λειτουργιάς φωτεινής σηματοδότησης

Η Ομάδα 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  & ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» περιλαμβάνει το σύνολο της απαραίτητης υποδομής – απτού υλικού (Hardware) απαραίτητου για την ανίχνευση της κυκλοφορίας οχημάτων και τη ρύθμιση λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης, βάσει ρύπων στα πλαίσια των απαιτήσεων του Step2Smart  ως του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας βάσει κίνησης και ρύπων. Η ομάδα 1 περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Πίνακας 4 ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Π 1.1 | Ρυθμιστές κυκλοφορίας και αισθητήρες ανίχνευσης | Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση πέντε (5) ρυθμιστών κυκλοφορίας σε στρατηγικούς κόμβους επί του επιλεγμένου οδικού άξονα. Οι τελικές θέσεις είναι αυτές των κόμβων 1, 2, 3, 4 και 5. Επίσης, περιλαμβάνει και την προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις στις περιοχές άμεσης επιρροής των κόμβων που αναμένεται να τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία πλησίον των σηματοδοτημένων κόμβων κατά μήκος του οδικού άξονα λειτουργίας του Συστήματος «Step2Smart». |
|  | Π.1.2 | Αισθητήρες Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων | Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο (2) ανιχνευτών συγκέντρωσης ρύπων & εγκατάσταση πλησίον του κόμβου «Κουμπές» και του κόμβου εισόδου/εξόδου του επιβατικού λιμένα της Σούδας. |

### 6.2.1 Π.1.1: Ρυθμιστές κυκλοφορίας με αισθητήρες και ανιχνευτές.

Η κάθε συσκευή θα είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) σηματοδοτικών ομάδων, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια του κάθε κυκλοφοριακού κόμβου, τον οποίο θα εξυπηρετήσει. Θα ρυθμίζει τους φωτεινούς σηματοδότες οχημάτων και πεζών σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Αναλυτικά :

- Δυνατότητα λειτουργίας 16 σηματοδοτικών ομάδων και 32 ανιχνευτών.

- Εγκατεστημένο πρόγραμμα λειτουργίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του κόμβου.

- Η διαδικασία παραγωγής της θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

- Σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12675, ΕΝ 50556, HD 623S1, EN 60439 και όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κυκλοφοριακής τεχνικής.

- Σύμφωνη με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των Εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, που έχει εγκριθεί με αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 (ΦΕΚ, β’τεύχος, αρ. φυλ. 1321-23/05/2014).

- Ο ρυθμιστής αυτοελέγχεται και επιτηρεί όλες τις λειτουργίες. Επιτηρεί τάσεις, συχνότητες, αντικρουόμενες ενδείξεις και ρελέ ελέγχου.

- Θα φέρει υποδομή για τουλάχιστον 8 επαγωγικούς βρόχους, με δυνατότητα επέκτασης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων επαγωγικών βρόγχων που θα προβλέπονται από το εγκεκριμένο Σχέδιο – Εφαρμογής του Αναδόχου.

- Θα φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).

- Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας θα πρέπει να δύναται να ενταχθεί στο υφιστάμενο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης του Δήμου Χανίων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλη μονάδα (Modem). Θα υποστηρίζει τεχνολογίες, GSM/3G και Wi-Fi. Μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτούς, για την εκτέλεση διάφορων εντολών όπως αφή/σβέση, θέση σε κατάσταση παλλόμενης λειτουργίας, ελέγχου λειτουργίας του κυκλοφοριακού προγράμματος, αναφοράς σφαλμάτων κτλ. Μέσω του παραπάνω εξοπλισμού η Υπηρεσία θα δύναται να παρακολουθεί τους ρυθμιστές στο υφιστάμενο ή σε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο.

- θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης των σηματοδοτικών χρόνων του προγράμματος, σε πραγματικό χρόνο, σε φορητό υπολογιστή για τον ευκολότερο έλεγχο της λειτουργίας του ρυθμιστή.

- Θα φέρει ωρολογιακή ψηφιακή μονάδα, με εφεδρική μπαταρία.

- Τάση λειτουργίας 230V AC ±15%.

- Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40⁰C έως +70⁰C.

- Η παράμετροι του ρυθμιστή θα προστατεύονται με χρήση κωδικών ασφαλείας.

- Εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια.

- Η συσκευή ρύθμισης θα προσφερθεί εντός πίλλαρ, βιομηχανικού τύπου, αντιοξειδωτικής προστασίας, στεγανό, με κατάλληλη προστασία αποφυγής υγροποιήσεων. Το πίλλαρ εσωτερικά θα διαθέτει επαρκή χώρο,  για την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του ρυθμιστή για τον γρήγορο έλεγχο του και την διευκόλυνσης της συντήρηση ή της επισκευής του.

- Το πίλλαρ θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας.

Η παράδοση των πέντε (5) συσκευών ελέγχου με τους όλους τους απαραίτητους επαγωγικούς βρόγχους - που θα προκύπτουν από το Σχέδιο - Εφαρμογής του Αναδόχου - θα παραδοθούν έτοιμες σε πλήρη και ορθή λειτουργία. Οι επαγωγικοί βρόγχοι θα μας δίνουν, τον αριθμό των οχημάτων που πέρασαν από το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένοι σε ένα χρονικό διάστημα. Καθώς και την χρονική κατάληψη τους σε αυτό το διάστημα. Όπου θα μπορούν να προκύψουν μετρήσεις της χωρικής κατάληψης της λωρίδας του δρόμου στην οποία βρίσκονται. Οι μόνιμοι ανιχνευτές που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθούν για τη τροφοδότηση του συστήματος με νέα «πραγματικού» χρόνου κυκλοφοριακά δεδομένα και τη συλλογή άλλων δεδομένων, όπως τύπος οχήματος κτλ. Οι μόνιμοι ανιχνευτές θα καταγράφουν κυκλοφοριακούς φόρτους, ποσοστό κάλυψης της οδού και ταξινόμηση οχημάτων (Vehicle Classification). Θα καταγράφουν κυκλοφοριακά δεδομένα επί συνεχούς βάσεως, 24 ώρες & 365 ημέρες το έτος. Η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στο τοπικό ρυθμιστή κυκλοφορίας ή και στο Κέντρο Ελέγχου.  Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ώστε τα δεδομένα να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα, που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) λεπτά.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, τεχνικό προσωπικό του Προμηθευτή, θα πρέπει να μεταβεί επιτόπου της εκάστοτε εγκατεστημένης συσκευής για ρυθμίσεις, επεξηγήσεις και διορθώσεις.

Σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου προτείνεται, η προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών καταγραφής διέλευσης οχημάτων μέσω «ασύρματης» τεχνολογίας Bluetooth ή άλλης όμοιας αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, θα είναι εφικτή η καταγραφή των φορητών συσκευών των οδηγών, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της μέσης ταχύτητας και του χρόνου διέλευσης οχημάτων από σημείο επιτήρησης σε σημείο επιτήρησης στο επιτηρούμενο τμήμα του οδικού δικτύου. Η αναγνώριση των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. Η καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία και ώρα καταγραφής (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά των δεδομένων θα μπορεί να γίνει τουλάχιστον με GPRS και με δυνατότητα μελλοντικά για εναλλακτικές μεθόδους, όπως Ethernet, LTE, κτλ. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων, τοπικά, δηλαδή σε συσκευή πεδίου που διαθέτει βάση δεδομένων (π.χ. σε κάρτα μνήμης microSD). Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν διεπαφές επικοινωνίας τύπου USB ή/και RS485/422 για την επί τόπου συλλογή των δεδομένων. Οι συσκευές θα μπορούν μελλοντικά να αναβαθμιστούν ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερες λειτουργίες μέσω διαφορετικών αισθητήρων.

Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση, δηλαδή 365 ημέρες το έτος, ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στην κεντρική εφαρμογή (ανά πέντε (5) λεπτά ως μέγιστο χρονικό διάστημα). Για να εξασφαλιστεί η διασύνδεση με οποιοδήποτε τρίτη εφαρμογή, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλο λογισμικό συλλογής των δεδομένων πεδίου. Ο αισθητήρας θα πρέπει να φιλοξενείται σε ερμάριο IP 66. Θα πρέπει να μπορεί να δέχεται πολλαπλές κεραίες. Αξιόπιστη λειτουργία σε περιβαλλοντικές συνθήκες:

- Θερμοκρασία: -25oC έως 70oC

- Υγρασία 95%

Οι συσκευές θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν CE.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει αφενός να διασφαλίσει τη μικρότερη όχληση του περιβάλλοντος και αφετέρου ότι δε θα απαιτηθεί διατάραξη της κυκλοφοριακής ροής κατά τη διάρκεια εγκατάστασης των ανιχνευτών.  Σημειώνεται ότι ο παραπάνω εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενους ιστούς στήριξης. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους).

Για την επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των μόνιμων συσκευών ανίχνευσης χρόνων διαδρομής προτείνεται η στρατηγική ελέγχου μιας συσκευής ανά οδικό τμήμα (μεταξύ δύο κόμβων) και συγκεκριμένα στην περιοχή των κόμβων όπου είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού. Οι ακριβείς θέσεις του εξοπλισμού πεδίου θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο έργου στα πλαίσια υποβολής του Σχεδίου – Εφαρμογής, πάντοτε σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Χανίων.

### 6.2.2 Π.1.2: Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων.

Σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αισθητήρων για την μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπου ανά σημείο θα περιλαμβάνει:

- 1 οπτικό αισθητήρα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων, μικρού χρόνου απόκρισης (1s), ακρίβειας έως 1 μg/m³, με ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε PM2,5 & PM10

- 1 ηλεκτροπτικό αισθητήρα για τη μέτρηση CO2, ακρίβειας ~ 350 ppm - 2000 ppm

- 1 ηλεκτροχημικό αισθητήρα για τη μέτρηση ΝΟ2, χρόνου απόκρισης 30s - 200s, ακρίβειας της τάξης των μg/m³

- 1 ηλεκτροχημικό αισθητήρα για τη μέτρηση ΝΟ, χρόνου απόκρισης 30s - 200s, ακρίβειας της τάξης των μg/m³

- Climate controlled box με έλεγχο της θερμοκρασίας και υγρασίας

- Απαραίτητα τροφοδοτικά και μπαταρίες.

- Καταγραφικό δεδομένων (Datalogger) / transmitter για την καταγραφή δεδομένων και την αποστολή σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματων δικτύων (π.χ. 4G).

- Στεγανό ερμάριο IP66.

O σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.  Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους).

## 6.3  ΟΜΑΔΑ 2: Εξοπλισμός κεντρικού συστήματος διαχείρισης και έλεγχου συστήματος «step2smart»

Στον υφιστάμενο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Χανίων και (εφόσον χρειαστεί από το εγκεκριμένο Σχέδιο – Εφαρμογής του Αναδόχου) και στα πίλλαρ των συσκευών ελέγχου κυκλοφορίας, θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (σύστημα –εξυπηρετητή (server), σταθμός εργασίας, καλωδιώσεις κ.α), που θα υποστηρίξει την λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης “Step2Smart”.

Το σύστημα Step2Smart αλληλεπιδρώντας με την υποδομή ανίχνευσης – αναγνώρισης της ΟΜΑΔΑΣ 1 θα λαμβάνει δεδομένα των σε  «πραγματικό» χρόνο  κυκλοφοριακών δεδομένων που προέρχονται από εγκατεστημένο εξοπλισμό πεδίου και θα φροντίζει για την  αμεση και αδιάλειπτη συνεργασία με τα συστήματα (εφαρμογές/ εξοπλισμός) πληροφόρησης κοινού πινακίδες VMS, διαδικτυακό τόπο (web-site) –(βλ.Ομάδα 3). Το Kεντρικό Σύστημα Ελέγχου Step2Smart θα έχει στόχο την απεικόνιση σε οδικό χάρτη ειδικών διαμορφωμένων εικονιδίων σχετικά με τις θέσεις του εξοπλισμού πεδίου, καθώς και την ενημέρωση των διαχειριστών του Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης για την Κατάσταση του εξοπλισμού πεδίου  ή εναλλακτικά τη διαγνωστική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού (εντός / εκτός λειτουργίας). Με το απαιτούμενο - εξειδικευμένο λογισμικό για επιλεγμένους κόμβους Φωτεινής Σηματοδότησης το κεντρικό σύστημα διαχείρισης Step2Smart θα παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Δυνατότητα προβολής πληροφορίας περιβαλλοντικών ρύπων  σε μορφή λίστας και χάρτη.

- Εποπτεία του εξοπλισμού για την τρέχουσα λειτουργία του εξοπλισμού.

- Χειρωνακτική εισαγωγή / διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων, όπως για παράδειγμα
οδικά έργα, που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του οδικού δικτύου.

- Διάχυση της πληροφορίας μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο και
ηλεκτρονικές πινακίδες) με το κοινό.

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότ.1.1, το κέντρο Ελέγχου του Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Step2Smart θα έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή - εξοπλισμός που θα  επιτρέπεται τουλάχιστον: 1. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των ρυθμιστών κυκλοφορίας  σε ψηφιακό χάρτη.  2. Την τηλεπιτήρηση, της ορθής λειτουργίας, της υποδομής της φωτεινής σηματοδότησης. 3. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας βάσει δεδομένων κίνησης και ρύπων και 4. Της Ενημέρωσης των οδηγών για θέματα κίνησης/εναλλακτικών διαδρομών μέσω των κυκλοφοριακών δεδομένων, που θα λαμβάνονται από τους τοποθετημένους ρυθμιστές στην επιλεγμένη για την εφαρμογή Step2Smart οδική αρτηρία και στους κόμβους εγκατάστασης του Εξοπλισμού. Η πρόσβαση στους ρυθμιστές θα γίνεται με ασύρματη επικοινωνία. Η εφαρμογή θα επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων στους εγγεγραμμένους χρήστες του Δήμου μέσω email ή και SMS σχετικά με προβλήματα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας.  Στο Κέντρο Ελέγχου θα επιλέγονται τα κατάλληλα προγράμματα σηματοδότησης για την υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας. Επιπλέον θα ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων. Το σύνολο του εξοπλισμού συσκευών πεδίου θα έχει ασύρματη επικοινωνία με τις κεντρικές εφαρμογές. Ο Ανάδοχος θα καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για όλες τις εργασίες εγκατάστασης, ενώ ο Δήμος θα φροντίσει για την ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού. Επαφίεται στον Ανάδοχο να επιλέξει, το κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για μεταφορά δεδομένων στο κεντρικό σύστημα.

Αναλυτικότερα η προμήθεια του εξοπλισμού, του Κεντρικού συστήματος ελέγχου Step2Smart, περιλαμβάνει:

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «STEP2SMART» | Π.2.1 | Σύστημα Εξυπηρετητή (Server) Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης | Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση (ή παραμετροποίηση) ενός (1) νέου συστήματος - server (εξυπηρετητή) που θα φιλοξενηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων στο κέντρο διαχείρισης αποκλειστικά του κέντρου ελέγχου του συστήματος ΦΣ. |
|  | Π 2.2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης | Περιλαμβάνει την Προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (desktop). Ο υπολογιστής είναι απαραίτητος για την οπτική παρακολούθηση του Κέντρου Ελέγχου. |
|  | Π 2.3 | Πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού που θα εγκατασταθεί στα υπο- συστήματα προκειμένου η πλατφόρμα να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακά δεδομένα από το πεδίο θα παρέχει αφενός δυνατότητες διαχείρισης της ΦΣ και αφετέρου να παρέχει δυνατότητες ενημέρωσης οδηγών και πολιτών μέσω καναλιών επικοινωνίας. H πλατφόρμα θα πρέπει να διασυνδεθεί με (ή να εγκατασταθεί σε) στα υπόλοιπα υποσυστήματα που αποτελούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα (επαγωγικούς βρόγχους, ανιχνευτές ρύπων και πινακίδες VMS). |
|  | Π 2.4 | Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής Προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης | Προμήθεια του Απαραίτητου Εξειδικευμένου Λογισμικού, που ανταποκρίνεται στη ζήτηση, βάσει δεδομένων κυκλοφορίας μέσω επαγωγικών βρόγχων για την δυναμική αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σηματοδότησης όπως αυτό πρόκειται να συνεργάζεται με το Σύστημα ΦΣ και να επιτυγχάνει τις απαραίτητες λειτουργίες Ρύθμισης της Κυκλοφορίας του «Step2Smart» |

### 6.3.1 Π.2.1: Σύστημα εξυπηρετητή (Server) Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης

Το σύστημα εξυπηρετητή αποτελείται από δύο ίδιους εξυπηρετητές και το λογισμικό εικονικοποίησης (Virtualization). Ο ένας χρησιμοποιείται ως πρωτεύων είναι κύριος και ο άλλος  εφεδρικός. Ο εφεδρικός θα χρησιμοποιείται για λήψη αντιγράφων ασφαλείας εικονικών μηχανών (VM) και για ενεργοποίηση του ως κύριος όταν χρειαστεί (φόρτος, πρόβλημα κτλ). Η ενεργοποίηση θα γίνεται χειροκίνητα (manual) μέσω της πλατφόρμας εικονικοποίησης.

Ο κάθε ένας έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 12 δίσκων HDD (εγκατεστημένους 8 χωρητικότητας 4 ΤΒ έκαστος), μνήμη ≥64GB, ελεγκτή αποθήκευσης με  μνήμη Cache  ≥4 GB και προσφερόμενο λογισμικό υποστήριξης Εικονικών Μηχανών (Virtual Machines). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος:

Πίνακας 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (STEP2SMART)

| Χαρακτηριστικά Συστήματος – εξυπηρετητή (Server) | Ελάχιστες Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 2 |
| Ποιότητα κατασκευής / ISO κατασκευαστή 9001 |  |
| Έκδοση μοντέλου εντός 3 ετίας |  |
| Τύπος εξυπηρετητή (Server) για υποχρεωτική τοποθέτηση σε καμπίνα (Rack mounted) 19" |  |
| Δεσμευόμενα rack units | ≤4 |
| Μηχανισμός τύπου ράγας (συρτάρι) για εξαγωγή από rack και διαχείριση καλωδίων |  |
| Επεξεργαστής |  |
| Προσφερόμενοι επεξεργαστές (CPUs) | ≥1 |
| Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές (CPUs) | ≥2 |
| Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) | ≤14 |
| Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή (core / CPU) | ≥8 |
| Συχνότητα λειτουργίας (GHz) | ≥ 2,1 |
| Μνήμη cache L3 (ΜΒ) | ≥11 |
| Υποστηριζόμενα κανάλια μνήμης (memory channels) | ≥6 |
| Μέγιστη ταχύτητα μνήμης (MHz) | ≥2400 |
| Μητρική Πλακέτα (Motherboard) |  |
| Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων SAS/SATA |  |
| Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκων 2,5” ή 3,5” |  |
| Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων | ≥12 |
| Αριθμός υποδοχών επέκτασης (expansion slots) | ≥2 |
| Τύπος υποδοχών επέκτασης (expansion slots) PCIe Gen3 ή νεότερο |  |
| Κεντρική Μνήμη (RAM) |  |
| Αριθμός υποδοχών μνήμης (Slots) | ≥12 |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GΒ) | ≥ 512 |
| Προσφερόμενη μνήμη (GB) | ≥ 64 |
| Τύπος διαύλου DDR 3 ή νεότερος |  |
| Συχνότητα Διαύλου (MHz) | ≥2666 |
| Τύπος μνήμης ECC DRAM (RDIMM) |  |
| 2 X 16GB ή 4 Χ 8GB Registered |  |
| Μονάδες αποθήκευσης (HDD) |  |
| Αριθμός εγκατεστημένων σκληρών δίσκων 3,5" | ≥8 |
| Τεχνολογία διαύλου SATA III (6G) ή SAS (6G) |  |
| Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυπηρετητών (Server) |  |
| Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε TBytes ανά δίσκο | ≥4 |
| Ταχύτητα περιστροφής ανά λεπτό (RPM) | ≥ 7200 |
| Δίσκοι Hot Plug |  |
| SD module |  |
| Διπλό SD module για embedded HyperVisor με 2 κάρτες SecureDigital με τουλάχιστον 16GB για λειτουργία mirror ή εφεδρίας. Να περιλαμβάνονται οι κάρτες. |  |
| Ελεγκτής RAID (Controller) |  |
| Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων | ≥12 |
| Πρωτόκολλα επικοινωνίας SATA / SAS (≥6 Gbps) |  |
| Ταχύτητα δεδομένων SATA (Gbps) | ≥6 |
| Ταχύτητα δεδομένων SAS (Gbps) | ≥6 |
| Μνήμη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB) | ≥4000 |
| Υποστήριξη επίπεδων RAID 0,1, 5, 6,10 |  |
| Μπαταρία μνήμης Cache |  |
| Κάρτα γραφικών |  |
| Ανάλυση VGA (pixels,Hz) | ≥ 1024x768,60 |
| Συνδεσιμότητα |  |
| Θύρες δικτύου GB Ethernet Server | ≥4 |
| Υποστήριξη Load balance, Jumbo frames, TCP offloads στις θύρες δικτύου |  |
| Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 |  |
| θύρες για πληκτρολόγιο, ποντίκι PS/2 ή USB |  |
| Εμπρόσθια συνδεσιμότητα USB 2.0 ή νεότερο | ≥1 |
| Οπίσθια συνδεσιμότητα USB 3.0 ή νεότερο | ≥2 |
| Τροφοδοσία & εξαερισμός |  |
| Εγκατεστημένα τροφοδοτικά | 2 |
| Ισχύς τροφοδοτικού (Watts) | ≥480 |
| Τροφοδοτικά Hot Plug |  |
| Χαρακτηριστικά BIOS |  |
| Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση (Power - on password) |  |
| Υποστήριξη Plug and Play |  |
| Δυνατότητα αναβάθμισης BIOS |  |
| Αυτόματη εκκίνηση μετά την επαναφορά του δικτύου ρεύματος (Resume after power failure) |  |
| Συμβατότητα Λογισμικού |  |
| Υποστήριξη λειτουργικών Συστημάτων Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |  |
| Υποστήριξη εικονικών πλατφορμών VMware , XenServer, Citrix, Microsoft Windows Server Hyper-V |  |
| Υποσύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητή |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης , επιδιόρθωσης προβλημάτων απομακρυσμένα ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος / Hypervisor χωρίς τη χρήση agent, και απομακρυσμένη χρήση μέσων (Virtual media) |  |
| Εγγύηση |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας στα προσφερόμενα μέρη τμηματικά και συνολικά (Έτη) | ≥5 |
| Δυνατότητα Τεχνικής υποστήριξης για τον παραπάνω εξοπλισμό, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας (τουλάχιστον 24x7) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη , με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου Χανίων (να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 |  |
| Εγχειρίδια |  |
| Να παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυπη μορφή |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση |  |
| Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |
| Πλατφόρμα υποστήριξης εικονικών μηχανών |  |
| Να περιλαμβάνεται πλατφόρμα υποστήριξης εικονικών μηχανών για τους δυο προσφερόμενους εξυπηρετητές (2 εξυπηρετητές με 1 επεξεργαστή) |  |
| Άδεια χρήσης έως 3 εξυπηρετητές (hardware) από 2 επεξεργαστές o καθένας |  |
| Υποστήριξη πολλαπλών εικονικών μηχανών σε κοινόχρηστους πόρους υλικού (Hardware Resources) |  |
| Δυνατότητα διαχείρισης εικονικών μηχανών (να περιλαμβάνεται η σχετική άδεια χρήσης) |  |
| Δυνατότητα πρόσβασης των εικονικών μηχανών σε κοινόχρηστα μέσα αποθήκευσης ( Fibre Channel, iSCSI κτλ) |  |
| Υποστήριξη φυσικών επεξεργαστών 32 & 64bit |  |
| Υποστήριξη φυσικής μνήμης RAM (RAM per host) (TB) | ≥16 |
| Υποστήριξη μνήμης RAM ανά εικονική μηχανή (RAM per virtual machine) (GB) | ≥6.128 |
| Συντήρηση – υποστήριξη πλατφόρμας εικονικών μηχανών (έτη) | ≥ 1 |

### 6.3.2  Π.2.2: Υπολογιστής γραφείου

Υπολογιστής γραφείου περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, την οθόνη ≥23 ιντσών με ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι και άδεια λειτουργικού συστήματος. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

Πίνακας 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( DESKTOP)

| Χαρακτηριστικά Υπολογιστή γραφείου | Ελάχιστες Προδιαγραφές |
| --- | --- |
| Αριθμός μονάδων | 1 |
| Ποιότητα κατασκευής / ISO κατασκευαστή 9001 |  |
| Επεξεργαστής (CPU) |  |
| Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή (core / CPU) | ≥2 |
| Τεχνολογίας τύπου i3 ή ισοδύναμο |  |
| Συγχρονισμός (GHz) | ≥3,40 |
| Cache (ΜΒ) | ≥3 |
| Μνήμη |  |
| Τύπος διαύλου DDR 4 ή νεότερος |  |
| Χωρητικότητα (GB) | ≥4 |
| Συγχρονισμός (ΜHz) | ≥2400 |
| Μονάδα αποθήκευσης |  |
| Τύπος SATA SSD ή PCIe SSD (≥class30) ή m2 | 1 |
| Χωρητικότητα (GB) | ≥250 |
| Κάρτα γραφικών (χωριστή η ενσωματωμένη) |  |
| Κάρτα γραφικών (χωριστή η ενσωματωμένη) |  |
| Κάρτα δικτύου |  |
| Θύρα Gigabit Ethernet |  |
| Θύρες συνδεσιμότητα |  |
| Αριθμός θυρών USB τύπου 3 εμπρός | ≥1 |
| Αριθμός θυρών USB τύπου 2 εμπρός | ≥1 |
| Αριθμός θυρών USB τύπου 3 πίσω | ≥2 |
| Αριθμός θυρών USB τύπου 2 πίσω | ≥2 |
| DisplayPort 1.2 |  |
| DVI-I ή VGA ή μετατροπέα σχετικό σε VGA | ≥1 |
| Υποδοχή Full height PCIe x1 | ≥1 |
| Υποδοχή Full height PCIe x16 | ≥1 |
| Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, μικροφώνου |  |
| Περιφερειακά |  |
| Συσκευή DVD-RW (ενσωματωμένη στο κουτί) |  |
| Να περιλαμβάνονται πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |
| Τροφοδοτικό ικανό για κάλυψη αναγκών πλήρης λειτουργικότητας του συστήματος |  |
| Λειτουργικό σύστημα |  |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα με επίσημη άδεια Τύπου Windows - Επαγγελματική, Τελευταία έκδοση |  |
| Εγγύηση |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (Έτη) | ≥5 |
| Τεχνική Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό (να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986) |  |
| Οθόνη |  |
| Τύπου IPS (In-plane switching) |  |
| Μέγεθος oθόνης - διαγώνιος (ίντσες) | ≥23 |
| Φωτεινότητα (nits - cd/m² ) | ≥ 250 |
| Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio) | ≥1.000:1 στατική, ≥4.000.000:1 δυναμική |
| Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) (mm) | ≤0,265 |
| Γωνία Θέασης (Κατακόρυφη/Οριζόντια) (μοίρες) | 178/178 |
| Αναλογία διαστάσεων(Aspect Ratio) | 16:09 |
| Ανάλυση λειτουργίας (Natural Resolution) | ≥ 1.920 x 1.080 @ 60Hz |
| Αριθμός Χρωμάτων (εκατομμύρια χρώματα) | ≥ 16.7 |
| Χρόνος Απόκρισης (Response Time) (ms) | ≤ 6 |
| Εισόδοι VGA, Displayport |  |
| Ρυθμίσεις (Adjustments) | Tilt, pivot, height adjustable |
| Μονάδα τροφοδοσίας ενσωματωμένη |  |
| Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) (Watt) | ≤ 24 |
| Κατανάλωση Ενέργειας (μέγιστη) (Watt) | ≤ 40 |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα TCO, Energy Star,EPEAT Gold, RoHS |  |
| Να προσφέρονται ηχεία με την οθόνη |  |
| Καλώδια | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή με οθόνη κτλ |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (Έτη) | ≥5 |
| Να προσφέρεται πολύπριζο 6 θέσεων με καλώδιο μήκους ≥ 2,0 μ, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας, Μέγιστο φορτίο: ≥3000W, Ένταση:≥ 16A |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση |  |
| Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |

### 6.3.3  Π.2.3: Πλατφόρμα Συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών

Στο είδος Π.2.3 «Πλατφόρμα Συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών»  προβλέπεται η διασύνδεση με τον εξοπλισμό πεδίου και τους  αισθητήρες συλλογής περιβαλλοντικών ρύπων. H πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τα εξής:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου

Λήψη όλων των τρεχόντων (σε «πραγματικό» χρόνο) κυκλοφοριακών δεδομένων που προέρχονται από εγκατεστημένο εξοπλισμό πεδίου.

Άμεση και αδιάλειπτη συνεργασία με τα συστήματα (εφαρμογές/ εξοπλισμός) πληροφόρησης κοινού πινακίδες VMS, διαδικτυακό τόπο (web-site).

Απεικόνιση στον οδικό χάρτη ειδικών διαμορφωμένων εικονιδίων σχετικά με τις θέσεις του εξοπλισμού πεδίου.

Απεικόνιση κατάστασης εξοπλισμού πεδίου – διαγνωστική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού (εντός / εκτός λειτουργίας).

Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης κυκλοφορίας βάσει πληροφορίας που είναι διαθέσιμη από τον εξοπλισμό πεδίου για την καταγραφή χρόνων διαδρομής.

Εξασφάλιση βασικών λειτουργιών του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου

Δυνατότητα προβολής πληροφορίας περιβαλλοντικών ρύπων σε μορφή λίστας και χάρτη.

Εποπτεία του εξοπλισμού για την τρέχουσα λειτουργία του εξοπλισμού.

Χειρωνακτική εισαγωγή / διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων, όπως για παράδειγμα οδικά έργα, που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Διάχυση της πληροφορίας μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας (διαδίκτυο και ηλεκτρονικές πινακίδες) με το κοινό.

Δυνατότητα αναφορών κυκλοφοριακού προφίλ για επιλεγμένα οδικά τμήματα και χρονικά διαστήματα

Υποστήριξη τουλάχιστον Ελληνικών και Αγγλικών χαρακτήρων, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες

Εμφάνιση και διαχείριση των επιτηρούμενων διαδρομών του οδικού δικτύου του έργου σε χαρτογραφικό υπόβαθρο

Παρακολούθηση λειτουργίας ρυθμιστών κυκλοφορίας

Εποπτεία όλων των ρυθμιστών κυκλοφορίας σε χάρτη (zoom in, zoom out, pan κ.α.).

Εποπτεία συγκεκριμένου ρυθμιστή και της κατάστασης λειτουργίας του. Παρουσίαση σε οριζοντιογραφία και χάρτη.

Πληροφορία σχετικά με τον ρυθμιστή και τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται.

Εξαγωγή των κυκλοφοριακών δεδομένων σε τρίτα συστήματα μέσω τεχνολογίας Web Services.

Αποστολή εντολών στον ρυθμιστή και προγραμμάτων.

Αναγνώριση προβλημάτων στην λειτουργία του ρυθμιστή.

Επίπεδα πρόσβασης στην χρήση.

Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων ρυθμιστών κυκλοφορίας στην εφαρμογή.

Δυνατότητα Συντονισμού των ρυθμιστών

Η πρόσβαση στους ρυθμιστές θα γίνεται με ασύρματη επικοινωνία.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων στους εγγεγραμμένους χρήστες του Δήμου μέσω email ή και SMS σχετικά με προβλήματα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας.

Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων ρυθμιστών κυκλοφορίας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων στους εγγεγραμμένους χρήστες του Δήμου μέσω email ή και SMS σχετικά με προβλήματα στον ρυθμιστή κυκλοφορίας.

Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για όλο το διάστημα της υλοποίησης, πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης.

Στο Κέντρο Ελέγχου θα επιλέγονται τα κατάλληλα προγράμματα σηματοδότησης για την υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας.

Στο Κέντρο Ελέγχου θα ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων.

Οι κεντρικές εφαρμογές θα έχουν ασύρματη επικοινωνία με το σύνολο του εξοπλισμού συσκευών πεδίου .

Ο Ανάδοχος θα καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για όλες τις εργασίες εγκατάστασης, ενώ ο Δήμος θα φροντίσει για την ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού.

Επαφίεται στον Ανάδοχο να επιλέξει, το κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για μεταφορά δεδομένων στο κεντρικό σύστημα.

Δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας της Πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης των οδηγών.

Διασύνδεση με τον εξοπλισμό πεδίου, που αφορά τις συσκευές πεδίου.

Διασύνδεση με τους αισθητήρες συλλογής περιβαλλοντικών ρύπων.

Δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) ενημέρωσης των πολιτών.

Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) με σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών.

Η εφαρμογή θα παρέχει τη λειτουργικότητα που απαιτείται ώστε οι πολίτες μέσω εύχρηστων διεπαφών χρήσης να μπορούν αναζητούν πληροφορίες.

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα (προς το παρόν και στα πλαίσια του πιλοτικού επί της Λ. Σούδας στην κίνηση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης).

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει τη πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και με χρωματικούς κώδικες επί του ψηφιακού υποβάθρου.

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για συμβάντα. Η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει τη πληροφορία των συμβάντων τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου.

### 6.3.4 Π.2.4 Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης»

Το  Π.2.4 «Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης» αφορά την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού που θα εγκατασταθεί στα υπο- συστήματα προκειμένου η πλατφόρμα να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακά δεδομένα από το πεδίο θα παρέχει αφενός δυνατότητες διαχείρισης της ΦΣ και αφετέρου να παρέχει δυνατότητες ενημέρωσης οδηγών και πολιτών μέσω καναλιών επικοινωνίας. H πλατφόρμα θα πρέπει να διασυνδεθεί με (ή να εγκατασταθεί σε) στα υπόλοιπα υποσυστήματα που αποτελούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα (επαγωγικούς βρόγχους, ανιχνευτές ρύπων και πινακίδες VMS). Ο εξοπλισμός πεδίου και συγκεκριμένα οι επαγωγικοί βρόγχοι του κάθε σηματοδοτούμενου κόμβου, θα διασυνδεθούν με τον αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας και εν συνεχεία με το λογισμικό δυναμικής αναπροσαρμογής.  Είναι σημαντικό τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του εξοπλισμού πεδίου να εξασφαλίζουν, συμβατή και πλήρη διασύνδεση με το λογισμικό.  Η πληροφορία που καταγράφεται από τον εξοπλισμό πεδίου θα μεταφέρεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μέγιστο χρονικό διάστημα 5 λεπτών) σε εξυπηρετητή, όπου θα πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων, η εκτίμηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και οι ενδεδειγμένες  ενέργειες.  Το αποτέλεσμα της λειτουργίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος συνίσταται στην εύρυθμη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου.

Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση (24 ώρες & 365 ημέρες το έτος), ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στο λογισμικό δυναμικής αναπροσαρμογής των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης είτε αυτό εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή στο Κέντρο Ελέγχου, είτε τοπικά στο ρυθμιστή κυκλοφορίας στον κόμβο.

Τα προγράμματα των σηματοδοτούμενων κόμβων θα έχουν πλήρη επενέργεια από την κυκλοφορία, μέσω των ανιχνευτών ζήτησης και παράτασης χρόνου, μεταβάλλοντας τον κύκλο τους.

Έτσι θα μπορούν να μεταβάλλονται τα «πράσινα» των συγκεκριμένων αρτηριών που θα φέρουν μεγαλύτερα κυκλοφοριακά φορτία. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται  η κίνηση των οχημάτων όπου απαιτείται και συνεπάγεται ότι θα μειώνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Θα λαμβάνει υπόψη της κάποιον μέγιστο και ελάχιστο κύκλο, καθώς και τους αντίστοιχους μέγιστους και ελάχιστους χρόνους πρασίνου για κάθε φάση έτσι ώστε κατά τη διάρκεια ενός κύκλου να υπάρχει κάποιος ελάχιστος χρόνος πρασίνου ακόμα και για τις φάσεις που εξυπηρετούν μικρές ζητήσεις, εάν υπάρχουν Θα πρέπει να δίνει σε έναν κύκλο την «πράσινη» ένδειξη σε όλες τις ανταγωνιστικές φάσεις σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα προτεραιότητα για να μην δημιουργείται σύγχυση στους οδηγούς.

## 6.4  ΟΜΑΔΑ 3: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Ομάδα 3: Εξοπλισμός Πληροφόρησης χρηστών και διαχειριστών συστήματος «Step2Smart» αποτελεί– προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού που θα αποτελέσει το  «μέσο» επικοινωνίας  του Ολοκληρωμένου Συστήματος ΦΣ με τους χρήστες (οδηγούς μέσω VMS) και τους διαχειριστές (μέσω διαδικτυακής σελίδας) , απαραίτητου για τη διασφάλιση  και τη συνεκτικότητα του συνόλου των λειτουργιών που απαιτούνται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα “Step2Smart” την παρακολούθηση λειτουργίας και τη χρηστικότητα του.

Πίνακας 7  ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  STEP2SMART

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STEP2SMART | Π 3.1 | Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) | Περιλαμβάνει την Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσίαση πληροφορίας κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών συνθηκών & μηνυμάτων με σκοπό την καθοδήγηση των οδηγών |
|  | Π 3.2 | Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες | Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την ανάπτυξη σελίδας (web-based εφαρμογής) για την on-line παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος από το κέντρο διαχείρισης της Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Χανίων. |

### 6.4.1Π.3.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)

Στα επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου (βλ. Πίνακα 1: «Προτεινόμενη Θέση Πινακίδων VMS)», προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), τεχνολογίας LED, μονής όψης,  τύπου full matrix που μπορεί να εμφανίζει κείμενο και πικτόγραμμα, τουλάχιστον 4 γραμμές κειμένου με 10 χαρακτήρες ανά γραμμή, με κατάλληλο μέγεθος χαρακτήρων (Ελληνικών και  λατινικών), σύμφωνα με το EN-12966. Η επικοινωνία θα υλοποιηθεί μέσω δικτύου 3G τουλάχιστον.

Η πληροφορία που θα παρουσιάζεται στις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων θα αφορά:

- Χρόνους διαδρομής για την επιλεγμένη διαδρομή από το Λιμάνι μέχρι το κέντρο

- Κατά περίπτωση εναλλακτικές διαδρομές και αντίστοιχους χρόνους διαδρομής

- Μηνύματα σχετικά με κυκλοφοριακά συμβάντα

- Άλλη πληροφορία σχετικά με την κυκλοφορία και προτάσεις προς τους οδηγούς

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Πλαίσιο:

  - Από κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό, με προστατευτική επίστρωση.

  - Το μπροστινό μέρος να έχει επεξεργαστεί με πρόσθετο μαύρο υλικό ή χρώμα χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009.

  - Όλα τα ανοίγματα να είναι αδιάβροχα και να προστατεύονται από τη διείσδυση εντόμων.

  - Παθητική ή/και ενεργητική κυκλοφορία αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο.

  - Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1.

  - Αντίσταση στη διάβρωση βάσει δοκιμής ψεκασμού με αλάτι (salt spray test) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9227.

- Ηλεκτροδότηση:

  - Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz.

  - Ξεχωριστές ασφάλειες ρεύματος για τους ελεγκτές και τα LED

  - Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (τουλάχιστον κατηγορίας D)

  - Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, (πινακίδα, κουτί ελέγχου, δίαυλος επικοινωνίας) σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων, με ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες), έτοιμη, προς σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος.

  - Επαρκή ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ του πλαισίου της βάσης στήριξης και της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

  - Μέγιστη Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 1KW.

- Χαρακτηριστικά οθόνης:

  - Tύπου full matrix. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από ομαδοποίηση των εικονοστοιχείων.

  - Ενδεικτικό pixel pitch: 20 mm.

  - Οι εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD) θα πρέπει να επιλεγούν με γνώμονα το τρόπο στήριξης (μορφή Τ) και την επάρκεια του χώρου τοποθέτησης, που θα επιλεγεί.

  - Τα LED να είναι τύπου SMD με αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.

  - Κατά μέγιστο το 60% του ονομαστικού ρεύματος LED να απαιτείται για την επίτευξη των οπτικών χαρακτηριστικών της πινακίδας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009.

  - Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός.

  - Αυτόματος (κάνοντας χρήση του ενσωματωμένου αισθητήρα φωτός) και χειροκίνητος καθορισμός επιπέδου φωτεινότητας.

  - Ελάχιστη απόσταση ορατότητας του μηνύματος τα 150m.

- Συμμόρφωση με το EN 12966:

  - Θερμοκρασία λειτουργίας κλάσης Τ1 ή Τ2 τουλάχιστον.

  - Προστασία κλάσης P2

  - Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9

  - Χρώμα LED κλάσης C2

  - Φωτεινότητα (Luminance): L3*

  - Αντίθεση (Contrast): R3

  - Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6

  - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν των αριθμό πιστοποιητικού που αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες πινακίδες συμμορφώνονται με την κανονιστική διάταξη 305/2011/ΕΕ.

  - Κάθε πινακίδα πρέπει να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1: 2005 + A1: 2009

- Άλλα χαρακτηριστικά:

  - Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet, τουλάχιστον 3G, RS485, Wifi και δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα.

  - Τυποποιημένο Πρωτόκολλο επικοινωνίας NTCIP.

  - Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και μέσω του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με: σφάλματα λειτουργίας των LED, σφάλματα καλωδίων, σφάλματα δεδομένων και επικοινωνίας και

  - θερμοκρασία λειτουργίας.

  - Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου.

  - Κάθε LED module μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτόνομα.

  - Θα πρέπει να υπάρχει πόρτα πρόσβασης της πινακίδας στο πίσω μέρος της, που θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης κατά το άνοιγμα και σύστημα ασφαλείας κατά του ανέμου. Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά αντιβανδαλιστικού τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

  - Οι VMS θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στις θέσεις που θα αποφασιστούν κατά την υποβολή του Σχεδίου – Εφαρμογής του Αναδόχου.

  - Οι VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «T», τον οποίο θα πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος. H κατασκευή θα διαθέτει αντιοξειδωτική προστασία. Όλα τα χαλύβδινα τμήματα θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1461.

  - Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης υπάγονται στην ευθύνη του Αναδόχου.

  - Οι δαπάνες εξασφάλισης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται στην ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

  - Εγγύηση εξοπλισμού και λογισμικού 24 μήνες.

  - Προσκόμιση δύο τουλάχιστον βεβαιώσεων επιτυχούς εφαρμογής (προμήθειας και τοποθέτησης) στην Ελλάδα.

  - O Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σειρά εγχειριδίων με τεχνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα.

O σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους).

### 6.4.2 Π.3.2 Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες

Στο είδος Π.3.2 «Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες», η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) με σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών. Η εφαρμογή θα παρέχει τη λειτουργικότητα που απαιτείται ώστε οι πολίτες μέσω εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης να μπορούν αναζητούν πληροφορίες:

- για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα και συγκεκριμένα για τον εκτιμώμενο χρόνο ταξιδιού ανάμεσα σε τμήματα του οδικού δικτύου που βρίσκονται υπό επιτήρηση (προς το παρόν και στα πλαίσια του πιλοτικού επί της Λ. Σούδας στην κίνηση από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης).  Η εφαρμογή θα συλλέγει τη σχετική πληροφορία από τους εγκατεστημένους  αισθητήρες ανίχνευσης χρόνων διαδρομής και θα την παρουσιάζει τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και με χρωματικούς κώδικες επί του ψηφιακού υποβάθρου.

- Να αναζητούν πληροφορίες συμβάντων: η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα στους  χρήστες να ζητούν πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο  του Δήμου.  Η  εφαρμογή  θα παρουσιάζει τη  σχετική πληροφορία  τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου.

Θα αναπτυχθεί λοιπόν ένας διαδικτυακός τόπος που θα προβάλει τις πληροφορίες που συλλέγονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικές προδιαγραφές και οι βασικές υπηρεσίες του.

Γενικά χαρακτηριστικά διαδικτυακού τόπου:

Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο ιστότοπου του Δήμου Χανίων.

- Υποστήριξη τουλάχιστον δυο γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα.

- Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες.

- Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του διαδικτυακού τόπου.

- Ο διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

- Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης.

- Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

- Αξιοπιστία και απόδοση.

- Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους.

- Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής.

- Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο.

- Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης και των άλλων συνδεδεμένων συστημάτων.

- Ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα.

- Ενιαία διαχείριση περιεχομένου (Content Management) σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα (ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών).

- Δυνατότητα επεκτασιμότητας μέσω μηχανισμού plug-in ή modules, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης.

Περιεχόμενο - λειτουργικότητες διαδικτυακού τόπου:

Η διαδικτυακός τόπος θα έχει τις εξής λειτουργικότητες :

- Παρουσιάζει τα δεδομένα σε πινακοποιημένη μορφή και χρωματικούς κώδικές και πάνω σε διαδραστικό χάρτη σε πραγματικό χρόνο

- Παρουσιάζει την τρέχουσα κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε διαδραστικό χάρτη

- Κάνει πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνθηκών στην συγκεκριμένη περιοχή και την παρουσιάζει

- Υπολογίζει Εκτιμώμενος χρόνος ταξιδίου στα τμήματα του οδικού δικτύου που βρίσκονται υπό επιτήρηση

Πραγματικός χρόνος ορίζεται  το χρονικό όριο  που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά από τη στιγμή της λήψης του δεδομένου από το πεδίο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά διαδικτυακού τόπου:

Αρχιτεκτονική (3-tier):

Η αρχιτεκτονική υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί το λογικό μοντέλο του 3–tier. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Διαδικτύου (web) για την επικοινωνία με το χρήστη και δομείται σε τρία επίπεδα (tiers), με το κάθε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο ή υπερκείμενο επίπεδο.

INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC351020.png" \* MERGEFORMATINET

Η λογική διάρθρωση του λογισμικού προσδίδει ευελιξία στο σύστημα επιτρέποντας την υλοποίηση διαφόρων σεναρίων φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό, εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο.

Φιλοξενία  (webhosting):

H φιλοξενία του Διαδικτυακού τόπου θα γίνει στο σύστημα εξυπηρετητή που έχει προδιαγραφεί για αυτό το σκοπό. Η πληροφοριακή ιστοσελίδα που θα είναι για παρουσίαση των κυκλοφοριακών δεδομένων  θα  μπορεί εναλλακτικά να εγκατασταθεί ως μικρο site  σε ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ή σε χώρο (web hosting) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Καταχώρηση ονόματος (Domain name) δικτυακού τόπου

Το όνομα του δικτυακού τόπου (μορφής www.xxxx.xx) θα προσδιοριστεί κατά τον σχεδιασμό του έργου. Tο κόστος κατοχύρωσης θα περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Ανοιχτά Πρότυπα - Ανοιχτά Δεδομένα:

Ανοιχτά πρότυπα χαρτογραφικών δεδομένων

Θα υπάρχει κατ’ ελάχιστο συμβατότητα ανοιχτού προτύπου WMS (Web Map Service) ώστε να μπορούν εισαχθούν δεδομένα από διακομιστές χαρτογραφικών δεδομένων.

Ανοιχτά δεδομένα

Τα δεδομένα που θα διατίθεται θα υπόκειται σε άδεια Ανοιχτού Περιεχομένου “Creative Commons” Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0). Mε βάση την άδεια Ανοιχτού Περιεχομένου «Creative Commons» Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://creativecommons.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/19/2015/08/ccbysa.png" \* MERGEFORMATINET

Ασφάλεια διαδικτυακού τόπου:

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της:

- Ασφάλειας πληροφοριών

- Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα αναφέρεται στη διατήρηση των δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος σε μια γνωστή κατάσταση χωρίς ανεπιθύμητες τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή προσθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς και την αποτροπή της πρόσβασης ή χρήσης των υπολογιστών και δικτύων του συστήματος από άτομα χωρίς άδεια.

- Διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων και των υπολογιστικών πόρων είναι η εξασφάλιση ότι οι υπολογιστές, τα δίκτυα και τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους.

- Εμπιστευτικότητα. Η εμπιστευτικότητα σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

- Προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ικανοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΓΚΠΔ – GDPR).

- Προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη διαχείριση του περιεχομένου, στη συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της Πύλης.

Το εν λόγω σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) ομάδες χρηστών:

- Απλός Επισκέπτης (Visitor / Guest): Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, για παθητικούς αποδέκτες του περιεχομένου. Για τους επισκέπτες δεν απαιτείται εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο .

- Χρήστης ενημέρωσης περιεχομένου (Content υser): Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την τροποποίηση περιεχομένου της ιστοσελίδας,

- Διαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την ομάδα χρηστών με πλήρη δικαιώματα επί του διαδικτυακού τόπου.

Το σύστημα ασφαλείας με τις ομάδες που περιγράφηκε παραπάνω, είναι ενδεικτικό ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο σκοπός του διαδικτυακού τόπου  και να αποκλειστούν φαινόμενα, κακόβουλης ή όχι, φθοράς, αλλοίωσης και βεβήλωσης του χαρακτήρα της.

Διαχείριση σελίδων:

Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get)

Χρήση από σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones, tablets):

Με τη χρήση των δυνατοτήτων προγραμματισμού και παραμετροποίησης καθώς και με τη χρήση των τεχνικών progressive enhancement και responsive web design θα αναπτυχθούν δύο ξεχωριστά themes: ένα για desktop υπολογιστές και ένα για σύγχρονες φορητές συσκευές. Προτείνεται (δεν απαιτείται) η χρήση διαφορετικού subdomain για τα themes αυτά όπως ορίζουν οι διεθνείς καλές πρακτικές. Ειδικότερα, προτείνεται η φιλοσοφία εκκίνησης από τις κινητές συσκευές με σταδιακή βελτίωση (mobile-first progressive enhancement) μέσω Responsive Design, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων από 320x480 έως 1280x1024. Η διαδραστικότητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση τόσο μέσω δακτύλων όσο και μέσω ποντικιού- πληκτρολογίου.

Άδειες χρήσης:

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο ανάδοχος θα προσφέρει λογισμικό με πλήρη λειτουργικότητα (ιστοσελίδα, χάρτες κτλ)  και όλες τις νόμιμες άδειες χωρίς χρονικό περιορισμό.

## 6.5 ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Πίνακας 8 ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) | Π.4.1 | Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος | Αφορά τις τελικές παραμετροποιήσεις – ρυθμίσεις του συστήματος – πιλοτική λειτουργία |
|  | Π.4.2 | Εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος | Αφορά την εκπαίδευση του χειρισμού του Συστήματος «STEP2SMART» σε στελέχη του φορέα του Δήμου Χανίων που ασχολούνται με θέματα κυκλοφορίας. |

### 6.5.1 Π.4.1:Πιλοτική λειτουργία συστήματος

Η Πιλοτική Λειτουργία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία.

- Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών.

- Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

- Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του Δήμου) και επίλυση τους.

- Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα προσφέρει επιτόπια υποστήριξη στους χώρους της αναθέτουσας Αρχής με άτομο που θα εργάζεται για τις ανάγκες της εκτέλεσης της πιλοτικής λειτουργίας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά προς άρση της μη συμμόρφωσης την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της και θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ίσα προσόντα με τον αντικαθιστάμενο.

### 6.5.2 Π.4.2:Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, κ.α) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές, στη διαχείριση των συστημάτων και στη χρήση των εφαρμογών που θα εγκατασταθούν. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες. Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου.  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την εκπαίδευση είναι:

- Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους.

- Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Δήμου Χανίων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του, που θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος.

- Η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα στελέχη σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ).

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών.

- Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators.

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια).

- Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες.

# 6.6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα θα πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις οργάνωσης και ασφάλειας των παρεμβάσεων και συγκεκριμένα:

- Ο εξοπλισμός πεδίου που θα τοποθετηθεί εντός της οδού ή σε άμεση γειτνίαση με αυτή θα πρέπει να πληροί στο σύνολό του, τις Εθνικές προδιαγραφές των αρμόδιων υπουργείων για παρόμοιο εξοπλισμό (π.χ. ρυθμιστές κυκλοφορίας, επαγωγικοί βρόγχοι, τοποθέτηση πινακίδων VMS επί της οδού και περιεχόμενο των εκπεμπόμενων μηνυμάτων, αισθητήρες ρύπων, κ.α)

- Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διακοπής της πιλοτικής δράσης και επιστροφής των συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης στην προτέρα κατάσταση (επιλογή πλάνων σηματοδότησης και επενέργειες από εξοπλισμό πεδίου) το συντομότερο δυνατόν.

- Η σημερινή λειτουργία των κόμβων δεν θα διακοπεί, αλλά θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και να δοθεί μελλοντικά η δυνατότητα να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα για την παλαιά και νέα λειτουργία του δικτύου.

- Η εφαρμογή των πιλοτικών ρυθμίσεων φωτεινής σηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση με την πλήρη συμφωνία αλλά και επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

- Οι χρόνοι κατά τους οποίους θα εκτελείται η πιλοτική λειτουργία θα πρέπει να προσυμφωνούνται με την Υπηρεσία και να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι λειτουργίας των συστημάτων αλλά και να δίδονται τα αποτελέσματα της λειτουργικής ικανότητας των κόμβων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση/ανάλυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος.

- Το υπό-ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να μπορεί να διασυνδεθεί μελλοντικά με το υφιστάμενο σύστημα που ήδη λειτουργεί από τον Δήμο Χανίων.

- Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για όλο το διάστημα της υλοποίησης, πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής ο Ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει όλο το λογισμικό που διατηρεί σε εξωτερικούς δικούς του servers, σε αυτούς του Δήμου Χανίων.

- Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια, αμεταχείριστα και συμμορφώνονται  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

- Η μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, θα γίνει κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή - παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη δική μου

- Να προσκομιστεί από το προμηθευτή / κατασκευαστή η αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ήτοι για τη διαθεσιμότητα υλικών / ανταλλακτικών και τη δυνατότητα υποστήριξης υλικού και λογισμικού για μια πενταετία τουλάχιστον.

# ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ | Παρ. | Αντικείμενα Προμήθειας | Μονάδα Μέτρησης Ειδών | Ποσό-τητα | Τιμή Μονάδας (με ευρώ) | Κόστος Χωρίς ΦΠΑ (με ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | Π.1.1 | Ρυθμιστές κυκλοφορίας και αισθητήρες ανίχνευσης | ΤΕΜ | 5 | 17.000,00 | 85.000,00 |
|  | Π.1.2 | Αισθητήρες Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων | ΤΕΜ | 2 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ «STEP2SMART» | Π.2.1 | Διπλός Εξυπηρετητής (Server) Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης «Step2Smart» | ΤΕΜ | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Π 2.2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης | ΤΕΜ | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Π 2.3 | Πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών | ΕΦΑΡ. | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Π 2.4 | Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής Προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης | ΕΦΑΡ. | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STEP2SMART | Π 3.1 | Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) | ΤΕΜ | 3 | 13.000,00 | 39.000,00 |
|  | Π 3.2 | Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες | ΕΦΑΡ | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) | Π 4.1 | Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος | ΚΑΤ’ΑΠ. | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | Π 4.2 | Εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος | ΚΑΤ’ΑΠ. | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  | 205.000,00 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 49.200,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | 254.200,00 |

# ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης «Step2Smart», σύμφωνα με το τρέχον, στην παρούσα φάση εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Πίνακας 9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

|  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ |  |  |  |  |  | ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τελικό Σχέδιο – Εφαρμογής και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του αναλυτικό Σχέδιο – Εφαρμογής – Τρόπο λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών, ώστε να εξασφαλίζετε το ζητούμενο αποτέλεσμα. Το σχέδιο θα επικαιροποιηθεί και θα κατατεθεί εκ νέου με την οριστική εφαρμογή της εγκατάστασης των ειδών εντός 30 ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. |
| 2 | Ανάπτυξη, έλεγχος και ολοκλήρωση Υποσυστημάτων, Εξοπλισμού και Εφαρμογών. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | Έπειτα από την παράδοση και έγκριση του οριστικού σχεδίου υλοποίησης από το Αρμόδιο Τμήμα Επίβλεψης της Σύμβασης (Τμήμα Ηλεκτρ. Έργων και Κυκλοφορίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 1 έως και 3 εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του οριστικού σχεδίου των προς προμήθεια ειδών. |
| 3 | Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην εκτέλεση της ΟΜΑΔΑΣ 4: Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση Διαχειριστών του Συστήματος εντός ενός (1) μηνός από την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών που προβλέπονται στις ΟΜΑΔΕΣ 1-3 |

# ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

### Αντικείμενο συγγραφής – Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση

Η αποκηρυσσόμενη προμήθεια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναπτύσσει μια ενιαία μεθοδολογία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας που να λαμβάνει υπόψη και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ειδικότερα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος φωτεινής σηματοδότησης (ΦΣ) και την αναπροσαρμογή των πλάνων σηματοδότησης με βάση τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες με τη λειτουργία μέσω της ΦΣ Πλατφόρμας στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κυκλοφοριακή/περιβαλλοντική διαχείριση αστικών οδών. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας διαμορφώνεται μέσω της προμήθειας/εγκατάστασης παρά την οδό μόνιμων κυκλοφοριακών ανιχνευτών και μέτρησης ρύπων. Επίσης, προβλέπεται το σύστημα να έχει διεπαφή μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ενημέρωσης Οδηγών που θα εμπεριέχει δεδομένα δυναμικής πληροφόρησης οδηγών για κυκλοφοριακές συνθήκες και εκπομπές ρύπων.

Η υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.

### Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως αναφέρεται στο σώμα της διακήρυξης.

Ενώ αναλυτικά οι φάσεις και οι επιμέρους προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών εμπεριέχονται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης.

### Υποχρεώσεις του αναδόχου

- Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου.

- Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται εφόσον του ζητηθεί, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

- Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.

- Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

- Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,

- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Επίσης, τόσο ο Ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα αρχή οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/ υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων).

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

- Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τους αναδόχους και εισπράττονται με την πρώτη πληρωμή.

- Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για όλο το διάστημα της υλοποίησης, πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής ο Ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει όλο το λογισμικό που διατηρεί σε εξωτερικούς δικού του server, σε αυτούς του Δήμου Χανίων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ανταλλακτικών, αναλωσίμων και υπηρεσιών συντήρησης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

- Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων.

### Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας).

Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

### Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/ διαχείρισή τους.

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

### Τιμές μονάδας - τρόπος πληρωμής

Οι συμβατικές τιμές μονάδας προκύπτουν από τις τιμές του τιμολογίου. Στην οικονομική προσφορά δίνεται η τιμή σε ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις,  με την παραλαβή της κάθε φάσης (Α, Β) και θα είναι ίση με το ύψος της οικονομικής του προσφοράς για τη φάση αυτή.

Για την καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των αντίστοιχων πεπραγμένων προς το Δήμο Χανίων, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το  πρωτόκολλο παραλαβής υλικών  από την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Η εκτέλεση των επιμέρους από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία.

Ειδικότερα οι πληρωμές δύναται να γίνουν τμηματικά σε δύο (2) φάσεις ως εξής:

| ΦΑΣΕΙΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Α | ΟΜΑΔΑ 1,2 | Έπειτα από την Προμήθεια/Εγκατάσταση, την Παραλαβή από την Αρμόδια Επιτροπή και τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, των ειδών που περιγράφονται παραπάνω και αφορούν την ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & την ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «STEP2SMART» |
| Β | ΟΜΑΔΑ 3,4 | Έπειτα από την Προμήθεια/Εγκατάσταση την Παραλαβή από την Αρμόδια Επιτροπή και τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, των ειδών που περιγράφονται παραπάνω και αφορούν την ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «STEP2SMART» & την ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) |

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής Δήμου Χανίων, από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του  εν λόγω συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερήσεις καταβολών που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα δημιουργούν ευθύνες της απέναντι στην Ανάδοχο Εταιρία. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει το Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς   υπαιτιότητα της Αναδόχου, η Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής του Συμφωνητικού, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα . Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του  συμφωνητικού, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

### Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δώσει υποχρεωτικά τιμή για το σύνολο της προσφοράς, που να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα/παραδοτέα και όχι μεμονωμένα τμήματα/παραδοτέα, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η προσφορά.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | ΕΜ. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |