ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 16.800,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 02.10.6673.002, 02.60.7134.002 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2020

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 16.800,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 02.10.6673.002, 02.60.7134.002 |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε για την:

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α-147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ).

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 16.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα των  Κ.Α.  02.10-6673.002, 02.60-7134.002.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τον σχετικό διαγωνισμό.

Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει ανάγκες που αναλύονται στους παρακάτω πίνακες και να βαρύνει τους αντίστοιχους  Κ.Α.

Τμήμα Α: Προμήθεια εξαρτημάτων – ανταλλακτικών

Η επισκευή και αναβάθμιση των Η/Υ των Δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιείται εξολοκλήρου από τους εξειδικευμένους υπαλλήλους τους τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για να είναι αυτή εφικτή απαιτείται η προμήθεια των αναγκαίων  ανταλλακτικών.  Η επισκευή και αναβάθμιση των Η/Υ από τους υπαλλήλους του  τμήματος ΤΠΕ  έχει ως αποτέλεσμα άμεση αποκατάσταση των βλαβών, ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευή και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των πολιτών.

|  | Είδος | Ποσότητα | Κ.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.01 | Σκληρός Δίσκος SATA | 2 | 02.10.6673.002 Προμήθεια εξαρτηματων και ανταλλακτικών CPV-30237000-9 |
| Α.02 | Σκληρός Δίσκος SSD | 60 |  |
| Α.03 | Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-6400 | 20 |  |
| Α.04 | Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-5300 | 2 |  |
| Α.05 | Μνήμη RAM DDR 4 16GB | 2 |  |
| Α.06 | Πληκτρολόγιο USB | 15 |  |
| Α.07 | Ποντίκι USB | 20 |  |
| Α.08 | Πληκτρολό και ποντίκι Ασύρματο (set) | 2 |  |
| Α.09 | Δίσκος εξωτερικός USB | 4 |  |
| Α.10 | Μετασχηματιστής σε USB | 3 |  |
| Α.11 | Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο | 10 |  |
| Α.12 | Προέκταση καλωδίου σούκο | 5 |  |
| Α.13 | USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο | 2 |  |
| Α.14 | Μπαταρία 9v | 4 |  |
| Α.15 | Μπαταρία ΑΑ | 8 |  |
| Α.16 | Μπαταρία ΑΑΑ | 24 |  |
| Α.17 | Μπαταρία CR2032 3v | 10 |  |
| Α.18 | Tροφοδοτικό Power over Ethernet | 5 |  |
| Α.19 | Tροφοδοτικό Power over Ethernet | 5 |  |
| Α.20 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS | 15 |  |
| Α.21 | Συσκευή Wifi Access Point Dual Band | 1 |  |
| Α.22 | Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6 | 10 |  |
| Α.23 | Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6 | 10 |  |
| Α.24 | Καλώδιο UTP patch cord 2m cat6 | 10 |  |
| Α.25 | UTP Καλώδιο Δικτύου | 4 |  |
| Α.26 | Πένσα - πρέσα ακροδεκτών ηλεφωνίας Δικτύου | 1 |  |
| Α.27 | Λάμα Σιδηροπρίονο μεταλλικό | 4 |  |
| Α.28 | Kόλλα στιγμής | 5 |  |
| Α.29 | Μονωτική ταινία Μαύρη | 8 |  |
| Α.30 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 6mm | 3 |  |
| Α.31 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 8mm | 2 |  |
| Α.32 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 10mm | 3 |  |
| Α.33 | USB Bluetooth Dongle | 2 |  |
| Α.34 | Power line (PLC) σε Ethernet & WIFI | 1 |  |
| Α.35 | Web Camera (Fixed Focus) | 10 |  |
| Α.36 | Κάρτα γραφικών Υψηλών επιδόσεων | 1 |  |
| Α.37 | Adapter USB 3.0 To Gigabit Ethernet | 2 |  |
| Α.38 | Adapter USB type C To Gigabit Ethernet | 1 |  |

Τμήμα Β: Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας

Για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινότητας και την αντικατάσταση των παλαιών Ηλεκρονικών Υπολογιστών τους κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

| Τμήμα | Είδος | Ποσότητα | Κ.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| Β.01 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη και λειτουργικό σύστημα | 4 | 02.60.7134.002 Προμήθεια Η/Υ & λοιπού εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας 30213000-5 30213200-7 |
| Β.02 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One | 1 |  |
| Β.03 | Tablet | 1 |  |

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 20/08/2020 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 20/08/2020 Ο συνταξασ Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ |
| --- | --- |
|  | Ο συνταξασ Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 16.800,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 02.10.6673.002, 02.60.7134.002 |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ – Φ Υ Λ Λ Α   Σ Υ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

Τμήμα Α: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | Απαίτηση | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.01 | Σκληρός Δίσκος SATA | 2 | Μέγεθος Σκληρού: 3,5", χωρητικότητα: ≥1 TB, ταχύτητα περιστροφής: ≥7.200 rpm. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA IΙΙ, μνήμη Buffer: ≥ 64MB, Εγγύηση: 5 χρόνια. |  |  |
| Α.02 | Σκληρός Δίσκος SSD | 60 | Μέγεθος Σκληρού: 2,5". Χωρητικότητα >= 240 GB. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA Rev 3.0 (6Gb/s), Rev 2.0 (3Gb/s). Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Sequential Read/): ≥550 MB/s ανάγνωση και 520 ReadMB/s εγγραφή. MTBF >= 1.500.000 ώρες. TBW >= 150TB Εγγύηση >= 5 χρόνια από τον κατασκευαστή |  |  |
| Α.03 | Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-6400 | 20 | DIMM 1- Χωρητικότητα: 2GB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-6400, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 800 MHz. Χρονισμοί: ≤5-5-5-18, Εγγύηση: Lifetime. |  |  |
| Α.04 | Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-5300 | 2 | DIMM 1- Χωρητικότητα: 2GB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-5300, 240-pin DIMM. Ταχύτητα Διαύλου: 667 MHz. Χρονισμοί: ≤5-5-5-15, Εγγύηση: Lifetime. |  |  |
| Α.05 | Μνήμη RAM DDR 4 16GB | 2 | 1 Dimm Χωρητικότητα: 16GB. Τύπος Μνήμης: DDR4 . Ταχύτητα Διαύλου: >= 2400ΜΗΖ, Σύστημα ψύξης: Παθητικό, με ψήκτρα αλουμινίου, Συματό με HP prodesk 600 G3 MT |  |  |
| Α.06 | Πληκτρολόγιο USB | 15 | Αριθμός πλήκτρων >= 104. Ελληνικοί τυπωμένοι χαρακτήρες = ΝΑΙ. Hot keys = ΟΧΙ. Μήκος καλωδίου >= 1,8 μ. Slim = ΝΑΙ. Διασύνδεση = USB. Χρώμα μαύρο. Βάρος >=490 γρ. Βαρέας χρήσης = ΝΑΙ. Εγγύηση >= 2 έτη από τον κατασκευαστή. |  |  |
| Α.07 | Ποντίκι USB | 20 | Αριθμός πλήκτων >=2. Roller =ΝΑΙ. Χρώμα μαυρο. Διασύνδεση = USB. Tύπος = ενσύρματο. Μήκος καλωδίου >=1,8μ. Ειδανικό για laptop = ΟΧΙ. Ειδανικο για desktop = ΝΑΙ. Οπτική ανάλυση >= 1000 dpi. Βαρέας χρήσης = ΝΑΙ. Τρόπος λειτουργίας = οπτικο ή laser. Προσανατολισμός Χεριών: Αμφιδέξιος. Εγγύηση >= 2 έτη από τον κατασκευαστή. |  |  |
| Α.08 | Πληκτρολό και ποντίκι Ασύρματο (set) | 2 | Πληκτρολόγιο:Ελληνικοί τυπωμένοι χαρακτήρες = ΝΑΙ Ποντίκι:Αριθμός πλήκτων >=2. Roller =ΝΑΙ., Εγγύηηση >=2 έτη |  |  |
| Α.09 | Δίσκος εξωτερικός USB | 4 | Μέγεθος Σκληρού: 2,5". Χωρητικότητα: ≥1ΤΒ. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: >= USB 3 Εγγύηση: >=2 χρόνια. |  |  |
| Α.10 | Μετασχηματιστής σε USB | 3 | Συμβατότητα με συσκευές κινητών-tablet . Ένταση εξόδου >= 2 Α. Τάση εξόδου >= 5 V |  |  |
| Α.11 | Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο | 10 | Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο Μήκος ≥ 3,0 μ, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας, εγγύηση 2 έτη Μέγιστο φορτίο: 3500W, Τάση: 230V, Ένταση: 16A |  |  |
| Α.12 | Προέκταση καλωδίου σούκο | 5 | Προέκταση καλωδίου σούκο, 3x1.50 mm², ≥3m |  |  |
| Α.13 | USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο | 2 |  |  |  |
| Α.14 | Μπαταρία 9v | 4 | Μπαταρία 9v |  |  |
| Α.15 | Μπαταρία ΑΑ | 8 | Μπαταρία ΑΑ |  |  |
| Α.16 | Μπαταρία ΑΑΑ | 24 | Μπαταρία ΑΑΑ |  |  |
| Α.17 | Μπαταρία CR2032 3v | 10 | Μπαταρία CR2032 3v |  |  |
| Α.18 | Tροφοδοτικό Power over Ethernet | 5 | Power over Ethernet Injector, 24V, 0,5A, 2 x RJ-45 (1 for data + DC out, 1 for Data in), 10/100, με κουμπί για εξ' αποστάσεως επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων συσκευής ubiquiti |  |  |
| Α.19 | Tροφοδοτικό Power over Ethernet | 5 | Power over Ethernet Injector, 48V, 0,5A, 2 x RJ-45 (1 for data + DC out, 1 for Data in), 10/100, με κουμπί για εξ' αποστάσεως επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων συσκευής ubiquiti |  |  |
| Α.20 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS | 15 | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lead acid για UPS 12V, 9Ah, διαστάσεων (15cm X 9cm X 6cm)(μήκος Χ ύψος Χ πλάτος),έγγυηση >=2 έτη |  |  |
| Α.21 | Συσκευή Wifi Access Point Dual Band | 1 | Υποστήριξη 2,4 και 5.0 Ghz MIMO technology Ταχύτητα Wireless: >=1200Mbps Ταχύτητα LAN: >= 1000 Mbps Δυνατότητα Power over Ethernet (PoE) (να συμπεριλαμβάνεται) Πλήρη συμβατότητα με HPE OfficeConnect Wi-Fi Portal Δυνατότητα Τοποθέτησης (τοίχος , οροφή) Να συμπεριλαμβάνεται η βάση στίριξης |  |  |
| Α.22 | Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6 | 10 | patch cord 10 M cat6 |  |  |
| Α.23 | Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6 | 10 | patch cord 5M cat6 |  |  |
| Α.24 | Καλώδιο UTP patch cord 2m cat6 | 10 | patch cord 2M cat6 |  |  |
| Α.25 | UTP Καλώδιο Δικτύου | 4 | U/UTP Installation Cable 305m Cat.6 SOLID 4P23 CCA (Μονόκλωνο) Equip |  |  |
| Α.26 | Πένσα - πρέσα ακροδεκτών ηλεφωνίας Δικτύου | 1 | Πρέσα για RJ11/ RJ45/ μεταλλική με απογυμνωτή και κόφτη καλωδίων Εγγύηση εφ' όρου ζωής |  |  |
| Α.27 | Λάμα Σιδηροπρίονο μεταλλικό | 4 | Σιδηροπρίονο μεταλλικό 250-300 mm |  |  |
| Α.28 | Kόλλα στιγμής | 5 | Κόλλα για μέταλλα, λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο, δέρμα, χαρτόνι, κοσμήματα, και πλαστικά >=2gr |  |  |
| Α.29 | Μονωτική ταινία Μαύρη | 8 |  |  |  |
| Α.30 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 6mm | 3 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 6mm |  |  |
| Α.31 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 8mm | 2 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 8mm |  |  |
| Α.32 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 10mm | 3 | Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 10mm |  |  |
| Α.33 | USB Bluetooth Dongle | 2 | USB Bluetooth Dongle V.40 Μήκος αντάπτορα που εξέχει από την υποδοχή USB <= 10 mm |  |  |
| Α.34 | Power line (PLC) σε Ethernet & WIFI | 1 | Δυνατότητα Wi-Fi Clone από το Router Ταχύτητα εντός Καλώδιου ρεύματος : >= 600Mbps Δυνατότητα σύνδεσης με 2 Συσκευές PowerLine (3pack kit) Ενδείξεις LED : Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi |  |  |
| Α.35 | Web Camera (Fixed Focus) | 10 | Ανάλυση Βίντεο : >=HD, Μικρόφωνο Ενσωματωμένο, Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps):>= 30fps . Καλη ποιότητα μικροφώνου |  |  |
| Α.36 | Κάρτα γραφικών Υψηλών επιδόσεων | 1 | Τοποθέτηση: PCI-E Χ16 3.x passmark: ≥ 21500 points Τύπος Chip : GeForce RTX 2080 Ti ή ανώτερη Ανεμηστήρες: ≥3 Ταχύτητα Επεξεργαστή: (Boost:≥ 1545 MHz) ή (Base Clock:≥1300 MHz) Μνήμη : ≥ 11GB (GDDR6), Ταχύτητα μνήμης: ≥14 Gbps Μνήμη Interface: ≥ 352-bit, Έξοδοι: ≥1x HDMI v2, 2x Diplay Port Εγγύηση: ≥2 χρόνια. Μέγιστή δυνατή Ανάλυση: ≥ 7680x4320 |  |  |
| Α.37 | Adapter USB 3.0 To Gigabit Ethernet | 2 | USB 3.0 Type-A Male Ταχύτητα σύνδεσης 1000Gbps Με καλώδιο |  |  |
| Α.38 | Adapter USB type C To Gigabit Ethernet | 1 | USB Type-C Gigabit Ethernet Adapter Με καλώδιο |  |  |

Τμήμα Β: Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας

Τμήμα Β.01: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη και λειτουργικό σύστημα

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  |  |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια |  |  | Επεξεργαστής της οικογένειας Intel 10th generation Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |  |
|  | Πυρήνες |  |  | >= 6 |  |  |  |
|  | Threads |  |  | >= 12 |  |  |  |
|  | Cache |  |  | >=12 |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (Base) |  |  | >= 3.10 GHz |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργία Turbo |  |  | >= 4.50 GHz |  |  |  |
|  | Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score |  |  | >= 13100 |  |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα |  |  | >= 8 GB |  |  |  |
|  | Συχνότητα |  |  | >= 2666 ΜHz |  |  |  |
|  | Τύπος |  |  | DDR4 SDRAM |  |  |  |
|  | Αριθμός ελεύθερων DIMM slots |  |  | >= 3 |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη |  |  | >= 128 GB |  |  |  |
| Σκληρός Δίσκος | Χωρητικότητα |  |  | >= 256GB |  |  |  |
|  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας |  |  | M.2 PCIe NVMe |  |  |  |
| Οπτική Μονάδα | Τύπος |  |  | DVD RW+/- |  |  |  |
|  | Ταχύτητα |  |  | >=8x |  |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Μοντέλο |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |
|  | Τύπος |  |  | Ενσωματωμένη στη μητρική |  |  |  |
|  | Μνήμη Κάρτας |  |  | ≥ 1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης |  |  |  |
|  | Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης |  |  | >= 4096 x 2304 |  |  |  |
|  | Θύρες επικοινωνίας |  |  | DisplayPort |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Multi- Stream Technology |  |  | NAI |  |  |  |
| Κάρτα ήχου | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα με 4 καναλια |  |  |  |  |  |  |
| Κάρτα δικτύου | Τύπος |  |  | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |  |
|  | Ταχύτητα |  |  | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |  |
|  | Aριθμός Θυρών |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  | Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot |  |  |  |
| Eσωτερικά Slots Επέκτασης | PCIe x16 |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | PCIe x1 |  |  | >= 2 |  |  |  |
|  | PCI x4 |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | M.2 PCIe x1 2230 |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | M.2 PCIe x4 2280 |  |  | >= 1 |  |  |  |
| Θυρες | USB 2.0 Μπροστά/Πίσω |  |  | >= 2/2 |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 Μπροστά |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 Πίσω |  |  | >= 4 |  |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 Type C Μπροστά |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | DisplayPort |  |  | >= 2 |  |  |  |
|  | RJ-45 |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | Universal Audio Jack |  |  | >= 1 |  |  |  |
|  | Line-out |  |  | >= 1 |  |  |  |
| Διαστάσεις | Πλάτος |  |  | <= 160mm |  |  |  |
|  | Ύψος |  |  | <= 329mm |  |  |  |
|  | Βάθος |  |  | <= 305mm |  |  |  |
| Βάρος | Βάρος <= 6 κιλά |  |  |  |  |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |  |  |  |  |
| Ποντίκι | Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |  |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington σε σταθερό σημείο | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Ισχύς Τροφοδοτικού |  |  | <= 300 W |  |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ρεύματος |  |  | 85% efficient / 80 PLUS |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | FCC, CE |  |  | NAI |  |  |  |
| Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα από τον Κατασκευαστή | Windows 10 Pro 64bit |  |  |  |  |  |  |
| Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |  |  |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη |  |  |  |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη (να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει) | Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) |  |  |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή |  |  |  |  |  |  |
| Χρόνος Παράδοσης | <= 60 ημέρες |  |  |  |  |  |  |
| ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001/2015 |  |  |  |  |  |  |
| Τύπος | Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED, IPS, αντιθαμβωτική |  |  |  |  |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγεθος Οθόνης |  | >= 23.8 inches |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα |  | >= 250 cd/m2 |  |  |  |  |
|  | Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio) |  | >=1000:1 |  |  |  |  |
|  | Απόσταση Pixels (Pixel Pitch) |  | ≤ 0.28 mm |  |  |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Viewing Angle) |  | ≥ 178° vertical / 178° horizontal |  |  |  |  |
|  | Aspect Ratio |  | Ευρεία οθόνη (16:9) |  |  |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response Time) |  | <= 5 ms |  |  |  |  |
|  | Interface |  | Αναλογικό ή/και ψηφιακό |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση λειτουργίας (Νatural Resolution) |  | Τουλάχιστον 1920Χ1080 |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Χρωμάτων |  | Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα |  | VGA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | DisplayPort |  | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος | <= 5 κιλά |  |  |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Μονάδα τροφοδοσίας | Ενσωματωμένη |  |  |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας | <= 25 Watt |  |  |  |  |  |
| Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington | NAI |  |  |  |  |  |  |
| Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | CE |  | NAI |  |  |  |  |
|  | Energy Star |  | NAI |  |  |  |  |
|  | TCO Certified Edge |  | NAI |  |  |  |  |
|  | Φιλικότητα προς το περιβάλλον |  | EPEAT |  |  |  |  |
| Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή. |  |  |  |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία. |  |  |  |  |  |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία. |  |  |  |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |  |  |  |
| Χρόνος Παράδοσης | <= 60 ημέρες |  |  |  |  |  |  |

Β.02: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |  |
| Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή | ISO 9001-2015 |  |  |  |
| Τύπος συστήματος | All-in-One |  |  |  |
| Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Επεξεργαστής της οικογένειας Intel 10th generation Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |
|  | Πυρήνες | >= 6 |  |  |
|  | Threads | >= 12 |  |  |
|  | Cache | >=12 |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας (Base) | ≥ 2.30 GHz |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργία Turbo | ≥ 3.80 GHz |  |  |
|  | Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score | >= 8900 |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα | >= 8GB |  |  |
|  | Συχνότητα | >= 2666 ΜΗz |  |  |
|  | Τύπος | DDR4 SDRAM |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >= 64GB |  |  |
|  | Ελευθερα Slot Μνήμης | >= 1 |  |  |
| Δίσκος | Χωρητικότητα | >= 256GB |  |  |
|  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | M.2 PCIe NVMe |  |  |
| Οπτικός δίσκος | DVD +/- RW |  |  |  |
| Κάρτα γραφικών | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Τύπος | Κοινής χρήσης |  |  |
| Οθόνη | Μεγεθος | 23.8” |  |  |
|  | Αναλυση | 1920x1080 |  |  |
|  | Luminance | 250 cd/m |  |  |
|  | Pixel pitch | 0.2745 mm |  |  |
|  | Pixels per inch (PPI) | 92 |  |  |
|  | Contrast ratio | 700:01:00 |  |  |
|  | Response time | 25 ms |  |  |
|  | Μέγιστη Γωνία θέασης | 178/178 |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά: | IPS, WLED, Anti-glare |  |  |
| Κάρτα ήχου | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα με 4 καναλια |  |  |
| Camera | 2.0MP Full HD Infrared Webcam με Pop-up privacy |  |  |  |
| Δίκτυο | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |
|  | Ταχύτητα | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά: | Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot |  |  |
| Ασύρματο Δίκτυο | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Τύπος | Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα |  |  |
|  | 802.11ac | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bluetooth 5 | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρες | USB 3.2 Type Α Gen 1 with PowerShare | >= 1 |  |  |
|  | USB 2.0 with Smart Power On | >=2 |  |  |
|  | USB 3.2 Type Α Gen 2 | >=2 |  |  |
|  | USB 3.2 Type C Gen 2 | >=1 |  |  |
|  | RJ-45 | >= 1 |  |  |
|  | SD Slot | >= 1 |  |  |
|  | Universal Audio Jack | >= 1 |  |  |
|  | Line Out | >= 1 |  |  |
|  | DisplayPort 1.4 | >= 1 |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Ασύρματο Ελληνικό, 102 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |  |
| Ποντίκι | Οπτικό, με ασύρματο σύνδεση, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |  |
| Τυπος Stand | Height Adjustable Stand με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και περιστροφής |  |  |  |
| Ασφάλεια Συστήματος | SafeBIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Chassis lock slot |  |  |  |
| Τροφοδοσία | Ισχύς Τροφοδοτικού | <= 155W |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ρεύματος | 85% Efficient PSU, 80PLUS Bronze |  |  |
| Πιστοποιήσεις | EU RoHS, EPEAT, Energy Star, TCO 8.0 certified | NAI |  |  |
| Εγκατεστημένο Λογισμικό από τον κατασκευαστή | Windows 10 Pro 64bit Ελληνικό |  |  |  |
| Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων | Windows 10 64-bit Ubuntu 18.04 (64-bit) |  |  |  |
| Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |
| Τεχνική Υποστήριξη (να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει) | Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, και επισκευή του συστήματος στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |
| Χρόνος Παράδοσης | <= 60 ημέρες |  |  |  |

Β.03: Tablet

| Χαρακτηριστικό | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  | Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς | Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |  |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |  |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |  |  |  |
| Επεξεργαστής | A12 Bionic chip με 64-bit αρχιτεκτονική, Neural Engine και M12 συνεπεξεργαστή. |  |  |  |
| Μνήμη | Χωρητικότητα | ≥ 64 GB |  |  |
| Οθόνη | Διαστάσεις | ≥ 7.9-inch |  |  |
|  | Υποστηριζόμενη ανάλυση | 2048 x 1536 στα 326 ppi |  |  |
|  | Τυπος Οθονης | LED-backlit Multi-Touch |  |  |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματη σύνδεση 802.11a/b/g/n/ac | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bluetooth 5.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Κάμερες | Οπίσθια | ≥ 8 Mpixels |  |  |
|  | Εμπρόσθια | ≥ 7 Mpixels |  |  |
| Input & Output | Lightning Connector, 3,5 χιλιοστά στερεοφωνικό βύσμα ακουστικών (mini jack), ενσωματωμένα ηχεία, Dual μικρόφωνα, Home/​Touch ID sensor. |  |  |  |
| Μπαταρία | Ενσωματωμένη 19.1 Whr επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου. |  |  |  |
| Διαστάσεις | 203.2mm X 134.8mm X 6.1mm |  |  |  |
| Βάρος | ≤ 310 Kgr |  |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | iOS 12.1.3 |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |  |
| Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. |  |  |  |
| Χρόνος Παράδοσης | ≤ 60 ημέρες |  |  |  |

Οι ανωτέρω πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένοι από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τα Τμήματα που καταθέτουν προσφορά.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 20/08/2020 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 20/08/2020 Ο συνταξασ Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ Ο συνταξασ Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 16.800,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 02.10.6673.002, 02.60.7134.002 |
| --- | --- |

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τμήμα Α: Προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών Είδος; Ποσότητα. Α.01; Σκληρός Δίσκος SATA; 2. Α.02; Σκληρός Δίσκος SSD; 60. Α.03; Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-6400; 20. Α.04; Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-5300; 2. Α.05; Μνήμη RAM DDR 4 16GB; 2. Α.06; Πληκτρολόγιο USB; 15. Α.07; Ποντίκι USB; 20. Α.08; Πληκτρολό και ποντίκι Ασύρματο (set); 2. Α.09; Δίσκος εξωτερικός USB; 4. Α.10; Μετασχηματιστής σε USB; 3. Α.11; Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο; 10. Α.12; Προέκταση καλωδίου σούκο; 5. Α.13; USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο; 2. Α.14; Μπαταρία 9v; 4. Α.15; Μπαταρία ΑΑ; 8. Α.16; Μπαταρία ΑΑΑ; 24. Α.17; Μπαταρία CR2032 3v; 10. Α.18; Tροφοδοτικό Power over Ethernet; 5. Α.19; Tροφοδοτικό Power over Ethernet; 5. Α.20; Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS; 15. Α.21; Συσκευή Wifi Access Point Dual Band; 1. Α.22; Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6; 10. Α.23; Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6; 10. Α.24; Καλώδιο UTP patch cord 2m cat6; 10. Α.25; UTP Καλώδιο Δικτύου; 4. Α.26; Πένσα - πρέσα ακροδεκτών ηλεφωνίας Δικτύου; 1. Α.27; Λάμα Σιδηροπρίονο μεταλλικό; 4. Α.28; Kόλλα στιγμής; 5. Α.29; Μονωτική ταινία Μαύρη; 8. Α.30; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 6mm; 3. Α.31; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 8mm; 2. Α.32; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 10mm; 3. Α.33; USB Bluetooth Dongle; 2. Α.34; Power line (PLC) σε Ethernet & WIFI; 1. Α.35; Web Camera (Fixed Focus); 10. Α.36; Κάρτα γραφικών Υψηλών επιδόσεων; 1. Α.37; Adapter USB 3.0 To Gigabit Ethernet; 2. Α.38; Adapter USB type C To Gigabit Ethernet; 1. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 11.000,00 €. Τμήμα Β: Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας Είδος; Ποσότητα. Β.01; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη και λειτουργικό σύστημα; 4. Β.02; Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One; 1. Β.03; Tablet; 1. Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ); 5.800,00 €. - Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών όλων των Τμημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. - Η παράδοση των ανταλλακτικών (Τμήμα Α) μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, στον χώρο της Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Χανίων, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. - Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα του διαγωνισμού, αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα είδη του Τμήματος και τις αντίστοιχες ποσότητες. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 20/08/2020 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης; Χανιά, 20/08/2020 Ο συνταξασ Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ. Ο συνταξασ Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής. Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ

Τμήμα Α: Προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Είδος; Ποσότητα; Τιμή Μονάδας. Α.01; Σκληρός Δίσκος SATA; 2. Α.02; Σκληρός Δίσκος SSD; 60. Α.03; Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-6400; 20. Α.04; Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-5300; 2. Α.05; Μνήμη RAM DDR 4 16GB; 2. Α.06; Πληκτρολόγιο USB; 15. Α.07; Ποντίκι USB; 20. Α.08; Πληκτρολό και ποντίκι Ασύρματο (set); 2. Α.09; Δίσκος εξωτερικός USB; 4. Α.10; Μετασχηματιστής σε USB; 3. Α.11; Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο; 10. Α.12; Προέκταση καλωδίου σούκο; 5. Α.13; USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο; 2. Α.14; Μπαταρία 9v; 4. Α.15; Μπαταρία ΑΑ; 8. Α.16; Μπαταρία ΑΑΑ; 24. Α.17; Μπαταρία CR2032 3v; 10. Α.18; Tροφοδοτικό Power over Ethernet; 5. Α.19; Tροφοδοτικό Power over Ethernet; 5. Α.20; Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS; 15. Α.21; Συσκευή Wifi Access Point Dual Band; 1. Α.22; Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6; 10. Α.23; Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6; 10. Α.24; Καλώδιο UTP patch cord 2m cat6; 10. Α.25; UTP Καλώδιο Δικτύου; 4. Α.26; Πένσα - πρέσα ακροδεκτών ηλεφωνίας Δικτύου; 1. Α.27; Λάμα Σιδηροπρίονο μεταλλικό; 4. Α.28; Kόλλα στιγμής; 5. Α.29; Μονωτική ταινία Μαύρη; 8. Α.30; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 6mm; 3. Α.31; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 8mm; 2. Α.32; Τρυπάνι Μπετού Διαμέτρου 10mm; 3. Α.33; USB Bluetooth Dongle; 2. Α.34; Power line (PLC) σε Ethernet & WIFI; 1. Α.35; Web Camera (Fixed Focus); 10. Α.36; Κάρτα γραφικών Υψηλών επιδόσεων; 1. Α.37; Adapter USB 3.0 To Gigabit Ethernet; 2. Α.38; Adapter USB type C To Gigabit Ethernet; 1. Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο (με ΦΠΑ).

Τμήμα Β: Προμήθεια USB Token για ψηφιακές υπογραφές Είδος; Ποσότητα; Τιμή Μονάδας. Ειδικά αποθηκευτικά μέσα ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) – USB Token; 50. Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο (με ΦΠΑ).

Τμήμα Γ: Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας

|  | Είδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.01 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη και λειτουργικό σύστημα | 4 |  |
| Γ.02 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One | 1 |  |
| Γ.03 | Tablet | 1 |  |
|  | Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο (με ΦΠΑ) |  |  |

Υπογραφή – Σφραγίδα

Ημερομηνία ….. /….. /….