ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης

Γρηγορίου Ε΄  50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73135

### Τηλ.: 2821-3-41723

Fax:   2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί από την Πολιτική Προστασία σε περίπτωση έκτατης ανάγκης.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας,  να  συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., για ασφαλή λειτουργία.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A «ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο (2) ισοθερμικά σακίδια πλάτης, Α΄ βοηθειών, χρώματος κόκκινου, με διάφανα χωρίσματα, που πρέπει να περιέχει το καθένα  τουλάχιστον τα εξής:

| α/α | Περιγραφή είδους | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αεραγωγός από στόμα σε στόμα τύπου Brook (CE) | 1 |
| 2 | Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός τύπου Gudel αποστειρωμένος (CE) | 1 |
| 3 | Burnshield blotts αποστειρωμένα (CE) | 10 |
| 4 | Burnshield γάζες αποστειρωμένες 20 Χ 20cm (CE) | 3 |
| 4 | Burnshield γάζες αποστειρωμένες 40 Χ 60cm (CE) | 2 |
| 5 | Burnshield hydrogel αποστειρωμένο 50ml (CE) | 1 |
| 6 | Συσκευασία των 10 τσιρότων (CE) | 4 |
| 7 | Λευκοπλάστη 1,25cm Χ 5m (CE) | 1 |
| 8 | Λευκοπλάστης 5cm Χ 5m (CE) | 1 |
| 9 | Ελαστικός επίδεσμος 5cm X 4m (CE) | 1 |
| 10 | Επίδεσμος απλός 7cm X 2,5m (CE) | 2 |
| 11 | Αποστειρωμένο οφθαλμικό επίθεμα (CE) | 5 |
| 12 | Αποστειρωμένο οφθαλμικό επίθεμα με επίδεσμο (CE) | 6 |
| 13 | Επίδεσμος απλός 10cm X 2,5m (CE) | 2 |
| 14 | Κουτί με αποστειρωμένες γάζες 15cm X 15cm X 6 (CE) | 2 |
| 15 | Κουτί με αποστειρωμένες γάζες 36cm X 40cm X 10 (CE) | 2 |
| 16 | Αποστειρωμένος αιμοστατικός πιεστικός επίδεσμος medium (CE) | 4 |
| 17 | Αποστειρωμένος αιμοστατικός πιεστικός επίδεσμος large (CE) | 4 |
| 18 | Στρατιωτικός αιμοστατικός πιεστικός αποστειρωμένος επίδεσμος 10 Χ 19cm (CE) | 2 |
| 19 | Απλός επίδεσμος 2,5m X 5cm (CE) | 2 |
| 20 | Τριγωνικός επίδεσμος (CE) | 3 |
| 21 | Αυτοσυγκρατούμενος ελαστικός επίδεσμος 6cm X 4m (CE) | 1 |
| 22 | Μαντηλάκι οινοπνεύματος (ΕΟΦ) | 10 |
| 23 | Stick αμμωνίας (ΕΟΦ) ή πέντε (5) μαντηλάκια αμμωνίας (ΕΟΦ) | 1 |
| 24 | Ψαλίδι χειρουργικό (CE) | 1 |
| 25 | Πιεσόμετρο ενσωματωμένο με ακουστικά (CE) | 1 |
| 26 | Στιγμιαία παγοκομπρέσα Dispoice (CE) | 2 |
| 27 | Στιγμιαία θερμοκομπρέσα Dispohot (CE) | 2 |
| 28 | Isopack ισοθερμική κουβέρτα (CE) | 1 |
| 29 | Κολάρο αυχένος από αφρώδες υλικό (CE) | 1 |
| 30 | Αιμοστατική λαβίδα (CE) | 1 |
| 31 | Ζελατινοειδές διάφανο σπρέι (CE) | 1 |
| 32 | Φαρμακείο Α΄ βοηθειών για φίδια (CE) | 1 |
| 33 | Γάντια λάτεξ (CE) | 4 |
| 34 | Χειρουργική λεπίδα αποστειρωμένη (CE) | 1 |
| 35 | Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα ράμματα 3 τεμαχίων (CE) | 4 |
| 36 | Θερμόμετρο (CE) | 1 |
| 37 | Αιμοστατικό λάστιχο (CE) | 3 |
| 38 | Γαρυφαλέλαιο (ΕΟΦ) | 1 |
| 39 | Συσκευή εκχύσεως ορού αποστειρωμένη (CE) | 2 |
| 40 | Σύριγγα 5 ml αποστειρωμένη (CE) | 3 |
| 41 | Βαμβάκι 70 gr (CE) | 1 |
| 42 | Βurnshield γάζα εγκαύματος αποστειρωμένη 10Χ10 (CE) | 1 |
| 43 | Gryos spray (CE) | 2 |
| 44 | Μαγνήτης αφαίρεσης ρινισμάτων από οφθαλμούς (CE) | 1 |
| 45 | Επιτοίχια συσκευή πλύσεως οφθαλμών 500ml (CE) | 1 |
| 46 | Θερμόμετρο | 1 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Β.1 Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.

Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση στερεών και υγρών, να έχει ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 70 lt και πτυχωτό φίλτρο. Η υποπίεση αναρρόφησης της σκούπας πρέπει να είναι τουλάχιστον 230 mbar, ενώ στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται ελαστικός σωλήνας τουλάχιστον 4,0 m, μεταλλικός άκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο δυσπρόσιτων σημείων, πτυχωτό φίλτρο, καθώς και σακούλα χαρτιού φίλτρου.

Β.2 Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων.

Η υποβρύχια αντλία ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων πρέπει να είναι τριφασική     400 V/3- /50 Hz, με άξονα και κέλυφος κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, ικανή για αναρρόφηση σωματιδίων  διαμέτρου 25 mm. Το στόμιο της αντλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 1/2΄΄, η παροχή τουλάχιστον 20 m3/h, το μανομετρικό τουλάχιστον 18 m και να είναι ικανή να λειτουργεί απρόσκοπτα σε νερό θερμοκρασίας 35 οC.

Β.3 Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού.

Το προς προμήθεια μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, πρέπει να είναι τριφασικό 400 V/3-/50 Hz, με μέγιστη παροχή νερού τουλάχιστον 750 l/h, μέγιστη πίεση τουλάχιστον 150 bar και μέγιστη θερμοκρασία νερού 150/80 οC.

Β.4 Ηλεκτρογεννήτρια.

Η προς προμήθεια ηλεκτρογεννήτρια πρέπει να έχει μονοφασική 230V/50 Hz και τριφασική τάση εξόδου 400 V/3- /50 Hz.  Σε συνεχή λειτουργία η ηλεκτρογεννήτρια πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 4,0 KVA στα 230 V και 6,0 KVA στα 400 V, με μέγιστη έξοδο τουλάχιστον 6,0 KVA στα 230 V και 7,0 KVA στα 400 V. Η ηλεκτρογεννήτρια πρέπει να είναι εφοδιασμένη με αερόψυκτο τετράχρονο βενζινοκινητήρα (αμόλυβδη βενζίνη) και να προστατεύεται από σωληνωτό πλαίσιο. Η κυκλοφορία του αέρα στο σύστημα ψύξης πρέπει να είναι εξαναγκασμένη.

Β.5 Δύο φορητoύς φανούς.

Κάθε φορητός φανός πρέπει να είναι αδιάβροχος, με λάμπα αλογόνου τουλάχιστον 9.000 lux, επαναφορτιζόμενος και αναρτόμενος με ιμάντα. Η τάση λειτουργίας του κάθε φακού πρέπει να είναι 12 V και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 5 Αh. Κάθε φακός πρέπει να συνοδεύεται από αντάπτορες φόρτισης 12V DC και 230 AC.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτύπωση 20.000 ενημερωτικών εντύπων «Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές», που πρέπει να είναι μεγέθους Α5, είκοσι οκτώ (28) σελίδων (24 εσωτερικές – 4 εξώφυλλο) με καρφίτσα. Το χαρτί του εντύπου πρέπει να είναι Velvet 150 gr για τις εσωτερικές σελίδες και 250 gr για τις εξωτερικές με τετραχρωμία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι γραφικές εργασίες και ο σχεδιασμός του εντύπου (σχεδιασμός μακέτας εξωφύλλου (1), οπισθόφυλλου (1) εσωτερικών φύλλων (2), καθώς και φωτογραφίες από φυσικές καταστροφές, όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις-παγετό και καύσωνα). Για κάθε μία από τις παραπάνω φυσικές καταστροφές θα απαιτηθούν τρεις φωτογραφίες.

ΧΑΝΙΑ ………………….

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 	ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ